СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики

«О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» от 8 ноября 2017 года № 730

| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |
| --- | --- |
| Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 ноября 2017 года № 730 (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 6 апреля 2023 года № 198) |  |
| 24. При расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных этажных площадках более 11 м и невозможности перехода пассажиров из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта, в шахте устанавливаются аварийные двери, так, чтобы расстояние по высоте между порогами проемов дверей не превышало 11 м. По согласованию с уполномоченным контролирующим органом, наделенным контрольными и надзорными функциями в области промышленной безопасности (далее - уполномоченный контролирующий орган), допускается не устанавливать аварийные двери в случаях, когда отсутствуют примыкающие к шахте лифта площадки (в зоне требуемой установки аварийных дверей), с которых можно эвакуировать людей. 72. Элементы шахты, на которых размещается оборудование, должны быть рассчитаны на нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации и испытаний лифта. 326. В случае отсутствия у лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), сертификата соответствия Таможенного союза, допуск на эксплуатацию лифтов (далее - Допуск) выдается изготовителю, либо его официальному представителю (поставщику) на основании положительных результатов приемочных испытаний образца лифта и заключения экспертизы на соответствие лифта настоящим Правилам. 329. Приемочные испытания опытного образца лифта проводятся по месту его изготовления (комплектации) на аттестованных испытательных стендах. По согласованию с уполномоченным контролирующим органом, допускается проведение испытаний лифта на объекте его установки. Результаты приемочных испытаний отражаются в протоколе (акте). При несоответствии отдельных конструкций лифта требованиям настоящих Правил Заявитель представляет рекомендации по проведению дополнительных мероприятий, обеспечивающих безопасность применения лифтов и положительное заключение экспертизы о возможности применения этих конструкций. 334. Регистрация объектов, на которых эксплуатируются лифты, проводится в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере промышленной безопасности. 336. Заказчик лифта или генподрядная строительная организация осуществляет мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации лифта в соответствии с главой 11 настоящих Правил и организует комиссию по приемке лифта в следующем составе: - председатель комиссии - уполномоченный представитель эксплуатирующей организации; - члены комиссии: представитель монтажной организации; специалист, ответственный за техническое обслуживание лифта; представитель генподрядной строительной организации; представитель уполномоченного контролирующего органа; представитель заказчика лифта (при наличии). 344. При передаче лифта другому владельцу производится перерегистрация лифта в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере промышленной безопасности. Снятие с регистрации производится при демонтаже лифта. 366. Результаты обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы, отражаются в заключении экспертизы промышленной безопасности о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта. 370. Эксплуатирующая организация обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации обслуживания и ремонта согласно требованиям настоящих Правил. Для этих целей эксплуатирующая организация обеспечивает: - соблюдение законов и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности; - укомплектованность штата работников, связанных с эксплуатацией лифтов; - допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе; - проведение подготовки и аттестации работников, связанных с эксплуатацией лифтов, в области промышленной безопасности; - наличие нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ; - производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; 376. Технические руководители, специалисты и члены аттестационных комиссий эксплуатирующих и специализированных организаций проходят подготовку и аттестацию по промышленной безопасности в порядке, установленном в нормативных правовых актах в сфере промышленной безопасности. Указанные лица должны иметь соответствующую группу по электробезопасности. 377. Обучение и аттестация электромехаников, лифтеров и диспетчеров производится в учебных заведениях и других организациях, располагающих базой для теоретического и практического обучения, необходимым числом штатных специалистов (преподавателей), аттестованных в порядке, установленном в нормативных правовых актах в сфере промышленной безопасности. 384. В соответствии с нормативными правовыми актами в сфере промышленной безопасности, эксплуатирующая организация и (или) специализированная организация разрабатывают положение о производственном контроле с учетом местных условий эксплуатации. Для осуществления производственного контроля назначается ответственный работник, аттестованный в установленном порядке. 387. Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется эксплуатирующей организацией. Для диспетчерского контроля за работой лифтов могут применяться как многофункциональные диспетчерские комплексы, так и специализированные диспетчерские пульты, прошедшие экспертизу промышленной безопасности и допущенные к применению в установленном порядке. 395. Техническое расследование причин аварии проводится в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере промышленной безопасности. 396. Расследование несчастных случаев, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом в сфере промышленной безопасности. 399. Допускается применение в конструкции лифта и его составных частей принципиально новых технических решений, не охваченных требованиями настоящих Правил. В этом случае обеспечение необходимого уровня безопасности подтверждается экспертной организацией. Термины и их определения Экспертная организация - организация, имеющая экспертов в области промышленной безопасности, аттестованных в установленном Правительством Кыргызской Республики порядке, которые обладают специальными познаниями в области промышленной безопасности. | 24. При расстоянии между порогами проемов дверей шахты лифта на смежных этажных площадках более 11 м и невозможности перехода пассажиров из кабины одного лифта в кабину соседнего лифта, в шахте устанавливаются аварийные двери, так, чтобы расстояние по высоте между порогами проемов дверей не превышало 11 м. По согласованию с предприятием-изготовителем (поставщик), допускается не устанавливать аварийные двери в случаях, когда отсутствуют примыкающие к шахте лифта площадки (в зоне требуемой установки аварийных дверей), с которых можно эвакуировать людей. 72. Установка лифтов без машинного помещения в жилых зданиях допускается на высоту подъема не более чем 17 м и этажностью не более 6 этажей. Элементы шахты, на которых размещается оборудование, должны быть рассчитаны на нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации и испытаний лифта. 326. В случае отсутствия у лифта, введенного в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), сертификата соответствия Таможенного союза, допуск на эксплуатацию лифтов (далее - Допуск) выдается изготовителю, либо его официальному представителю (поставщику) на основании положительных результатов приемочных испытаний образца лифта и положительного заключения специализированной организации, на соответствие лифта настоящим Правилам. 329. Приемочные испытания опытного образца лифта проводятся по месту его изготовления (комплектации) на аттестованных испытательных стендах. По согласованию с специализированными организациями, допускается проведение испытаний лифта на объекте его установки. Результаты приемочных испытаний отражаются в протоколе (акте). При несоответствии отдельных конструкций лифта требованиям настоящих Правил Заявитель представляет рекомендации по проведению дополнительных мероприятий, обеспечивающих безопасность применения лифтов и положительное заключение специализированной организации о возможности применения этих конструкций. 334. Регистрация лифтов проводится после принятия их в эксплуатацию путем присвоения регистрационного номера и указания даты регистрации. 336. Заказчик лифта или генподрядная строительная организация осуществляет мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации лифта в соответствии с главой 11 настоящих Правил, назначает ответственных лиц и лифтеров и организует комиссию по приемке лифта в следующем составе: - председатель комиссии - уполномоченный представитель эксплуатирующей организации; - члены комиссии: представитель монтажной организации; специалист, ответственный за техническое обслуживание лифта; представитель генподрядной строительной организации; представитель уполномоченного контролирующего органа; представитель заказчика лифта (при наличии). 344. При передаче лифта другому владельцу производится перерегистрация лифта. Снятие с регистрации производится при демонтаже лифта. Регистрацию лифта, перерегистрацию, снятие с регистрации проводится уполномоченным контролирующим органом. 366. Результаты обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы, отражаются в протоколах испытаний. В паспорт лифта делается запись о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта. 370. Эксплуатирующая организация обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации обслуживания и ремонта согласно требованиям настоящих Правил. Для этих целей эксплуатирующая организация обеспечивает: - соблюдение законов и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, а также настоящих Правил; - укомплектованность штата работников, связанных с эксплуатацией лифтов; - допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе; - проведение подготовки и аттестации работников, связанных с эксплуатацией лифтов, в соответствии с настоящими Правилами; - наличие нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ; - производственный контроль за соблюдением требований настоящих Правил; 376. Технические руководители, специалисты и члены аттестационных комиссий эксплуатирующих и специализированных организаций проходят подготовку и аттестацию по безопасной эксплуатации лифтов в порядке, установленном в нормативных правовых актах и настоящих правил. Указанные лица должны иметь соответствующую группу по электробезопасности. 377. Обучение и аттестация электромехаников, лифтеров и диспетчеров производится в учебных заведениях и других организациях, располагающих базой для теоретического и практического обучения, необходимым числом штатных специалистов (преподавателей), аттестованных в порядке, установленном в нормативных правовых актах и настоящих Правил. 384. В соответствии с нормативными правовыми актами в сфере безопасности, эксплуатирующая организация и (или) специализированная организация разрабатывают положение о производственном контроле с учетом местных условий эксплуатации. Для осуществления производственного контроля назначается ответственный работник, аттестованный в установленном порядке. 387. Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется эксплуатирующей организацией. Для диспетчерского контроля за работой лифтов могут применяться как многофункциональные диспетчерские комплексы, так и специализированные диспетчерские пульты, допущенные к применению в установленном порядке, при этом обязательным является наличие устройства дистанционной экстренной связи, обеспечивающее постоянную двустороннюю переговорную связь с отвечающим за освобождение (эвакуацию) людей. 395. Техническое расследование причин аварии проводится в соответствии с нормативными правовыми актами. 396. Расследование несчастных случаев, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом. 399. Допускается применение в конструкции лифта и его составных частей принципиально новых технических решений, не охваченных требованиями настоящих Правил. В этом случае обеспечение необходимого уровня безопасности подтверждается специализированной организацией. Термины и их определения Специализированная организация - организация располагающая техническими средствами и квалифицированными специалистами (далее – специализированная организация), прошедшими аттестацию в аттестационных комиссиях уполномоченного контролирующего органа, наделенным контрольными и надзорными функциями (далее - уполномоченный контролирующий орган). |

Министр 											М.Ж. Тургунбаев