Приложение 1

## к Правилам безопасной

## эксплуатации аттракционов

Виды и типы аттракционов

| Вид аттракционов | Тип аттракционов |
| --- | --- |
| Механизированные поступательного движения (в том числе с использованием воды) | катальные горы башни свободного падения катальные горы водные на лодках или плотах катапульты поезда парковые на рельсах монорельсовые и канатные парковые дороги |
| Механизированные вращательного движения | колеса обозрения качели карусели |
| Механизированные сложного движения | с поступательно-вращательным движением аттракционы на основе промышленных роботов |
| Водные немеханизированные | водные спуски прямые и с виражами горки, трамплины |
| Для детей | горки, спуски качели карусели |

## Приложение 2

## к Правилам безопасной

## эксплуатации аттракционов

Виды биомеханических воздействий на пассажиров

аттракционов со степенями потенциального биомеханического риска и виды наклона пассажирских кресел

### 1. Виды и величины биомеханических воздействий на пассажиров аттракционов и степени потенциального биомеханического риска

| ### Вид биомеханического воздействия | ### Обозначение | ### Степень и величина потенциального биомеханического риска |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### RB-1 ### высокая | ### RB-2 ### средняя | ### RB-3 ### низкая |
| ### Наземные аттракционы |  |  |  |  |
| ### Подъем или спуск с высоты | ### H (м) | ### H>8 | ### 2<H≤8 | ### 0,4<H≤2 |
| ### Перемещение со скоростью | ### V (м/с) | ### V>20 | ### 10<V≤20 | ### 3<V ≤10 |
| ### Подъем или спуск в кресле с наклоном: ### вперед (рис. 1) ### назад (рис. 2) ### набок (рис. 3) | ### H (м) ### α (º ) ### β (º ) ### ɣ (º ) | ### H>3 ### 135<α ≤180 ### 135<β≤180 ### 120<ɣ≤180 | ### 2<H≤3 ### 45<α≤135 ### 105<β≤135 ### 60<ɣ≤120 | ### 0,4<H≤2 ### 10<α≤45 ### 95<β≤105 ### 30<ɣ≤60 |
| ### Водные аттракционы: |  |  |  |  |
| Глубина возможного погружения детей ростом не более 1,3 м в зоне приводнения | H (м) | Н≥0,7 | 0,7> H≥0,5 | 0,5>H≥0,2 |
| Глубина возможного погружения детей и взрослых ростом более 1,3 м в зоне приводнения | H (м) | H≥1,35 | 1,35>H>1,0 | 1,0>H≥0,5 |

### Символы для информирования пассажиров о степени потенциального биомеханического риска аттракциона (рекомендуемые)

| ### Степени потенциального биомеханического риска | ### RB-1 высокая | ### RB-2 средняя | RB-3 низкая |
| --- | --- | --- | --- |

### 2. Виды наклонов пассажирских кресел

### 1) Виды наклона пассажирских кресел вперед:

Рис. 1. Наклон пассажирских кресел вперед

### 2) Виды наклона пассажирских кресел назад:

Рис. 2. Наклон пассажирских кресел назад

3) Виды наклона пассажирских кресел набок:

Рис. 3. Наклон пассажирских кресел набок

## Приложение 3

## к Правилам безопасной

## эксплуатации аттракционов

## Форма

Формуляр аттракциона

(Формуляр оформляется в жесткой обложке с прошивкой)

Титульный лист

Аттракцион подлежит регистрации в государственном органе по техническому контролю и надзору до ввода его в эксплуатацию.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование, логотип изготовителя аттракциона, страна изготовления)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование, тип и вид аттракциона,

степень потенциального биомеханического риска аттракциона)

ФОРМУЛЯР

________________________________________________________________

(регистрационный номер Формуляра, дата регистрации

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(месторасположение аттракциона, адрес, район (область), населенный пункт)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование владельца (эксплуатанта) аттракциона, ФИО руководителя)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование составителя Формуляра (организация, ИП, др.), ФИО руководителя)

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА АТТРАКЦИОНА!

1. Формуляр аттракциона должен постоянно находиться у владельца (эксплуатанта) аттракциона.

2. К Формуляру должны прилагаться

- сертификаты или декларации соответствия аттракциона установленным техническим требованиям;

- акт о приемке аттракциона в эксплуатацию или его копия;

- свидетельство о регистрации (перерегистрации) аттракциона в реестре уполномоченного государственного контролирующего органа;

- акты проверки аттракциона уполномоченным государственным контролирующим органом;

- акты, заключения о проведении и результатах испытаний и технического контроля, технических освидетельствований, технических диагностирований, проводимых испытательными лабораториями и другими организациями;

- акты технических расследований причин аварий, инцидентов, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией аттракционов (если они происходили);

- другие документы (на усмотрение эксплуатанта).

Страница 1 и последующие страницы

Содержание										Страница

Наименование и идентификация аттракциона					     ………

Сведения об изготовлении и заводском выпуске

аттракциона в эксплуатацию							      ………

Сведения о владельце (эксплуатанте) аттракциона 				      .……...

Сведения о назначении лица (лиц), ответственных

за безопасную эксплуатацию аттракциона 					      ………

Информация о регистрации (перерегистрации)

аттракциона в реестре уполномоченного

государственного контролирующего органа;					      ………

Основные технические характеристики аттракциона 				      ………

Перечень критичных (критических) компонентов,

компонентов с ограниченным ресурсом

аттракциона 										      ………

Перечень документации, поставляемой

с аттракционом 						 			      .………

Сведения о проведении и результатах проверок

технического состояния, испытаний

проводимых испытательными лабораториями 					      .………

Сведения о неразрушающем контроле частей

аттракциона 							 			      .………

Учет технических освидетельствований,

технических диагностирований и допусков

к эксплуатации аттракциона 							      ………..

Учет ремонтов, модификаций (реконструкций),

модернизаций аттракциона 							      .……….

Учет аварий, инцидентов, несчастных случаев					      ………..

Сведения о проверках технического состояния аттракциона,

осуществляемых в форме ежегодной и полной проверок			      ………..

Сведения о проверках, проводимых государственными контрольными

(надзорными) органами								       ……….

Сведения об утилизации аттракциона 						       .………

Наименование и идентификация аттракциона

| Наименование изготовителя аттракциона |  |
| --- | --- |
| Адрес изготовителя аттракциона |  |
| Наименование аттракциона |  |
| Тип, вид, степень потенциального биомеханического риска |  |
| Заводской номер аттракциона |  |
| Сведения о подтверждении соответствия аттракциона требованиям ТР ЕАЭС 038/2016 |  |
| Наименование и адрес продавца, поставщика или импортера (если это не изготовитель) |  |
| Дата изготовления аттракциона |  |
| Назначенный срок службы (назначенный ресурс) аттракциона |  |
| Дата первичного ввода в эксплуатацию аттракциона |  |

Размещение общего вида аттракциона (схема, фото аттракциона допускаются) с указанием основных размеров, краткое описание конструкции и работы аттракциона

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ЗАВОДСКОМ ВЫПУСКЕ

АТТРАКЦИОНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Аттракцион  ________________________________________________________________

(наименование, тип, вид, степень биомеханического риска)

Заводской номер  ____________________________________________________________

Изготовлен в соответствии с  __________________________________________________

Аттракцион прошел испытания и признан годным для эксплуатации с указанными в Формуляре аттракциона техническими данными (заполняется в тех случаях, когда изготовитель отправляет аттракцион в собранном виде или если изготовителем производится полная сборка аттракциона).

Составные части аттракциона проверены и приняты службой контроля качества изготовителя. Аттракцион признан годным для эксплуатации с указанными в Формуляре аттракциона техническими данными после проведения испытаний и регистрации.

Гарантийный срок службы  ___________________________________________________

Технический директор

(главный инженер) изготовителя       ________________     _________________________

(подпись) 			(ФИО)

Начальник службы

контроля качества изготовителя         ________________     _________________________

(подпись) 			(ФИО)

_____________ (дата)

Сведения о владельце (эксплуатанте) аттракциона

| Наименование, юридический адрес, контактные номера телефона эксплуатанта (владельца) аттракциона | Месторасположение установки аттракциона, почтовый адрес, (для стационарно установленного) | Дата запуска аттракциона в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Сведения о назначения лица (лиц), ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона

| Номер и дата приказа о назначении лица (лиц) или договора со специализированной организацией | ФИО, должности назначенных лиц | Номер и дата протокола проверки знаний лиц по вопросам промышленной безопасности | Подписи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Информация о регистрации (перерегистрации) аттракциона в реестре уполномоченного государственного контролирующего органа

| Наименование уполномоченного государственного контрольного органа и его подразделения, осуществившего регистрацию (перерегистрацию) аттракциона и внесение его в реестр | Регистрационный номер аттракциона, дата его регистрации | ФИО руководителя уполномоченного государственного контрольного органа, осуществившего регистрацию (перерегистрацию) аттракциона и внесение его в реестр | Дата и номер письма (заявления) на регистрацию (перерегистрацию) аттракциона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Основные технические характеристики аттракциона

| Основные габаритные размеры аттракциона, м |  |
| --- | --- |
| диаметр: |  |
| длина: |  |
| ширина: |  |
| высота: |  |
| Минимальные размеры зоны безопасности, м |  |
| длина: |  |
| ширина: |  |
| высота (минимальное свободное пространство): |  |
| Требования к электроэнергии |  |
| напряжение: |  |
| количество фаз: |  |
| номинальная мощность кВА или к Вт: |  |
| частота: |  |
| Количество посадочных мест, ед. |  |
| Количество пассажирских модулей, ед. |  |
| Ограничения в пользовании для посетителей и пассажиров (по росту, весу, возрасту, состоянию здоровья и т.д.) |  |
| Максимальная допустимая скорость, частота вращения, м/с, об/мин. |  |
| Направление вращения (если необходимо) |  |
| Максимальное время работы одного цикла аттракциона, мин. |  |
| Максимальная допустимая скорость ветра для работающего аттракциона, м/с |  |
| Минимальная несущая способность грунта (для уплотнения или фундамента), кг/кв. см |  |
| Требования к фундаменту или площадке основания аттракциона |  |
| Возможные ограничения по снеговой нагрузке |  |
| Требования по сейсмостойкости |  |
| Масса аттракциона, кг |  |
| Дополнительные условия или требования (если необходимо) |  |

Перечень критичных (критических) компонентов, компонентов с ограниченным ресурсом аттракциона, критичным параметрам

| Наименование критичных (критических) компонентов, компонентов с ограниченным ресурсом аттракциона, критичным параметрам | Количество | Основные технические характеристики | Идентификационная маркировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Перечень документации, поставляемой с аттракционом

| № пп. | Вид документа | Обозначение (код) документа | Количество страниц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководство (инструкция) по эксплуатации аттракциона |  |  |  |
| 2. | Руководство (инструкция) по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона |  |  |  |
| 3. | Инструкция по монтажу (сборке, установке), пуску, регулированию и обкатке аттракциона |  |  |  |
| 4. | Инструкция по перевозке и хранению аттракциона |  |  |  |
| 5. | Инструкция по выводу из эксплуатации и по утилизации аттракциона |  |  |  |
| 6. | Другое (при необходимости) |  |  |  |
| 7. | Ведомость эксплуатационных документов |  |  |  |

Сведения о проведении и результатах проверок технического состояния, испытаний, проводимых испытательными лабораториями

| Дата | Вид | Объем | Браковочные показатели | Наименование документа (акта, заключения), его наименование номер, дата | Кем проведены, наименование организации, ФИО руководителя и исполнителя(ей), должности, подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Сведения о неразрушающем контроле частей аттракциона

| Дата | Вид | Объем | Браковочные показатели | Наименование документа (акта, заключения), его наименование номер, дата | Кем проведены, наименование организации, ФИО руководителя и исполнителя(ей), должности, подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Учет технических освидетельствований и технических диагностирований

аттракциона

| Вид (техническое освидетельствование, техническое диагностирование) | Кем проведены, наименование организации, ФИО руководителя и исполнителя(ей), должности, подписи | Дата проведения | Результаты | Дата следующего (техническое освидетельствование, техническое диагностирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Учет ремонтов, реконструкций, модернизаций аттракциона

| Дата | Вид работ (ремонт, реконструкция, модернизация). Основные сведения о выполненных работах | Характе-ристики, показате-ли, параметры (новые, изменен-ные) | Наименование, организации или лица, выполнивших ремонт, реконструкцию, модернизацию | Наименование, проектной организации, выполнившей проект (реконструкции, модернизации, и экспертной организации, выполнившей экспертизу проекта | Наименование документа (реквизиты), по которому проводилась (реконструкция, модернизация, и экспертного заключения по проекту (номер и дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Учет аварий, инцидентов, несчастных случаев

| Дата | Место и описание аварии (инцидента, несчастного случая) | Характеристика травмы, нанесенного материального ущерба | Меры, принятые по устранению аварии, инцидента, несчастного случая | Номер и дата акта технического расследования причин аварии (инцидентов, несчастных случаев) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о проверках технического состояния аттракциона, осуществляемых в форме ежегодной и полной проверок

| Дата | Вид проверки | Лица, проводившие проверки, ФИО, должность | Документ, составленный по результатам проверки (наименование, номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Сведения о проверках, проводимых государственными контрольными

(надзорными) органами

| Дата | Вид проверки | Наименование государственного контрольного (надзорного) органа, ФИО руководителя | Документ, составленный по результатам проверки (наименование, номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Сведения об утилизации аттракциона

| Дата | Технология (способ) утилизации | Место захоронения неутилизируемых видов отходов | Наименование, реквизиты документов об утилизации и захоронении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

## Приложение 4

## к Правилам безопасной

## эксплуатации аттракционов

## Содержание паспорта аттракциона

## со степенью потенциального биомеханического риска RB-3 (низкая)

## 1. Основные сведения об аттракционе и его технические характеристики.

## 2. Комплектность.

## 3. Назначенный ресурс (назначенный срок службы и срок хранения), гарантии изготовителя (поставщика).

## 4. Консервация.

## 5. Свидетельство об упаковывании.

## 6. Свидетельство о приемке.

## 7. Ремонт и учет работы.

## 8. Заметки по эксплуатации и хранению (при необходимости).

## 9. Сведения о подтверждении соответствия аттракциона техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016) и другим вступившим в силу техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза), действие которых на него распространяется.

## 10. Сведения об утилизации.

## 11. Особые отметки, включая сведения о регистрации (перерегистрации) аттракциона в уполномоченном государственном контролирующем органе.

## Приложение 5

## к Правилам безопасной

## эксплуатации аттракционов

## Форма

## АКТ

## технической готовности аттракциона

## ______________________________________________________

## ______________________________________________________

## (наименование аттракциона, заводской номер, степень потенциального биомеханического риска аттракциона)

## «___»  _____________ 20___ г. 			    ______________________

## (дата составления)						   (место составления)

## Мы, нижеподписавшиеся,

## представитель эксплуатирующей организации – владельца (эксплуатанта) аттракциона, председатель комиссии: ________________________________

## ________________________________________________________________

## (наименование организации, должность, ФИО)

## представитель организации, осуществлявшей проектирование работ по модификации (реконструкции), модернизации аттракциона: _____________

## ________________________________________________________________

## (наименование организации, должность, ФИО)

## представитель организации, осуществившей работы по монтажу (сборке, установке), наладке, ремонту, модификации (реконструкции) аттракциона: ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## (наименование организации, должность, ФИО)

## представитель изготовителя аттракциона (при возможности): ___________

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## (наименование организации, должность, ФИО)

## составили настоящий акт в том, что работы по монтажу (сборке, установке), наладке, ремонту, модификации (реконструкции) аттракциона завершены, осмотр и проверка аттракциона проведены в объеме, предусмотренном: ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## (Проектом, Правилами безопасной эксплуатации аттракционов, ТР ЕАЭС 038/2016, др.)

## Аттракцион установлен по адресу: _____________________________

## ________________________________________________________________

## Технические и иные характеристики аттракциона: ________________

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## Год изготовления: ___________________________________________

## Аттракцион находится в исправном состоянии и готов к проведению технического освидетельствования и приемке.

## Представитель эксплуатирующей

## организации – владелец

## (эксплуатант) аттракциона,

## председатель комиссии 	    _______________        _________________

## (подпись)			      (ФИО)

## Представитель организации,

## осуществившей проектирование работ

## по модификации (реконструкции),

## модернизации аттракциона        _______________        _________________

## (подпись)			    (ФИО)

## Представитель организации,

## осуществившей работы

## по монтажу (сборке, установке),

## наладке, ремонту,

## модификации (реконструкции)

## аттракциона			      _______________        _________________

## (подпись)			      (ФИО)

## Представитель изготовителя

## аттракциона                                     _______________        _________________

## (подпись)			      (ФИО)

## Приложение 6

## к Правилам безопасной

## эксплуатации аттракционов

## Форма

## АКТ

## приемки аттракциона в эксплуатацию

## ______________________________________________________

## ______________________________________________________

## (наименование аттракциона, заводской номер, степень потенциального биомеханического риска аттракциона)

## «___»  _____________ 20____ г. 			    ______________________

## (дата составления)						  (место составления)

## Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии по приемке законченного монтажом аттракциона:

## представитель эксплуатирующей организации – владельца (эксплуатанта), председатель комиссии: ___________________________________________

## ________________________________________________________________

## (наименование организации, должность, ФИО)

## представитель проектной организации, разработавшей проектно-конструкторскую документацию строительной части аттракциона _______

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## (наименование организации, должность, ФИО)

## представитель организации, осуществившей работы по монтажу (сборке, установке), наладке, ремонту, модификации (реконструкции) аттракциона: ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## (наименование организации, должность, ФИО)

## представитель организации, осуществившей работы строительной части аттракциона: _____________________________________________________

## ________________________________________________________________

## (наименование организации, должность, ФИО)

## лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию аттракциона: __________

## ________________________________________________________________

## (наименование организации, должность, ФИО)

## представитель уполномоченного государственного контрольного органа:

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## (наименование организации, должность, ФИО)

## представитель изготовителя аттракциона (при возможности): ___________

## ________________________________________________________________

## (наименование организации, должность, ФИО)

## составили настоящий акт в том, что рассмотрены документы и материалы, относящиеся к аттракциону, проведены осмотр и проверка аттракциона в объеме, предусмотренном _________________________________________

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## (Правила безопасной эксплуатации аттракционов, ТР ЕАЭС 038/2016, др.)

## Аттракцион установлен по адресу: _____________________________

## ________________________________________________________________

## Технические и иные характеристики аттракциона: ________________

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## Год изготовления: ___________________________________________

## Осмотром и проверкой на месте установлено, что:

## Строительные, монтажные и наладочные работы выполнены в соответствии с документацией и установочными чертежами: ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## ________________________________________________________________

## (наименование документации)

## Аттракцион соответствует паспортным данным и Правилам безопасной эксплуатации аттракционов;

## Аттракцион находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную эксплуатацию;

## Обслуживание аттракциона соответствует Правилам безопасной эксплуатации аттракционов.

## Аттракцион принят владельцем (эксплуатантом) аттракциона и лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию аттракциона.

## Представитель эксплуатирующей

## Организации – владелец

## (эксплуатант) аттракциона,

## председатель комиссии 	    _______________        _________________

## (подпись)			      (ФИО)

## Представитель проектной,

## организации, разработавшей

## проектно-конструкторскую

## документацию

## строительной части аттракциона

## _______________        _________________

## (подпись)			      (ФИО)

## Представитель организации,

## осуществившей работы

## по монтажу (сборке, установке),

## наладке, ремонту, модификации

## (реконструкции) аттракциона     _______________        _________________

## (подпись)			      (ФИО)

## Представитель организации,

## осуществившей работы по

## строительной части

## аттракциона			     _______________         _________________

## (подпись)			     (ФИО)

## Лицо, ответственное за безопасную

## эксплуатацию аттракциона          _______________         _________________

## (подпись)			      (ФИО)

## Представитель уполномоченного

## государственного контрольного

## органа                                             _______________         _________________

## (подпись)			      (ФИО)

## Представитель изготовителя

## аттракциона                                     _______________        _________________

## (подпись)			      (ФИО)

## Приложение 7

## к Правилам безопасной

## эксплуатации аттракционов

## Форма

## ЖУРНАЛ

## учета эксплуатации и технического обслуживания аттракциона

## (подлежит передаче при смене владельца (эксплуатанта)

## АТТРАКЦИОН ___________________________

## _________________________________________

## (наименование аттракциона)

## Регистрационный №  _______________________

## Журнал начат         ___  ____________ 20___ года

## Журнал окончен   ___  ____________ 20___ года

## Срок хранения       –  до списания аттракциона

## 1. Сведения об аттракционе и о владельце (эксплуатанте)

## Наименование аттракциона ________________________________________

## Изготовитель ____________________________________________________

## Заводской номер _________________________________________________

## Дата изготовления ________________________________________________

## Дата ввода в эксплуатацию _________________________________________

## Гарантийный срок аттракциона _____________________________________

## Место установки _________________________________________________

| ## Наименование организации владельца (эксплуатанта) аттракциона и ее почтовый адрес | ## ФИО руководителя организации владельца (эксплуатанта) аттракциона | ## Должность, ФИО лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона | ## Должность, ФИО лица, ответственного за техническое обслуживание аттракциона | ## Номера и даты приказов о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание аттракцион |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 3 | ## 4 |

## Контактные данные владельца (эксплуатанта) аттракциона (телефоны, факс, электронный адрес) _______________________________________________

## Контактные данные лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона (телефоны, факс, электронный адрес) _____________________

## ________________________________________________________________

## Контактные данные лица, ответственного за техническое обслуживание аттракциона (телефоны, факс, электронный адрес) _____________________

## ________________________________________________________________

## 1. Учет допуска работников (дежурных) к работе на аттракционе

| ## № пп. | ## ФИО, должность | ## Допуск к самостоятельной работе (номер и дата приказа) | ## Номер и дата выдачи удостоверения ## на право обслуживания аттракционов | ## Дата и номер протокола проверки знаний по вопросам безопасной эксплуатации аттракционов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |

## 2. Учет ежедневных проверок технического состояния аттракциона

| ## Дата | ## ФИО проводившего проверку | ## Техническое состояние по каждому критичному компоненту/параметру | ## Выявленные неисправности | ## Эксплуатация ## запрещена / ФИО, подпись | ## Эксплуатация разрешена / ## ФИО, подпись | ## Принятые меры | ## Служебные пометки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 |  |

# 3. Учет технического обслуживания

# (в т.ч. в рамках системы планово-предупредительных осмотра и ремонта)

| Дата | Содержание работ по техническому обслуживанию | Технические требования | Замечания по техническому состоянию узла, агрегата | Меры, принятые для устранения замечаний | Ф.И.О., подписи, дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | провел | проверил |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# 4. Учет проведения ремонта

# (в т.ч. в рамках системы планово-предупредительных осмотра и ремонта)

| Наименование и обозначение составной части, компонента, | Основания для сдачи в ремонт | Дата поступления в ремонт | Дата окончания ремонта | Наименование организации, проводившей ремонт | Вид ремонта (краткое содержание проведенных работ) | Должность, Ф.И.О., подпись ответственного лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | провел ремонт | принял изделие из ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## 5. Сведения о консервации, расконсервации и хранении аттракциона

| ## Дата консер-вации аттракци-она | ## Наименование документа, по которому проводились работы по консервации | ## Должность, ФИО и подпись лица, ответ-ственного за ответственного за проведение работ по консервации | ## Дата постановки объекта на хранение. Должность, ФИО и подпись лица, ответственного за хранение аттракциона | ## Характеристика условий хранения аттракциона | ## Дата снятия аттракциона ## с хранения | ## Дата расконсервации. ## Должность, ФИО и подпись лица, ответственного за раскон-сервацию аттракциона | ## Должность, ФИО и подпись лица, ответственного за проведение работ по расконсерва-ции аттракциона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 |  |

## Приложение 8

## к Правилам безопасной

## эксплуатации аттракционов

Критичные компоненты и критичные параметры аттракционов

Безопасная эксплуатация аттракционов зависит от многих факторов. Одним из важнейших факторов является надежность конструкции аттракциона и его эксплуатационные характеристики.

Элементы конструкции аттракциона и его параметры, напрямую влияющие на безопасность аттракциона в целом, называют критичными.

Согласно ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов», понятия критичных компонентов и критичных параметров аттракционов означают следующее:

«критичный компонент» – часть конструкции, узел или деталь аттракциона, отказ которых может вызвать смерть человека или причинить тяжкий вред здоровью человека;

«критичный параметр» – существенная характеристика аттракциона или его критичного компонента, нарушение которой может вызвать смерть человека или причинить тяжкий вред здоровью человека.

Критичным компонентам и параметрам аттракциона подлежит уделять особое внимание как при проектировании и изготовлении аттракциона, так и при его эксплуатации.

1. При проектировании аттракционов необходимо провести анализ видов, последствий и критичности отказов и в соответствии с выявленными рисками произвести их классификацию в зависимости от последствий отказа.

Затем необходимо принять меры по устранению или минимизации рисков с последовательной проверкой их влияния на взаимосвязанные части конструкции.

При проектировании аттракционов необходимо проанализировать следующие критичные компоненты:

- фиксирующие устройства, посадочные места, запорные устройства, крепления, подлокотники, спинки, ремни безопасности (с учетом направлений и величин воздействующих ускорений), в том числе при преднамеренном нарушении правил пользования, предотвращающих выпадение либо травмирование пассажиров;

- пассажирские модули (с учетом веса пассажиров, действия результирующих сил, создаваемых всеми динамическими нагрузками) и их надежное крепление к направляющим движения и (или) к другим пассажирским модулям;

- блокирующие, тормозные и защитные устройства (с учетом всех воздействующих на них факторов);

- направляющие устройства и их крепления;

- основные несущие конструкции аттракциона;

- смещающиеся механические части, которые могут попасть в контур безопасности.

При проектировании аттракционов необходимо выявить критичные компоненты и компоненты, имеющие ограниченный ресурс, включить их в перечень критичных компонентов и в перечень компонентов с ограниченным ресурсом, прилагаемых к эксплуатационным документам, а также передать указанные перечни изготовителю вместе с проектно-конструкторскими документами.

Критичные компоненты должны быть резервированы, резервный элемент должен обладать не меньшей надежностью, чем основной элемент, с учетом характера и условий его нагрузки.

В случае если резервирование способом замещения невозможно, оно обеспечивается достаточным снижением расчетных напряжений во всех элементах критичного компонента (узла аттракциона). При этом указываются способ и периодичность неразрушающего контроля критичного компонента.

Наибольшие значения коэффициента надежности при расчетах должны быть у тех элементов, которые недоступны для прямого контроля в процессе эксплуатации.

Элементы конструкций и детали соединений, критические в отношении безопасности, должны быть доступны для проведения визуального и инструментального контроля в период эксплуатации аттракциона. Вид контроля и его периодичность необходимо указывать в конструкторской документации и затем - в эксплуатационной документации.

Теоретические расчеты ресурса аттракциона должны быть представлены в проектной документации.

Указанное выше требование к ресурсу конструкции предназначено только для проектных и поверочных расчетов на усталость и не распространяется на критические в отношении безопасности заменяемые компоненты с ограниченным ресурсом.

Перечень заменяемых компонентов с ограниченным ресурсом и периодичность их замены должны указываться изготовителем в эксплуатационной документации. Кроме того, должны быть указаны подлежащие периодическому осмотру узлы конструкций, опасные в отношении усталостных разрушений, а также ресурс конструкций аттракциона.

Проектная документация должна включать в себя всю необходимую информацию, требуемую для оценки безопасности на всех стадиях жизненного цикла аттракционов, и охватывать все проектные требования к производству и эксплуатации аттракционов и их частей или конструкций.

Для этого в ней должно содержаться описание критичных компонентов и параметров конструкции, а также принцип работы аттракциона, чертежи, расчет напряженно-деформированного состояния критичных компонентов аттракциона.

Анализ потенциальных биомеханических рисков аттракциона и перечень его критичных компонентов и критичных параметров, в отношении которых необходимо применять меры для снижения рисков на стадии жизненного цикла; чертежи и расчеты критичных компонентов с указанием размеров, материалов и критичных параметров, а также результаты анализа предельных состояний, должны входить в состав обоснования безопасности проекта аттракциона и(или) отчета для подтверждения соответствия аттракциона.

Для изготовления критичных компонентов и деталей аттракционов следует использовать только те конструкционные материалы, технические данные о которых имеются в действующих нормативных документах. Другие материалы допускается использовать при условии, что их пригодность официально подтверждена в установленном порядке.

Следует уделять особое внимание сварным соединениям и свариваемости выбранных металлов.

Все поставляемые материалы и комплектующие для критичных компонентов должны пройти входной контроль (верификацию) с оформлением необходимых документов.

В процессе изготовления должен осуществляться контроль материалов (включая расходные) и компонентов (элементов), произведенных как самим изготовителем, так и его поставщиками.

Если в проектно-конструкторской документации указано, что для критичных компонентов необходимо провести испытания в процессе их изготовления, изготовитель обязан обеспечить их проведение. В тех случаях, когда при проверке проектно-конструкторской документации или в технических требованиях установлено, что данные детали или узлы являются важными для обеспечения безопасности и для них необходимы испытания, изготовитель обязан обеспечить проведение этих испытаний.

Неразрушающий контроль должен применяться в отношении критичных компонентов и соединений элементов, предусмотренных перечнем критичных компонентов, сформированным при проектировании аттракциона и переданным изготовителю вместе с проектно-конструкторской документацией.

Изготовитель должен обеспечить соответствие основных характеристик безопасности и показателей качества для каждого материала и каждого компонента тем требованиям, которые указаны в проектно-конструкторской документации, и предусмотреть соответствующие процедуры изготовления.

Сварные соединения критичных компонентов металлоконструкций аттракционов, в том числе воспринимающие переменные нагрузки, должны обеспечивать их безопасность.

Критичные компоненты должны иметь маркировку изготовителя или подрядчика, которая должна быть четкой и разборчивой и располагаться в доступном для осмотра месте, чтобы обеспечить возможность их последующей идентификации.

2. При эксплуатации аттракционов перечень критичных компонентов и параметров должен быть приведен в Формуляре и в Руководстве (инструкции) по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона.

Эксплуатант обязан вносить записи, учитывающие ремонты, замены, утилизацию критичных компонентов, в соответствующий перечень Формуляра.

При эксплуатации аттракциона необходимо разместить на рабочем месте обслуживающего персонала таблички с требованиями к персоналу по порядку проверок ежедневных в отношении критичных компонентов и критичных параметров.

При эксплуатации аттракциона особое внимание в ходе ежедневных и других регламентных проверок особое внимание необходимо уделять на следующие элементы аттракциона:

- устройства фиксации;

- посадочные места;

- пассажирские модули и их надежное крепление к направляющим движения и/или к другим пассажирским модулям;

- блокирующие, тормозные и защитные устройства;

- электрические устройства и их заземления;

- направляющие устройства и их крепления.

Ежегодно, а также после длительного (свыше 12 месяцев) приостановления эксплуатации, простоя по техническим причинам, в случае проведения частичной или полной разборки аттракциона эксплуатантом аттракциона выполняется полная проверка аттракциона.

Полная проверка - оценка эксплуатантом состояния всех критичных компонентов и критичных параметров аттракциона в соответствии с требованиями, приведенными в эксплуатационных документах, включая разборку и осмотр компонентов, если это необходимо, проведение испытаний и пробных пусков, а также технического состояния иных частей аттракциона.

3. Критичные параметры:

При проектировании, производстве и эксплуатации аттракционов необходимо обратить особое внимание на следующие критичные параметры:

- ускорения, действующие на пассажиров;

- контуры безопасности, зазоры, опасные в отношении возможного падения посетителей или предметов;

- алгоритмы и компьютерные программы, управляющие безопасной работой аттракциона;

- правильность крепления и соединения критичных компонентов, устойчивость аттракционов от опрокидывания.

Предельно допустимые значения линейных ускорений, действующих на пассажиров аттракционов, не должны превышать значений, приведенных в приложении А Межгосударственного стандарта ГОСТ 33807-2016 «Безопасность аттракционов. Общие требования».

Любое изменение конструкции критичного компонента или изменение критичного параметра по сравнению с проектируемыми является модификацией аттракциона, а проведение модификации аттракциона без предварительного одобрения проектировщика и прохождения экспертизы не допускается.

## Приложение 9

## к Правилам безопасной

## эксплуатации аттракционов

# Ограничение в пользовании аттракционами с учетом роста

# и массы пассажиров, а также с учетом иных факторов

Выраженный дефицит массы тела пассажира в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по индексам массы тела (ИМТ) менее 16, в том числе при анорексических состояниях, при воздействии инерционных сил от значительных ускорений, может вызвать травму опорно-двигательного аппарата.

Нерегулируемые системы фиксации одного типоразмера, применяемые на современных аттракционах, ставят пассажиров разного роста и телосложения в неравные условия по уровню комфорта и безопасности при воздействии на них ускорений. Пассажиры с дефицитом массы тела могут иметь существенно различающиеся зазоры между верхней частью туловища и элементами системы фиксации, что может привести к нежелательным ударным нагрузкам, например ударам головой о подголовник или дуги устройства фиксации при знакопеременных ускорениях «спина–грудь» и «бок–бок».

Устройства фиксации или устройства для удерживания пассажиров должны проектироваться с учетом данных таблицы 1.

# Таблица 1. Нормы веса по отношению к росту пассажиров аттракционов

| Рост пассажира, м | Вес пассажира, кг |
| --- | --- |
| 1,2-1,29 | 30-60 |
| 1,3-1,39 | 35-70 |
| 1,4-1,49 | 40-80 |
| 1,5-1,59 | 45-90 |
| 1,6-1,69 | 50-100 |
| 1,7-1,79 | 55-115 |
| 1,8-1,89 | 60-130 |
| 1,9-2,0 | 65-140 |

Проектировщик должен учитывать нормы веса и роста, при проектировании кресел, фиксации и устройств удерживания для аттракционов, особенно высокой степени потенциального биомеханического риска RB-1 и RB-2.

Проектировщик и эксплуатант вправе допустить другие нормы веса и роста пассажиров для аттракционов биомеханических рисков RB-3 и RB-4.

Если аттракцион высокой степени потенциального биомеханического риска скорости, ускорений или выпадения вниз головой RB-1 и RB-2 не оборудован устройствами удержания или фиксации с возможностью индивидуальной регулировки, необходимо размещать соответствующее предупреждение об ограничениях пользования для пассажиров с дефицитом массы или избыточной массой тела со следующими (рисунки 1 и 2), а также таблицу1, ростомер и взвешивающее оборудование.

Рисунок 1 - Ограничения по весу

Рисунок 2 - Ограничения по росту

При ослабленном здоровье или плохом самочувствии аттракционы определенного типа могут причинить вред здоровью пассажиров.

Эксплуатант аттракциона не всегда сможет определить состояние здоровья посетителя и оградить его от возможности пользования, поэтому он должен разместить на входе на аттракцион легко читаемую табличку с письменными предупреждениями и (или) знаками об ограничениях пользования аттракционом. Табличка разрабатывается проектировщиком или эксплуатантом аттракциона.

Табличка может содержать информацию о степени потенциального биомеханического риска аттракциона и предупреждения беременным женщинам, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и (или) нервно-психическими расстройствами, лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Аттракционы с круговыми вращениями могут влиять на вестибулярный аппарат пассажиров и ухудшать их самочувствие во время и после поездки. Людей с ослабленным вестибулярным аппаратом следует также предупреждать об ограничениях пользования.

На аттракционах с переворотами пассажиров «вниз головой» должно быть предупреждение об ограничениях пользования людей с болезнями сердца и сосудов.

Таблички с предупреждениями возлагают на пассажира ответственность за последствия пользования аттракционом в случае его ослабленного здоровья или при алкогольном либо наркотическом опьянении.

Примеры ограничивающих знаков безопасности для беременных женщин и лиц, находящихся под действием алкоголя, наркотиков или медикаментов, приведены на рисунках 3 и 4. Эксплуатант может применять другие понятные публике предупреждающие знаки.

Рисунок 3 – Ограничения для пользования беременным женщинам

Рисунок 4 – Ограничения для пользования посетителям под воздействием

алкоголя, наркотиков, медикаментов, др.

## Приложение 10

## к Правилам безопасной

## эксплуатации аттракционов

Информационные и запрещающие знаки для посетителей при пользовании ими водными аттракционами (водными спусками)

1. Информационные знаки:

Рисунок 1. Степень сложности водного спуска

Рисунок 2. Высота падения в воду при завершении спуска по трассе

Рисунок 3. Глубина воды в зоне завершении спуска по трассе

2. Запрещающие знаки:

Рисунок 1. Положение пассажира на животе головой вперед запрещено

Рисунок 2. Водный спуск пассажиров цепочкой запрещен

Рисунок 3. Детям старше 8 лет водный спуск запрещен

Рисунок 4. Детям младше 8 лет водный спуск запрещен

Рисунок 5. Запрещается держаться за борта трассы водного спуска

Рисунок 6. Запрещается водный спуск с посторонними предметами

Рисунок 7. Запрещается пользование водным спуском в ночное время

## Приложение 11

## к Правилам безопасной

## эксплуатации аттракционов

## Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии

## от 24 апреля 2018 г. № 66 "Об утверждении формы свидетельства Евразийского экономического союза

## об испытании цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент, используемых в конструкции аттракционов,

## и правил его оформления"

В соответствии с абзацем восьмым пункта 5 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 9 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые форму свидетельства Евразийского экономического союза об испытании цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент, используемых в конструкции аттракционов, и правила его оформления.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 60 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии

Евразийской экономической комиссии
Т.Саркисян

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии

Евразийской экономической комиссии
от 24 апреля 2018 г. № 66

Форма свидетельства

Евразийского экономического союза

об испытании цепей, стальных канатов, текстильных канатов

и лент, используемых в конструкции аттракционов,

и правила его оформления

I. Форма свидетельства Евразийского экономического союза

об испытании цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент,

используемых в конструкции аттракционов

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 		          (1)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ ИСПЫТАНИИ ЦЕПЕЙ, СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ, ТЕКСТИЛЬНЫХ КАНАТОВ И ЛЕНТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОНСТРУКЦИИ АТТРАКЦИОНОВ

ПРОДУКЦИЯ _____________________________________________________________ (2)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ __________________________________________________________ (3)

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ___________________________________________________________________________(4)

МИНИМАЛЬНАЯ РАЗРЫВНАЯ

(ИЛИ РАЗРУШАЮЩАЯ) НАГРУЗКА ___________________________________________________________________________(5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЕНО НА ОСНОВАНИИ ___________________________ (6)

_____________________ М.П. ________________________________________________ (7)

(подпись)                                                     (Ф. И. О. заявителя)

"___" ____________ 20    г.     (8)

II. Правила оформления свидетельства
Евразийского экономического союза об испытании цепей,

стальных канатов, текстильных канатов и лент, используемых

в конструкции аттракционов

1. Свидетельство Евразийского экономического союза об испытании цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент, используемых в конструкции аттракционов (далее соответственно – продукция, свидетельство), оформляется заявителями, в качестве которых выступают зарегистрированные в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза (далее – государство-член) на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом либо продавцом аттракционов и (или) продукции (далее – заявители).

2. Требования к содержанию свидетельства установлены пунктом 70 раздела VI технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 114.

3. Свидетельство оформляется на листах белой бумаги формата A4 (210 x 297 мм).

4. Свидетельство составляется на русском языке с использованием электронных печатающих устройств и в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства-члена на государственном языке (государственных языках) государства-члена, в котором осуществляется оформление свидетельства.

В случае составления свидетельства на русском языке и государственном языке (государственных языках) одного из государств-членов оно заполняется в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела на разных сторонах свидетельства.

5. При необходимости наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица), а также адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (кроме наименования государства) и информация о продукции (марка, включающая номинальный размер, конструкцию и данные о материале) могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

6. Все поля свидетельства должны быть заполнены (в оригинале свидетельства нумерация полей отсутствует).

7. В свидетельстве указываются:

а) в поле 1 – надписи, выполненные в 4 строки в следующей последовательности:

1-я строка – "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ";

2-я строка – "СВИДЕТЕЛЬСТВО";

3-я строка – "об испытании цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент,";

4-я строка – "используемых в конструкции аттракционов";

б) в поле 2 – сведения о продукции, на которую оформлено свидетельство:

наименование продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии);

информация, обеспечивающая идентификацию продукции (марка, включающая номинальный размер, конструкцию и данные о материале);

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);

иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии);

в) в поле 3 – полное наименование изготовителя продукции, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) – для юридического лица и его филиалов (производств), которые изготавливают продукцию, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

г) в поле 4 – наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым проведены испытания (стандарт, метод (методика) испытаний и т.д.);

д) в поле 5 – сведения о минимальной разрывной (или разрушающей) нагрузке;

е) в поле 6 – сведения о документах, на основании которых оформлено свидетельство (протоколы исследований (испытаний) и измерений с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации (при наличии));

ж) в поле 7 – подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена, с проставлением печати заявителя (если иное не установлено законодательством государства-члена). Использование факсимиле вместо подписи не допускается;

з) в поле 8 – дата оформления свидетельства. Свидетельство действительно с даты его оформления до окончания срока службы продукции.

8. Внесение в свидетельство сведений, не предусмотренных настоящим разделом, а также сокращение слов (кроме общепринятых обозначений и сокращений) и любые исправления текста не допускаются.

9. Копии оформленных свидетельств изготавливаются заявителем на листах белой бумаги формата A4 (210 x 297 мм), заверяются печатью (если иное не установлено законодательством государства-члена) и подписью заявителя или лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства-члена (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа).