СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту приказа Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики «О внесении изменений в приказ Государственного комитета промышленности, энергетики

и недропользования Кыргызской Республики «Об утверждении Правил безопасности производственных

процессов добычи полезных ископаемых открытым способом» от 24 апреля 2018 года № 01-7/203»

| Действующая редакция | Предлагаемая редакция |
| --- | --- |
| Правила безопасности производственных процессов добычи полезных ископаемых открытым способом |  |
| 36. Пути передвижения транспорта, пешеходные дорожки и площадки необходимо устраивать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Дороги, связывающие карьеры с обогатительными фабриками и породными отвалами в границах населенных пунктов, а также на прилегающих к фабрикам и населенным пунктам участках на протяжении не менее двух километров, должны иметь твердое покрытие. При значительном удалении карьеров от обогатительных фабрик допускается вне населенных пунктов гравийное и щебеночное покрытие дорог не силикозоопасными материалами. Гравийные и щебеночные покрытия подлежат обработке вяжущими материалами. Использование для этой цели каменноугольных пеков, дегтя и смол не допускается. В теплое сухое время года должно производиться регулярное увлажнение дорог чистой водой или водносолевыми растворами. | 36. Пути передвижения транспорта, пешеходные дорожки и площадки необходимо устраивать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Дороги, связывающие карьеры с обогатительными фабриками и породными отвалами в границах населенных пунктов, а также на прилегающих к фабрикам и населенным пунктам участках на протяжении не менее двух километров, должны иметь твердое покрытие. При значительном удалении карьеров от обогатительных фабрик допускается вне населенных пунктов гравийное и щебеночное покрытие дорог не силикозоопасными материалами. В теплое сухое время года должно производиться регулярное увлажнение дорог чистой водой или водносолевыми растворами. |
| 63. Предельные углы откосов бортов объекта открытых горных работ (карьера), временно консервируемых участков борта и бортов в целом (углы устойчивости) устанавливаются проектом и могут быть скорректированы в процессе эксплуатации по данным научных исследований, при положительном заключении экспертизы по оценке устойчивости бортов и откосов карьера. | 63. Предельные углы откосов бортов объекта открытых горных работ (карьера), временно консервируемых участков борта и бортов в целом (углы устойчивости) устанавливаются проектом и могут быть скорректированы в процессе эксплуатации по данным научных исследований, при положительном заключении по оценке устойчивости бортов и откосов карьера. |
| 95. Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно-дорожных машин, технологического оборудования (далее - технологическое оборудование), после монтажа и капитального ремонта производится с участием представителя уполномоченного органа. | 95. Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно-дорожных машин, технологического оборудования (далее - технологическое оборудование), после монтажа и капитального ремонта производится комиссией предприятия с проведением дефектоскопии основных узлов. |
| 96. Технологическое оборудование, выработавшее свой ресурс, должно подвергаться обследованию с оформлением в установленном порядке заключений экспертизы промышленной безопасности по результатам обследований и испытаний, которые являются основанием для принятия эксплуатирующей организацией решения о проведении ремонта, модернизации или выводе оборудования из эксплуатации. | 96. Технологическое оборудование, выработавшее свой ресурс, должно подвергаться обследованию комиссией предприятия с оформлением акта по результатам обследований и испытаний, который является основанием для принятия решения о проведении ремонта, модернизации или выводе оборудования из эксплуатации. |
| 97. Горные, транспортные и строительно-дорожные машины, находящиеся в эксплуатации, должны быть исправны, оснащены сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкивов и т. п.) и рабочих площадок, а также противопожарными средствами. На нём следует иметь освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимую контрольно-измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту от перегрузок и переподъема. Исправность и комплектность машин должна проверяться ежесменно машинистом (оператором), еженедельно - механиком, энергетиком участка и ежемесячно - главным механиком, главным энергетиком карьера или другим назначаемым лицом. Результаты проверки должны быть отражены в журнале приема-сдачи смены. Запрещается эксплуатация неисправных машин и механизмов. | 97. Горные, транспортные и строительно-дорожные машины, находящиеся в эксплуатации, должны быть исправны, оснащены сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкивов и т. п.) и рабочих площадок, а также противопожарными средствами. На нём следует иметь освещение, комплект исправного инструмента в случае отсутствии передвижных ремонтных служб, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимую контрольно-измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту от перегрузок и переподъема. Исправность и комплектность машин должна проверяться ежесменно машинистом (оператором), еженедельно - механиком, энергетиком участка и ежемесячно - главным механиком, главным энергетиком карьера или другим назначаемым лицом. Результаты проверки должны быть отражены в журнале приема-сдачи смены. Запрещается эксплуатация неисправных машин и механизмов. |
| 100. Рабочие, выполняющие работы повышенной опасности, включая управление технологическим оборудованием (перечень профессий устанавливает руководитель организации), перед началом смены, а в отдельных случаях и по ее окончании должны проходить обязательный медицинский контроль на предмет алкогольного и наркотического опьянения. | 100. Рабочие, выполняющие работы повышенной опасности, включая управление технологическим оборудованием (перечень профессий устанавливает руководитель организации), перед началом смены, а в отдельных случаях и по ее окончании должны проходить обязательный медицинский контроль на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Нормы настоящего пункта не распространяются на работников стратегических объектов, постоянно проживающих в период вахты в поселках, при условии проверки на предмет алкогольного и наркотического опьянения перед въездом и запрета ввоза алкогольных и наркотических веществ. |
| 110. При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на подъем привод ходовой тележки должен находиться сзади, а при спусках с уклона - впереди. Ковш должен быть пустым и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна быть установлена по ходу экскаватора. При движении экскаватора на подъем или при спусках необходимо предусматривать меры, исключающие самопроизвольное скольжение. | 110. При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на подъем привод ходовой тележки должен находиться сзади, а при спусках с уклона - впереди. Ковш должен быть пустым и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна быть установлена по ходу экскаватора, если это не противоречит рекомендациям завода-изготовителя. При движении экскаватора на подъем или при спусках необходимо предусматривать меры, исключающие самопроизвольное скольжение. |
| 150. Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили должны быть укомплектованы: - средствами пожаротушения; - знаками аварийной остановки; - медицинскими аптечками; - упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; - звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; - устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ для автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более; - двумя зеркалами заднего вида; - средствами связи. На линию автомобили могут выпускаться только при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии (что должно подтверждаться подписью соответствующего должностного лица предприятия). Они должны также иметь необходимый запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем. Объекты открытых горных работ в период отрицательных температур воздуха должны быть обеспечены стационарными пунктами запуска двигателей с пароподогревом в местах стоянки машин. | 150. Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили должны быть укомплектованы: - средствами пожаротушения; - знаками аварийной остановки; - медицинскими аптечками; - упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; - звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; - устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ для автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более; - двумя зеркалами заднего вида; - средствами связи. На линию автомобили могут выпускаться только при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии (что должно подтверждаться подписью соответствующего должностного лица предприятия). Они должны также иметь необходимый запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем, в случаях отсутствии передвижных топливозаправщиков и ремонтных служб. Объекты открытых горных работ в период отрицательных температур воздуха должны быть обеспечены стационарными или передвижными пунктами обогрева и запуска двигателей. |
| 197. Ремонт и замену частей механизмов допускается производить только после полной остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых производятся ремонтные работы. Допускается при выполнении ремонтных работ подача электроэнергии по специальному проекту организации работ. Сварочные установки переменного тока должны иметь устройства автоматического отключения напряжения холостого хода или ограничения его до 12 В с выдержкой времени не более 0,5 с. | 197. Ремонт и замену частей механизмов допускается производить только после полной остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых производятся ремонтные работы. Допускается при выполнении ремонтных работ подача электроэнергии по специальному проекту организации работ. Признать утратившим силу. |

Министр 											М.А. Машиев