Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Национальном реестре источников ионизирующего излучения

1. Общие положения

1. Положение о Национальном реестре источников ионизирующего излучения (далее – Положение), разработано в соответствии с пунктом 8 статьи 19 Закона Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности» и с рекомендациями «Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников» Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

2. Положение устанавливает порядок регистрации источников ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и является обязательным для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, которые осуществляют деятельность с источниками ионизирующих излучений независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Данное Положение не распространяется на ИИИ используемые в военных целях.

3. Регистрация ИИИ является составляющей частью системы регулирующего контроля ИИИ и создается с целью обеспечения учета ИИИ, контроля размещения и передвижения, проведения количественного и качественного анализа на протяжении всего их жизненного цикла с целью предупреждения радиационных аварий и нелегального использования ИИИ.

2. Функции регулирующих органов по вопросам регистрации ИИИ

4.  Уполномоченный государственный орган в области экологии в сфере обеспечения радиационной безопасности (далее – Регулирующий орган) следующим образом:

− разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты для обеспечения регистрации ИИИ;

− координирует работу и участвует в обеспечении материально-технической базы и информационной  базы данных по вопросам: регистрации ИИИ, лицензирования деятельности с ИИИ, инспекционных проверок и учета доз облучения персонала, ведение которых относится к уполномоченным государственным органам в сфере радиационной безопасности, в соответствии с их функциями, определенными законодательством Кыргызской Республики;

− координирует вопросы регистрации, учета и заполнения информационной базы реестра ИИИ уполномоченными государственными надзорными органами в сфере радиационной безопасности в рамках их компетенции и операторами (владельцами ИИИ);

− вносит информацию в модули программы Национального реестра ИИИ «Лицензирование» и «Авторизация» в ходе лицензирования предприятий и организаций.

− обеспечивает конфиденциальность, защиту и сохранность базы данных Национального реестра ИИИ.

5. Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения в сфере обеспечения радиационной безопасности (далее – Уполномоченный орган в области здравоохранения) выполняет слудующие функции:

− проводит регистрацию ИИИ и вносит информацию о ИИИ и их владельцах в информационную базу данных  в модуль «Расод»;

− проводит контроль и надзор в области здравоохранения за полнотой охвата регистрации ИИИ на предприятиях, эксплуатирующих ИИИ;

− предоставляет информацию о зарегистрированных источниках на официальные запросы регулирующего органа, органа проводившего инспекции на промышленных предприятиях и организациях, эксплуатирующих ИИИ и на запросы органов исполнительной власти, в которых должна быть указана цель использования этой информации;

− запрашивает от предприятий и организаций  необходимую информацию, для регистрации ИИИ;

− информирует лечебно-профилактические организации, относительно сроков и порядка проведения инвентаризации ИИИ и заполнения регистрационных карточек;

− участвует, в случае необходимости, в работе комиссий по инвентаризации ИИИ  в лечебно-профилактических организациях, эксплуатирующих ИИИ;

− принимает участие в обеспечении материально-технической базы, необходимой для ведения информационной базы данных  для регистрации ИИИ.

− обеспечивает конфиденциальность, защиту и сохранность базы данных Национального реестра ИИИ.

6. Уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере обеспечения радиационной безопасности (далее – Надзорный орган) выполняет следующие функции:

− проводит надзор за выполнением предприятиями и организациями требований радиационной безопасности при эксплуатации ИИИ;

− проводит контроль и надзор за полнотой охвата регистрации ИИИ на предприятиях, эксплуатирующих ИИИ;

− информирует промышленные организации, относительно сроков и порядка проведения инвентаризации ИИИ и заполнения регистрационных карточек;

− участвует, в случае необходимости, в работе комиссий по инвентаризации ИИИ  на промышленных предприятиях, эксплуатирующих ИИИ;

− предоставляет регулярную информацию в  Регулирующий орган и в Уполномоченный орган в области здравоохранения, после проведения инспекций с указанием обнаруженных  нарушений норм и правил радиационной безопасности и о принятых санкциях;

− вносит информацию в Национальный реестр ИИИ в модуль программы «Инспекция» после каждой проведенной инспекции;

− участвует в обеспечении материально-технической базы, необходимой для регистрации ИИИ.

− обеспечивает конфиденциальность, защиту и сохранность базы данных Национального реестра ИИИ.

3. Обязанности  организаций и предприятий эксплуатирующих ИИИ

7. В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности» передача источников ионизирующего излучения от одного лица другому допускается только с разрешения Органа регистрации ИИИ. Предприятие, которое приобретает источники ионизирующего излучения, обязано в 10-дневный срок известить Уполномоченный орган в области здравоохранения о получении источников ионизирующего излучения.

8.  Организации и предприятия, эксплуатирующие ИИИ обеспечивают сохранность ИИИ в целях предотвращения несанкционированного доступа к радиоактивным источникам,  их хищения, утери, несанкционированного использования или изъятия  ИИИ на всех этапах обращения с ним;

9. Учет и контроль ИИИ на уровне организации и предприятия осуществляется путем проведения  ежегодной инвентаризации ИИИ.

10. Инвентаризации не подлежат:

− ИИИ, которые освобождены от регулирующего контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности». GSR Part 3 «Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности» МАГАТЭ, «Применение концепций исключения, изъятия и освобождения от контроля»,  RS-G-1.7, МАГАТЭ . Уровни освобождения от регулирующего контроля в приложениях  9 и 10 к Положению;

− образцовые (калибровочные) и контрольные источники, включенные в набор радиометрических приборов, для которых мощность амбиентной эквивалентной дозы на расстоянии 0,1 м от поверхности ИИИ не превышает 1,0 µЗв/час;

11. Инвентаризация ИИИ проводится ежегодно комиссиями по инвентаризации, состав которых утверждается  руководством на уровне предприятия и организации. В состав комиссии по инвентаризации  включается лицо, ответственное за радиационную безопасность на предприятии и организации. В состав комиссии в случае необходимости могут быть включены представители уполномоченных государственных органов в сфере радиационной безопасности.

12. Комиссия по инвентаризации:

− выполняет требования настоящего Положения;

− проверяет данные входящих - исходящих документов по ИИИ в организации;

− проверяет документы, подтверждающие наличие и места расположения ИИИ;

− проверяет наличие ИИИ на местах расположения (использования или хранения);

13. В результате инвентаризации ИИИ заполняется акт инвентаризации ИИИ согласно приложения 6 к Приложению. Акт хранится в организации.

14. В случае выявления не зарегистрированных ИИИ, комиссия по инвентаризации заполняет регистрационную карточку на каждый ИИИ, согласно форме указанной в приложениях  2-5 к Приложению с учетом типа ИИИ.  Комиссия подает заполненную регистрационную карточку в Уполномоченный орган в области здравоохранения и информирует  Регулирующий орган  о проведенной инвентаризации.

15. Акт о результатах инвентаризации ИИИ, составленный в строгом соответствии с приложениями к настоящему Положению, подписывается членами комиссии по инвентаризации и утверждается руководителем организации и предприятия.

4. Порядок регистрации ИИИ

16. Регистрации подлежат ИИИ, ввозимые, вывозимые и находящиеся на территории Кыргызской Республики,  а именно:

− закрытые ИИИ, которые одновременно соответствуют таким условиям: суммарная активность источника и его удельная активность выше, чем уровень освобождения от регулирующего контроля, период полураспада радионуклида составляет более 30 дней. Форма регистрационной карты указана в 
приложении 2 к Положению.

− не радионуклидные установки (устройства, генерирующие ионизирующее излучение) в случае, если они не освобождаются от регулирующего контроля (ускоряющее напряжение больше 5 киловольт (кВ)). Форма регистрационной карты указана в приложении  4 к Положению.

− набор эталонных метрологических ИИИ, составленный предприятием - производителем ИИИ, регистрируется как один источник ионизирующего излучения. Форма  регистрационной карточки указана в приложении  3 к Положению.

При наличии  ассоциированного оборудования заполняется регистрационная карточка, указанная в приложении 5 к Положению.

Для открытых ИИИ ежегодно заполняются полугодовые отчеты,  согласно приложению 7 к Положению, и подаются в Регулирующий орган и в Уполномоченный орган в области здравоохранения  до 15 июня и до 15 января. Ведется учет согласно  этим отчетам, регистрационные карточки не заполняются.

17. Регистрации не подлежат следующие ИИИ:

− радиофармацевтические препараты, наборы для иммунологического анализа, радиоизотопные генераторы медицинского назначения, соединения, меченные радионуклидами, а также радиоизотопные препараты и растворы на основе  короткоживущих радионуклидов с периодом полураспада до 60 (шестидесяти) суток, включая йод-125 с суммарной активностью менее 10 Гигабеккерель (ГБк) (1010 Бк), которые учитываются только в организациях-пользователях.

− радионуклидные источники излучения 5 категории (по категоризации МАГАТЭ) в случае если мощность эквивалентной дозы на расстоянии 0,1 м от их поверхности  не превышает 1 микрозиверт в час (мкЗв/час).

−  ИИИ используемые в военных целях;

18. В случае утери ИИИ предприятия и организации информируют  Регулирующий орган  и Уполномоченный орган в области здравоохранения в течение 24 часов с момента обнаружения.

5. Порядок представления  информации для регистрации ИИИ,  ведение учета и снятия их с учета

19. Представление информации о ИИИ, осуществляется предприятиями и организациями в случае:

1)	импорта;

2)	экспорта;

3)	приобретения;

4)	смены владельца;

6)	передачи;

7)	смены места нахождения;

8)	передачи ИИИ на техническое обслуживание (больше чем на месяц);

9)	проведения ежегодной инвентаризации;

10)	отнесения ИИИ к категории радиоактивных отходов и передачи в пункт захоронения радиоактивных отходов;

11)	другой деятельности связанной с источниками ионизирующего излучения.

20. В Национальный реестр включаются данные о юридических и физических лицах, которые владеют ИИИ на правах собственности, пользования или другой правовой основе, об их импорте и экспорте, местах нахождения, количестве, типах и активности.

Национальный реестр ведется в электронной форме и в форме регистрационных карт.

21. Доступ к обработке информации Национального реестра  имеют уполномоченные государственные органы в соответствии с пунктами 4-6 Положения.

22.   Информация о ИИИ поступает от регистрантов  в Уполномоченный орган в области здравоохранения в виде:

− регистрационных карточек, в двух экземплярах.  Форма   карточек указана в Приложении 1 к Приложению;

− сообщений, составленных по формам, указанным в Приложениях 2-5 к Приложению.

Формы регистрационных карточек размещаются на веб-сайтах Уполномоченного органа в области здравоохранения и Регулирующего органа .

23. Уполномоченный орган в области здравоохранения в 15 - дневный срок, со дня получения регистрационных карточек проводит проверку правильности их заполнения, внесение в карточки служебных записей, присвоение регистрационных номеров ИИИ. Информацию с карточек вносят в программу Национального реестра. Один экземпляр регистрационной карточки возвращается регистранту с регистрационными данными. В случае необходимости Уполномоченный орган в области здравоохранения оказывает консультационную помощь регистрантам при заполнении регистрационных карточек.

24.  Регистрант в течение десяти  рабочих дней, обязан подать регистрационную карточку в Уполномоченный орган в области здравоохранения и уведомление об изменении расположения, переводе, реализации, заеме, списании, импорте/экспорте, а также о передаче на временное или постоянное хранение ИИИ, в бумажном и/или электронном виде. В случае отсутствия вышеуказанной информации Уполномоченный орган в области здравоохранения направляет уведомление об этом в Регулирующий орган, выдавший лицензию на деятельность с ИИИ. Далее проводится  инспекция регистранта.

25. Уполномоченный орган в области здравоохранения ежегодно представляет в Регулирующий орган  информацию о  состоянии  Национального реестра ИИИ.

26. В случае осуществления других операций с ИИИ, указанных в регистрационных карточках как «изменение сведений», регистрант обязан подать в Уполномоченный орган в области здравоохранения не позднее 10 дней с момента проведения изменений, сообщения о них по форме, указанной в приложении 8 к Положению.

27.  В случае передачи ИИИ, переведенных в категорию радиоактивных отходов  (далее - РАО), регистрант передает в пункт захоронения радиоактивных отходов регистрационные карточки  соответствующих ИИИ в течение 10 дней, направляя  уведомлением об этом в Регулирующий орган и Уполномоченный орган в области здравоохранения.

28. Пункт захоронения радиоактивных отходов подают регистрационные карточки в Уполномоченный орган в области здравоохранения в 10-дневный срок с отметкой о принятии ИИИ, переведенных в категорию РАО.

29. В случае поставки ИИИ, их регистрация в Национальном реестре осуществляется в следующем порядке:

- организации, предприятия - поставщики ИИИ (посредник или оператор), после подтверждения  факта приобретения ИИИ организацией/предприятием осуществляющей  деятельность на территории КР, не позднее 10 дней, представляют в Уполномоченный орган в области здравоохранения уведомление по форме, указанной  в приложении 1 к Положению;

30. При проведении технического обслуживания и  сертификационных испытаний ИИИ с временным их перемещением, с целью продления срока службы ИИИ, на   обслуживающие, сертифицирующие предприятия и организации, распространяется процедура регистрации ИИИ в Национальном реестре,  если срок пребывания ИИИ на обслуживании  и проведения сертификации на базе указанных предприятий и организаций превышает 1 месяц.

6. Обязанности органов исполнительной власти, причастных к деятельности, связанной с обращением с ИИИ, по предоставлению сведений в Национальный реестр

31. Орган исполнительной власти, который выдает лицензию на импорт (экспорт) ИИИ, подает уведомления в  Регулирующий орган и Уполномоченный орган в области здравоохранения в пятидневный срок, по форме  Приложения 1 к Положению, и одновременно доводит до сведения импортера информацию о необходимости регистрации ИИИ в Национальном реестре.

32. Уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела по факту импорта  (экспорта), транзита ИИИ подают уведомления в пятидневный срок,  по форме  Приложения 1 к Положению, в  Регулирующий орган и Уполномоченный орган в области здравоохранения.

33. Орган пограничной службы по факту импорта  (экспорта), транзита ИИИ подают уведомления в пятидневный срок,  по форме  Приложения 1 к Положению, в  Регулирующий орган и Уполномоченный орган в области здравоохранения.

34. В случае получения информации об обнаруженных (выявленных) бесхозных ИИИ  Надзорный орган, Уполномоченный государственный орган по чрезвычайным ситуациям в сфере обеспечения радиационной безопасности в 10-дневный срок подают уведомление в  Регулирующий орган и Уполномоченный орган в области здравоохранения  по форме  Приложения 1 к Положению, заполненное в том объеме, который позволяет имеющаяся информация о ИИИ.

35. Снятие с учета ИИИ в Национальном реестре производится  в случае:

– перевода ИИИ в категории РАО - после поступления регистрационной карточки от Пункта захоронения радиоактивных отходов с соответствующей отметкой;

– списания генерирующих устройств и установок;

– экспорта ИИИ за пределы КР (без обязательства принять ИИИ на захоронение), после поступления сообщения от Уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела;

– освобождение ИИИ от регулирующего контроля.

36. Процедура учета ИИИ в Национальном реестре осуществляется:

1)  в случае импорта:

– конечный  получатель источника (источников) направляет регистрационную карточку,  с отметкой «Импорт», в адрес  Регулирующего органа и Уполномоченный орган в области здравоохранения. Проводится проверка данных, которые были получены ранее от Органа исполнительной власти выдавшего лицензию на ввоз ИИИ, на соответствие данным, полученным от Уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела или от Органа пограничной службы. После чего информация о ИИИ вносится в Национальный реестр. В случае несоответствия указанных данных они подлежат уточнению путем рассылки  запросов;

2) в случае экспорта:

– после поступления в адрес  Регулирующего органа и Уполномоченного органа в области здравоохранения регистрационной карточки экспортера проводится проверка данных, полученных от Органа исполнительной власти выдавшего лицензию на вывоз ИИИ, на соответствие данным, полученным от Уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела или от Органа пограничной службы. В регистрационной карточке ставится отметка о снятии ИИИ с учета или об оставлении на учете в Национальном реестре, если ИИИ возвращается в страну. В случае несоответствия указанных данных они подлежат уточнению путем рассылки  запросов;

3) в случае транзита:

– от Уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела или от Органа пограничной службы о факте пересечения границы Кыргызской Республики ИИИ, направляет информацию в адрес  Регулирующего органа и Уполномоченный орган в области здравоохранения по форме  Приложения 1 к Положению, заполненной в том объеме, который позволяет имеющаяся информация о ИИИ;

– в целях обеспечения непрерывного регулирующего контроля и исключения умышленных противоправных деяний с ИИИ,   с момента ввоза на территорию Кыргызской Республики до момента вывоза ИИИ, ответственность несет организация или предприятие, осуществляющее перевозку.

При отсутствии информации о вывозе ИИИ  в 15-дневный срок,  Уполномоченный орган в области здравоохранения направляет уведомление об этом в  Регулирующий орган для  уточнения информации и принятии мер;

4)  в случае поставки:

– поставщик (посредник) ИИИ не позднее 10 дней, после подтверждения  факта приобретения ИИИ организацией/предприятием, осуществляющим  деятельность на территории КР, направляет информацию в Уполномоченный орган в области здравоохранения,  по форме Приложения 1 к Положению;

– в случае поступления регистрационной карточки от организации/предприятия с отметкой «приобретение», в Уполномоченный орган в области здравоохранения,  проводится проверка представленных данных на соответствие данным, полученным от поставщика, после чего данные из регистрационной карточки заносятся в Национальный реестр. В случае несоответствия указанных данных они подлежат уточнению путем рассылки  запросов.

Приложение  1

Положение

о Национальном реестре источников ионизирующего излучения

Сообщение в Национальный реестр источников

| Информация, которая характеризует состояние ИИИ | Данные об ИИИ, ввозимом (вывозимом) |
| --- | --- |
| 1. Отправитель (полное название предприятия, адрес, телефон) |  |
| 2*. Место отправки (адрес) |  |
| 3. Тип ИИИ (подчеркнуть то, что соответствует типу ИИИ, который перевозится) | -закрытый источник (за исключением наборов образцовых источников); -открытый источник; -набор закрытых образцовых источников; -генератор радионуклидов; -генератор нейтронов; -радиоактивный источник – медицинское изделие (набор медицинских изделий); -нестандартный источник; -не радионуклидный источник |
| 4. ИИИ (название радионуклида, активность на дату изготовления, дата изготовления, номера паспортов и сертификатов ИИИ, номера ИИИ по паспорту) |  |
| 5. Получатель (полное название предприятия, адрес, телефон) |  |
| 6*. Место назначения (адрес) |  |
| 7. Лицензия на экспорт/импорт радионуклидных ИИИ (номер лицензии на экспорт/импорт, наименование органа, который выдал эту лицензию и срок его действия) |  |
| 8*. Отметка ОТС или ОПС о ввозе ИИИ (название таможни/погранпоста, дата ввоза) |  |
| 9*. Отметка ОТС или ОПС о вывозе ИИИ (название таможни/погранпоста, дата вывоза) |  |

Экспортер/импортер обязан заполнить пункты 1-7 и подать это уведомление в Уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела или в Орган пограничной службы. Орган ТС/ПС  после заполнения пункта 8 или 9 передает это уведомление в  Регулирующий орган и Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения в сфере обеспечения радиационной безопасности - Уполномоченный орган в области здравоохранения, в срок не позднее пяти дней с момента ввоза (вывоза) ИИИ.

_______________

Пункты 1-7 заполняются экспортером/импортером, поставщиком/посредником, органом выдавшим лицензию на импорт  / экспорт, таможени/ погранслужбой, при импорте/ экспорте или транзите, предприятиями/организациями

2* не заполняется, если совпадает с адресом отправителя.

6 * пункт не заполняется, если совпадает с адресом получателя.

8* - 9* пункты заполняются только органами ТС/ПС.

Приложение  2

Положение

о Национальном реестре источников ионизирующего излучения

Регистрационная карточка закрытого ИИИ

| 1.Дата заполнения карточки______________________ (число, месяц, год) |  | 2. Идентификационный номер закрытого ИИИ в Реестре ____________________________________________ (заполняется регистратором) М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Название владельца ИИИ _________________________________________________ |  |  |  |
| 4. Местонахождения владельца ИИИ: Почтовый индекс ___________, область ____________, район ____________________, город ______________________, населенный пункт_______________________________, Улица ____________________________, номер дома ______, номер помещения ____, телефон/факс_____________________, электронный адрес _________________________, Руководитель ____________ ____________________________________________ (фамилия, имя, отчество) |  |  |  |
| 5. Тип (модель) ИИИ ____________________ |  |  | 6. Категория ИИИ _____________________ |
| 7. Радионуклид (ы): ______________________ |  |  | 8. Паспортная активность радионуклида на дату изготовления, МБк ________________ |
| 9. Заводской номер ИИИ _______________ |  |  | 10 Номер паспорта ИИИ _____ |
| 11. Производитель ИИИ ____________________________________ |  |  | 12. Дата изготовления ИИИ ______________________________________ (число, месяц, год) |
| 13. Количество ИИИ в комплекте________ | 16. Тип блока ИИИ _________________ |  | 14. Номер блока ИИИ__________________ |
| 15. Строк службы ИИИ с ______________по____________________ |  |  | 16. продленный срок эксплуатации ИИИ с______________по____________________ |
| 17. Предприятие, которое выполнило проверку герметичности ИИИ и реквизиты паспорта на продление строка эксплуатации ИИИ ________________________________ |  |  |  |
| 18. Поставщик ИИИ ______________________________________________, Страна ___________________, адрес________________________________________________, телефон/телефакс ________________________________________________________________ |  |  |  |
| 19. Дата получения ИИИ __________________________________________________________ (число, месяц, год) |  |  |  |
| 20. Этапы жизненного цикла ИИИ (подчеркнуть): используется, хранится, обслуживается другое_____________________________________________________________ |  |  |  |
| 21. Место нахождения ИИИ: индекс ______________________________________, область __________________________, район_______________________________________, город ___________________, населенный пункт___________, улица _____________________, номер дома __________, номер корпуса ____________, номер помещения ____________, телефон/телефакс________________________________________________________________ |  |  |  |
| 22. Информация о структурном подразделении владельца ИИИ, которое использует ИИИ: индекс ______________________________________, область __________________________, район_______________________________________, город ___________________, населенный пункт___________, улица _____________________, номер дома __________, номер корпуса ____________, номер помещения ____________, телефон/телефакс________________________________________________________________ |  |  |  |
| 23 Установка с ИИИ (прибор устройство): да ____, нет _____ |  |  |  |
| 24. Название установки _____________________________________ |  |  | 25. Марка (модель) установки (прибор устройства) ______________________________ |
| 26. Заводской номер установки (прибора, устройства) ______________________________ |  |  | 27. Дата изготовления установки ______________________________ |
| 28. Название производителя установки ___________________ |  |  | 29. Идентификационный номер установки в Регистре _____________ (заполняется органом регистрации) |
| 30. Заполняется собственником ИИИ _________________ ___________ ______________________ (должность руководителя) (подпись) М.П. (при наличии) (фамилия инициалы) |  |  |  |
| 31. Отметка спецкомбината (пункт захоронения радиоактивных отходов) о принятии РАО ___________________________________________________________________________ (№ паспорта на партию РАО, дата) _______________ ____________________________________________ (должность) (подпись) (дата) М.П. (фамилия и инициалы)) |  |  |  |

Заполняется  предприятиями / организациями от руки или на компьютере и распечатывается в двух экземплярах:

1 экземпляр у предприятия/организации

2 экземпляр у органа регистрации (Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения в сфере обеспечения радиационной безопасности)

В случае отсутствия документации о происхождении источника необходимо определить:
год приобретения; год сдачи в эксплуатацию; радионуклид (-ы).

Приложение  3

Положение

о Национальном реестре источников ионизирующего излучения

Регистрационная карточка

набора образцовых источников ионизирующего излучения

| 1.Дата заполнения регистрационной карточки______________________ (число, месяц, год) | 2. Идентификационный номер в Регистре набора образцовых источников ионизирующего излучения ______________________________________ (заполняется регистратором) М.П. (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Наименование субъекта деятельности в сфере использования ИИИ (дальше − собственник ИИИ) ________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 4.Местонахождение собственника ИИИ: почтовый индекс _________________, область _________________, район ____________________, город______________________, населенный пункт_________________, улица ____________________, номер дома ____, номер помещения _____, телефон/факс______________, электронный адрес __________, информация о руководителе _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность) |  |  |
| 5. Общее название набора образцовых ИИИ (необходимое подчеркнуть): набор альфа-источников; набор бета-источников; набор гамма-источников |  | 6. Название набора ИИИ (необходимое подчеркнуть): ОСГИ, ОСАИ, СОИСУ, НАБОР 2, НАБОР 2аи, ОИСН, ОСИАИ, СОСГИ –М комплект А, СЩСГИ-М комплект Б, ОСИКЭ, другое название набора ИИИ_______ |
| 7. Количество ИИИ в наборе_____________ |  | 8. Категория ИИИ_____________________ |
| 9. Радионуклид (ы), содержащиеся в наборе _______________________________ |  | 10. Суммарная активность ИИИ на дату изготовления, МБк ____________________ |
| 11. Заводской номер набора образцовых ИИИ_________ |  | 12. Номера ИИИ в наборе_______________ |
| 13. Номер паспорта (сертификата) на набор образцовых ИИИ___________________________ |  |  |
| 14 Полное наименование производителя ИИИ __________________________________ |  | 15. Дата изготовления ИИИ_____________ (число, месяц, год) |
| 16 Срок службы ИИИ с ______________по____________________ |  | 17. Продленный срок эксплуатации ИИИ с ______________по____________________ |
| 18 Наименование субъекта деятельности в сфере использования ИИИ, который выполнил работу по проверке герметичности ИИИ, и реквизиты выданного приложения к паспорту ИИИ ________________________________________________________________________________ |  |  |
| 19. Наименование поставщика ИИИ ______________________________________________, страна __________, адрес_________________________, телефон/факс ______________ |  |  |
| 20. Дата получения ИИИ __________________________________________________________ (число, месяц, год) |  |  |
| 21. Место нахождения ИИИ: индекс ______________________________________, область __________________________, район_______________________________________, город ___________________, населенный пункт___________, улица___________________ __ номер дома __________, номер корпуса ____________, номер помещения ____________, телефон/факс________________________________________________________________ |  |  |
| 22 Информация о структурном подразделении владельца, который использует ИИИ: индекс ______________________________________, область __________________________, район_______________________________________, город ___________________, населенный пункт___________, улица _____________________, номер дома __________, номер корпуса ____________, номер помещения ____________, телефон/телефакс________________________________________________________________ |  |  |
| 23. Владелец ИИИ, заполняющий регистрационную карту: _________________ _____________ _________________________ (должность) (подпись) М.П. (при наличии) (фамилия и инициалы) |  |  |
| 24 Отметка спецкомбината (пункт захоронения радиоактивных отходов) о принятии ИИИ, переведенных в категорию РАО __________________________________________________ ________________________________________________________________________________ № паспорта на партию РАО, дата) ______________________ _______________ _______________________ (должность) (подпись) (дата) М.П. (фамилия инициалы)) |  |  |

Заполняется предприятиями/организациями от руки или на компьютере и распечатывается в двух экземплярах:

1 экземпляр у предприятия/организации

2 экземпляр у органа регистрации (Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения в сфере обеспечения радиационной безопасности)

В случае отсутствия документации о происхождении источника необходимо определить:
год приобретения, год сдачи в эксплуатацию радионуклид (-ы).

Приложение  4

Положение

о Национальном реестре источников ионизирующего излучения

Регистрационная карточка не радионуклидной установки или устройства,

генерирующей ионизирующее излучение

| 1.Дата заполнения регистрационной карты______________________ (число, месяц, год) |  | 2. Идентификационный номер в реестре не радионуклидной установки или устройства, которая генерирует ионизирующее излучение _________________________________ (заполняется регистратором) М.П. (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Наименование субъекта деятельности в сфере использования ИИИ (далее − собственник ИИИ)__________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 4.Местонахождение собственника ИИИ: почтовый индекс _________________, область _________________, район ____________________, город______________________, населенный пункт_________________, улица ____________________, номер дома ____, номер помещения _____, телефон/телефакс______________, электронный адрес __________, информация о руководителе ____________ ____________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность) |  |  |  |  |
| 5. Марка (модель) ИИИ __________________ |  |  | 6. Заводской номер ИИИ ________________ |  |
| 7. Дата изготовления ИИИ ______________________________________________________ (число, месяц, год) |  |  |  |  |
| 8. Информация о рентгеновской трубке, которая входит в состав ИИИ: тип: _____________________________, заводской номер __________________________ |  |  |  |  |
| 9. Ускоряющее напряжение _____________________ кВ | 10. Максимальный ток ____________________мА |  |  | 11. Номинальная мощность _____________________кВт |
| 12. Полное наименование производителя ИИИ:_______________________________________ |  |  |  |  |
| 13. Наименование поставщика ИИИ: ______________________________________________, страна _______________, почтовый адрес___________________, телефон/телефакс _________ |  |  |  |  |
| 14. Дата получения ИИИ _________________________________________________________ (число, месяц, год) |  |  |  |  |
| 15. Этап жизненного цикла ИИИ (подчеркнуть необходимое): хранится, эксплуатируется |  |  |  |  |
| 16. Место размещения ИИИ: почтовый индекс ______________________________________, область __________________________, район_______________________________________, город__________________, населенный пункт _______________________________________, улица______________, номер дома ______, номер помещения __________ |  |  |  |  |
| 17. Информация о структурном подразделении собственника, который использует ИИИ: название________________________________________________________________________, почтовый индекс ___________, область __________________, район _________________, город__________________, населенный пункт ________, улица ___________ __________, номер дома __________, номер помещения __________, телефон/телефакс __________ |  |  |  |  |
| 18. Владелец ИИИ, заполняющий регистрационную карту: _________________ _____________ _________________________ (должность) (подпись) М.П. (при наличии) (фамилия и инициалы) |  |  |  |  |
| 19. Информация о выводе ИИИ из эксплуатации: дата ____________, наименование и реквизиты организационно-распорядительного документа собственника ИИИ______________ _________________________________________________________________________________ _________________ ____________________ ______________________ (должность) (подпись) М.П. (при наличии) (фамилия и инициалы) |  |  |  |  |

Заполняется предприятиями/организациями от руки или на компьютере и распечатывается в двух экземплярах:

1 экземпляр у предприятия/организации

2 экземпляр у органа регистрации (Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения в сфере обеспечения радиационной безопасности)

В случае отсутствия документации о происхождении источника необходимо определить:
 год приобретения; год сдачи в эксплуатацию; радионуклид (-ы).
Для рентгеновских установок: заводской номер трубки; тип установки и (или) тип трубки;
заводской номер и тип блока питания.

Приложение  5

Положение

о Национальном реестре источников ионизирующего излучения

Регистрационная карточка

ассоциированного оборудования

1. Дата регистрации:

2. Кем выдано разрешение:

3. Название учреждения:

4. Серийный номер установки:

5. Тип установки:

6. Производитель установки:

7. Модель установки:

8. Дата изготовления установки:

9. Цель использования:

10. Поставщик установки:

11. Предприятие, владелец:

12. Отделение предприятия:

13. Статус установки:

14 Дата регистрации статуса:

15. Сфера деятельности (скопия/графия):

16. Местонахождение установки:

17. Регистрационный номер источника используемого в установке G-……….

18. Фамилия, имя руководителя организации:

19. Ответственный за радиационную безопасность:

20. Номер телефона/ факса:

21. Электронный адрес:. 22. Подпись руководителя организации:

Заполняется предприятиями/организациями от руки или на компьютере и распечатывается в двух экземплярах:

1 экземпляр у предприятия/организации

2 экземпляр у органа регистрации (Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения в сфере обеспечения радиационной безопасности)

В случае отсутствия документации о происхождении источника необходимо определить:
год приобретения; год сдачи в эксплуатацию; радионуклид (-ы).
Для рентгеновских установок: заводской номер трубки; тип установки и (или) тип трубки;
заводской номер и тип блока питания.

Приложение  6

УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации ___________________________ (подпись, ФИО) «___» ____________ ____ года.

Положение

о  Национальном реестре  источников  ионизирующего излучения

АКТ

о результатах инвентаризации источников ионизирующих излучений

Комиссия, назначенная приказом № ________ от «___» ____________ ____ года _____________________________________________________________________________ (наименование организации) председатель___________________________________________________________________ (должность, ФИО) Члены комиссии ________________________________________________________________, (должность, ФИО) действующие в соответствии с требованиями …, провела инвентаризацию источников ионизирующих излучений. Проверкой установлено: - Основание на право хранения источников ионизирующих излучений и работы с ними ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Санитарно-эпидемиологическое заключение №…, кем, когда и на какой период выданно;, лицензия №.., кем, когда и на какой период выдана) 2. Ответственным за прием, хранение и выдачу источников ионизирующего излучения назначен___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность, ФИО, № и дата приказа) 3. Ответственным за радиационный контроль и радиационную безопасность в организации назначен __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (должность, ФИО, № и дата приказа) 4. Наличие в организации нормативных документов, в которых изложены требования по работе с источниками ионизирующих излучений_______________________________________________ (есть или нет) 5. В соответствии с бухгалтерскими учетными данными о наличии источников всего _____________ штук, в том числе: закрытых __________________ шт.; открытых _____________________ шт.; генерирующих_________________ шт.; 6. Фактически в наличии:____________ Радиоактивные вещества

| п/п | Наименование прибора, установки, аппарата (тип) | Блок (тип) | № блока | Наименованиеисточника | Тип источника | № источника в Реестре | № паспорта на источника | № источника по паспорту | Актив ность по паспорту | Год изготовления | Назначенный срок эксплуатации (дата) | Место установки источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Примечание:

В конце таблицы указать суммарную активность источников в Бк.

Перечислить ИИИ, которые сданы на захоронение на протяжении года, с указанием  активности.

Перечислить ИИИ, приобретенные на протяжении года.

Перечислить ИИИ, аттестованные на протяжении года.

Генерирующие ИИИ

| № в Реестре | Наименование аппарата, установки | Тип аппарата, установки |  | Заводской № |  | Год изготовления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |

Наличие радиоактивных отходов

| п/п | Характер отходов |  | Нуклидный состав | Вид излучения | Удельнаяактивность, Бк·кг-1, Бк·м-3 | Количество отходов, м3, кг | Суммарнаяактивность, Бк | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Твердые | Жидкие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 7. Соответствие фактического наличия источников учетным данным ______________________ (соответствует, ______________________________________________________________________________ не соответствует, если не соответствует – сколько, каких источников не хватает, факты пропажи) 8. Из наличных источников: Используются по назначению ____________ шт.; не используются ____________________________ шт.; (по видам радиоактивных изотопов) _____________________________ Подлежат передаче на захоронение как радиоактивные отходы ___________________ шт.; (по видам радиоактивных изотопов) ______________________________ 9. Условия для хранения источников ________________________________________________ (оборудование, хранилище, сигнализация, решетки, сейфы) 10. Заключение комиссии ___________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 11. Предложения __________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Председатель комиссии | ______________________________________ подпись, ФИО |
| --- | --- |
| Члены комиссии | ___________________________________ подпись, ФИО ___________________________________ подпись, ФИО ____________________________________ подпись, ФИО |

Приложение  7

Положение

о Национальном реестре источников ионизирующего излучения

Полугодовой отчет медицинского учреждения об использовании в лечебных и

диагностических целях открытых ИИИ и генераторов

радионуклидов медицинского назначения

1. Полное наименование медицинского учреждения__________________________

__________________________________________________________________

2. Идентификационный код медицинского учреждения_______________________

__________________________________________________________________

3. Адрес медицинского учреждения _______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон/факс______________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________

4. Руководитель медицинского учреждения

Фамилия _____________________________________________

Имя и отчество__________________________________

Должность _______________________________________________

Телефон (раб)_______________________________(сот)_____________

факс ____________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________

5. Название и адрес подразделения медицинского учреждения, в котором проводится деятельность с ИИИ

Название подразделения _____________________________________

Адрес подразделения ______________________________

Телефон/факс ______________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________

6. Лицензия  медицинского учреждения на деятельность с ИИИ

Кем выдано ___________________________________________

Номер ________________________________________________

Дата выдачи __________________________________________

Дата окончания ______________________________________

Вид деятельности _______________________________________

7. Отчетный период

с __________ по __________

8. Дата заполнения отчета _____ ______________ 20___ г.

Таблица учета открытых ИИИ медицинского назначения за отчетный период

(на каждый вид радиоактивного вещества заполняется отдельная таблица)

| Информация, которая характеризует ИИИ | Данные |
| --- | --- |
| 1. Поставщик |  |
| 2. Радионуклид, который содержится в веществе открытого источника |  |
| 3. Химическое соединение или название открытого источника |  |
| 4. Удельная активность по паспорту, МБк/кг |  |
| 5. Физическое состояние (жидкий, твердый, газообразный, сыпучий) |  |
| 6. Тип упаковки (флакон, ампула, пенал, контейнер, капсула) |  |
| 7. Маркировка упаковки (точная копия надписи на упаковке) |  |
| 8. Активность по паспорту, МБк |  |
| 9. Акты на списание (номер, дата) |  |
| 10. Списанная активность по паспорту, МБк |  |
| 11. Суммарная активность на дату списания, МБк |  |
| 12. Активность вещества, которая осталась, по паспорту, МБк |  |

Графы 1-8 таблицы заполняются в случае поступления ИИИ.

Графы 9-12 таблицы заполняются в случае списания ИИИ.

Подаются в  Регулирующий орган и в Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения в сфере обеспечения радиационной безопасности до 15 июня и до 15 января

Таблица учета генераторов радионуклидов медицинского назначения

(на каждый вид генератора заполняется отдельная таблица)

| Информация, которая характеризует генераторы радионуклидов | Данные |
| --- | --- |
| 1. Поставщик |  |
| 2. Наименование в соответствии с паспортом |  |
| 3. Количество, штук |  |
| 4. Заводские номера |  |
| 5. Радионуклид, который генерируется |  |
| 6. Удельная активность вещества, которое генерируется, по паспорту, МБк/кг |  |
| 7. Физическое состояние вещества, которое генерируется |  |
| 8. Маркировка генераторов |  |
| 9. Акты на списание (номера и даты) |  |
| 10. Количество списанных генераторов радионуклидов, штук |  |
| 11. Заводские номера списанных генераторов радионуклидов |  |
| 12. Количество генераторов радионуклидов, которые остались, штук |  |
| 13. Заводские номера генераторов радионуклидов, которые остались |  |

Графы 1-8 таблицы  заполняются в случае поступления генераторов радионуклидов.

Графы 9-13  таблицы заполняются в случае списания генераторов радионуклидов.

9. Описание информации отчета

Информация по пунктам 1 - 8 формы отчета подана на ___ стр.

Отчет содержит ______ таблиц учета открытых ИИИ.

Отчет содержит ______ таблиц учета генераторов радионуклидов.

Отчет должностного лица Реестра;

10. Дата  проведения регистрации отчета  в органе регистрации ИИИ _____________

11. Порядковый номер регистрации отчета ___________________________________

12 Дата внесения регистрационной информации в Реестр______________________

13. Дополнительная информация _________________________________________

Приложение  8

Положение

о Национальном реестре источников ионизирующего излучения

СООБЩЕНИЕ

в Реестр источников ионизирующего излучения

об изменениях в регистрационных карточках на ИИИ

____________________________

(Идентификационный номер ИИИ)

| Номер записи куда вноситься изменения | Предыдущая запись | Новая запись |
| --- | --- | --- |

Приложение 9

Уровни освобождения малого количества радиоактивных материалов    (менее чем 1000 килограмм на рабочем месте /площадке)
от регулирующего контроля путем их изъятия из под регулирующего контроля

| Название радионуклида | Удельная активность, Бк/г | Активность, Бк |
| --- | --- | --- |
| H-3 | 1 x 106 | 1 x 109 |
| Be-7 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Be-10 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| C-11 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| C-14 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| N-13 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| N-19 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| O-15 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| F-18 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Na-22 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Na-24 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Mg-28 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Al-26 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Si-31 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Si-32 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| P-32 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| P-33 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| S-35 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| Cl-36 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Cl-38 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Cl-39 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ar-37 | 1 x 106 | 1 x 108 |
| Ar-39 | 1 x 107 | 1 x 104 |
| Ar-41 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| K-40 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| K-42 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| K-43 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| K-45 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ca-41 | 1 x 105 | 1 x 107 |
| Ca-45 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Ca-47 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sc-43 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sc-44 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sc-45 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sc-46 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sc-47 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sc-48 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sc-49 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Ti-44 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ti-45 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| V-47 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| V-48 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| V-49 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Cr-48 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cr-49 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cr-51 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Mn-51 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Mn-52 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Mn-52m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Mn-53 | 1 x 104 | 1 x 109 |
| Mn-54 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Mn-56 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Fe-52 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Fe-55 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Fe-59 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Fe-60 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Co-55 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Co-56 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Co-57 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Co-58 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Co-58m | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Co-60 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Co-60m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Co-61 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Co-62m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ni-56 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ni-57 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ni-59 | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Ni-63 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| Ni-65 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ni-66 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Cu-60 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Cu-61 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cu-64 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cu-67 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Zn-62 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Zn-63 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Zn-65 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Zn-69 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Zn-69m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Zn-71m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Zn-72 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ga-65 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ga-66 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ga-67 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ga-68 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ga-70 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ga-72 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ga-73 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ge-66 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ge-67 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ge-68* | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ge-69 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ge-71 | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Ge-75 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ge-77 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ge-78 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| As-69 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| As-70 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| As-71 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| As-72 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| As-73 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| As-74 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| As-76 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| As-77 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| AS-78 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Se-70 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Se-73 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Se-73m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Se-75 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Se-79 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Se-81 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Se-81m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Se-83 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Br-74 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Br-74m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Br-75 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Br-76 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Br-77 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Br-80 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Br-80m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Br-82 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Br-83 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Br-84 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Kr-74 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Kr-76 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Kr-77 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Kr-79 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Kr-81 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Kr-81m | 1 x 103 | 1 x 1010 |
| Kr-83m | 1 x 105 | 1 x 1012 |
| Kr-85 | 1 x 105 | 1 x 104 |
| Kr-85m | 1 x 103 | 1 x 1010 |
| Kr-87 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Kr-88 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Rb-79 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Rb-81 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rb-81m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Rb-82m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rb-83* | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Rb-84 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rb-86 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Rb-87 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Rb-89 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Sr-80 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Sr-81 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sr-82* | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sr-83 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sr-85 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sr-85m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sr-87m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sr-89 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Sr-90* | 1 x 102 | 1 x 104 |
| Sr-91 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sr-92 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Y-86 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Y-86m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Y-87* | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Y-88 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Y-90 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Y-90m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Y-91 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Y-91m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Y-92 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Y-93 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Y-94 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Y-95 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Zr-86 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Zr-88 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Zr-89 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Zr-93* | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Zr-95 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Zr-97* | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-88 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-89 (2,03 години) | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-89 (1,01 години) | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-90 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-93m | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Nb-94 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Nb-95 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Nb-95m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Nb-96 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nb-97 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Nb-98 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Mo-90 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Mo-93 | 1 x 103 | 1 x 108 |
| Mo-93m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Mo-99 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Mo-101 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-93 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-93m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-94 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-94m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Tc-95 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-95m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-96 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc-96m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Tc-97 | 1 x 103 | 1 x 108 |
| Tc-97m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Tc-99 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Tc-99m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Tc-100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tc-104 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ru-94 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ru-97 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ru-103 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ru-105 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ru-106* | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Rh-99 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rh-99m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rh-100 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rh-101 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Rh-101m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Rh-102 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Rh-102m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Rh-103m | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Rh-105 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Rh-106m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Rh-107 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pd-100 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Pd-101 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pd-103 | 1 x 103 | 1 x 108 |
| Pb-107 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| Pd-109 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ag-102 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ag-103 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-104 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-104m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-105 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ag-106 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-106m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-108m* | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-110m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag-111 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ag-112 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ag-115 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Cd-104 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Cd-107 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Cd-109 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Cd-113 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cd-113m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cd-115 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cd-115m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cd-117 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cd-117 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| In-109 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| In-110 (4,9 години) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| In-110 (69,1 хвилини) | 1 x 101 | 1 x 105 |
| In-111 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-112 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-113m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-114 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| In-114m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-115 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| In-115m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-116m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| In-117 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| In-117m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In-119m | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Sn-110 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sn-111 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sn-113 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Sn-117m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sn-119m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Sn-121 | 1 x 105 | 1 x 107 |
| Sn-121m* | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Sn-123 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Sn-123m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sn-125 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Sn-126* | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sn-127 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sn-128 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-115 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-116 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-116m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-117 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sb-118m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-119 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Sb-120 (5,76 доби) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-120 (15,89 хвилини) | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sb-122 | 1 x 102 | 1 x 104 |
| Sb-124 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-124m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sb-125 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sb-126 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sb-126m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sb-127 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-128 (9 годин) | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sb-128 (10,4 хвилини) | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sb-129 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb-130 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sb-131 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Te-116 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Te-121 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Te-121m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Te-123 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Te-123m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Te-125m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Te-127 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Te-127m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Te-129 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Te-129m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Te-131 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Te-131m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Te-132 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Te-133 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Te-133m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Te-134 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| I-120 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| I-120m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| I-121 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| I-123 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| I-124 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| I-125 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| I-126 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| I-128 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| I-129 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| I-130 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| I-131 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| I-132 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| I-132m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| I-133 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| I-134 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| I-135 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Xe-120 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Xe-121 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Xe-122* | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Xe-123 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Xe-125 | 1 x 103 | 1 x 109 |
| Xe-127 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Xe-129m | 1 x 103 | 1 x 104 |
| Xe-131m | 1 x 104 | 1 x 104 |
| Xe-133m | 1 x 103 | 1 x 104 |
| Xe-133 | 1 x 103 | 1 x 104 |
| Xe-135 | 1 x 103 | 1 x 1010 |
| Xe-135m | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Xe-138 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Cs-125 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cs-127 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Cs-129 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Cs-131 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cs-132 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Cs-134m | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Cs-134 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cs-135 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Cs-135m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cs-136 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Cs-137* | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cs-138 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Ba-126 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ba-128 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ba-131 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ba-131m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ba-133 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ba-133m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ba-135m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ba-137m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ba-139 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ba-140* | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ba-141 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ba-142 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| La-131 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| La-132 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| La-135 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| La-137 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| La-138 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| La-140 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| La-142 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| La-143 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ce-134 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Ce-135 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ce-137 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Ce-137m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ce-139 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ce-141 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ce-143 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ce-144* | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Pr-136 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pr-137 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pr-138m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pr-139 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Pr-142 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Pr-142m | 1 x 107 | 1 x 109 |
| Pr-143 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Pr-144 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Pr-145 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Pr-147 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Nd-136 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Nd-138 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Nd-139 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Nd-139m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Nd-141 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Nd-147 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Nd-149 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Nd-151 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pm-141 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pm-143 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pm-144 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pm-145 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Pm-146 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pm-147 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Pm-148 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pm-148m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pm-149 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Pm-150 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pm-151 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sm-141 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sm-141m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sm-142 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sm-145 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sm-146 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sm-147 | 1 x 101 | 1 x 107 |
| Sm-151 | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Sm-153 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sm-155 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sm-156 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Eu-145 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-146 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-147 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Eu-148 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-149 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Eu-150 (34,2 року) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-150 (12,6 години) | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Eu-152 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-152m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Eu-154 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-155 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Eu-156 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-157 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Eu-158 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Gd-145 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Gd-146* | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Gd-147 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Gd-148 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Gd-149 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Gd-151 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Gd-152 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Gd-153 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Gd-159 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Tb-147 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-149 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-150 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-151 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-153 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tb-154 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-155 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Tb-156 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-156m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Tb-156m | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Tb-157 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Tb-158 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-160 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tb-161 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Dy-155 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Dy-157 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Dy-159 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Dy-165 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Dy-166 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ho-155 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ho-157 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ho-159 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ho-161 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ho-162 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ho-162m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ho-164 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ho-164m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Ho-166 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Ho-166m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ho-167 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Er-161 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Er-165 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Er-169 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Er-171 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Er-172 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tm-162 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tm-166 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tm-167 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tm-170 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Tm-171 | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Tm-172 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tm-173 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tm-175 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Yb-162 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Yb-166 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Yb-167 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Yb-169 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Yb-175 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Yb-177 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Yb-178 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Lu-169 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Lu-170 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Lu-171 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Lu-172 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Lu-173 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Lu-174 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Lu-174m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Lu-176 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Lu-176m | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Lu-177 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Lu-177m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Lu-178 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Lu-178m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Lu-179 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Hf-170 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hf-172* | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-173 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hf-175 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hf-177m | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Hf-178m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-179m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-180m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-181 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-182 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hf-182m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-183 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hf-184 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ta-172 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-173 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-174 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-175 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-176 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-177 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ta-178 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-179 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Ta-180 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-180m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Ta-182 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Ta-182m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ta-183 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ta-184 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ta-185 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ta-186 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| W-176 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| W-177 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| W-178* | 1 x 101 | 1 x 106 |
| W-179 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| W-181 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| W-185 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| W-187 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| W-188* | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Re-177 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-178 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-181 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-182 (64 години) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-182 (12,7 години) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-184 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Re-184m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Re-186 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Re-186m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Re-187 | 1 x 106 | 1 x 109 |
| Re-188 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Re-188m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Re-189* | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Os-180 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Os-181 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Os-182 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Os-185 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Os-189m | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Os-191 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Os-191m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Os-193 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Os-194* | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ir-182 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ir-184 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-185 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-186 (15,8 години) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-186 (1,75 години) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-187 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ir-188 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-189* | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ir-190 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-190m (3,1 години) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-190m (1,2 години) | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Ir-192 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Ir-192m | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ir-193m | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Ir-194 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ir-194m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ir-195 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ir-195m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-186 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pt-188* | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pt-189 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-191 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-193 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Pt-193m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Pt-195m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-197 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Pt-197m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-199 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-200 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-192m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-192m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pt-193m | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Pt-197 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Pt-197m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Au-193 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Au-194 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Au-195 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Au-198 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Au-198m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Au-199 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Au-200 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Au-200m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Au-201 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Au-198 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Au-198 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Au-199 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-193 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-193m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hg-194* | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Hg-195 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-195m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-197 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Hg-197m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-199m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Hg-203 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Tl-194 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-194m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-195 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-197 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tl-198 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-198m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-199 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tl-200 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tl-201 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tl-202 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Tl-204 | 1 x 104 | 1 x 104 |
| Pb-195m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pb-198 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pb-199 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pb-200 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pb-201 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pb-202 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Pb-202m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pb-203 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pb-205 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Pb-209 | 1 x 105 | 1 x 106 |
| Pb-210* | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Pb-211 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pb-212* | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Pb-214 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Bi-200 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-201 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-202 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-203 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-205 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-206 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Bi-207 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bi-210 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Bi-210m* | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Bi-212* | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Bi-213 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Bi-214 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Po-203 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Po-205 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Po-206 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Po-207 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Po-208 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Po-209 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Po-210 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| At-207 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| At-211 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Fr-222 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Fr-223 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Rn-220* | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Rn-222* | 1 x 101 | 1 x 108 |
| Ra-223* | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ra-224* | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ra-225 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ra-226* | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Ra-227 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ra-228* | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ac-224 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ac-225* | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Ac-226 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Ac-227* | 1 x 101 | 1 x 103 |
| Ac-228 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Th-226* | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Th-227 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Th-228* | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Th-229* | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Th-230 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Th-231 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Th-232 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Th-234* | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Pa-227 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pa-228 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pa-230 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pa-231 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Pa-232 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pa-233 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Pa-234 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| U-230* | 1 x 101 | 1 x 105 |
| U-231 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| U-232* | 1 x 100 | 1 x 103 |
| U-233 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| U-234 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| U-235* | 1 x 101 | 1 x 104 |
| U-236 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| U-237 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| U-238* | 1 x 101 | 1 x 104 |
| U-239 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| U-240 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| U-240* | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Np-232 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Np-233 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Np-234 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Np-235 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Np-236 (1,15 х 105 років) | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Np-236 (22,5 години) | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Np-237* | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Np-238 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Np-239 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Np-240 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Pu-234 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Pu-235 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Pu-236 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Pu-237 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Pu-238 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Pu-239 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Pu-240 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Pu-241 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Pu-242 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Pu-243 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Pu-244 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Pu-245 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Pu-246 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Am-237 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Am-238 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Am-239 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Am-240 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Am-241 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Am-242 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Am-242m* | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Am-243* | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Am-244 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Am-244m | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Am-245 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Am-246 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Am-246m | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cm-238 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Cm-240 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Cm-241 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cm-242 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Cm-243 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Cm-244 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cm-245 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Cm-246 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Cm-247 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Cm-248 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Cm-249 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cm-250 | 1 x 101 | 1 x 103 |
| Bk-245 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Bk-246 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Bk-247 | 1 x 100 | 1 x 104 |
| Bk-249 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Bk-250 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cf-244 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Cf-246 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cf-248 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cf-249 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Cf-250 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cf-251 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Cf-252 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Cf-253 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Cf-254 | 1 x 100 | 1 x 103 |
| Es-250 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Es-251 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Es-253 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Es-254 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Es-254m | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Fm-252 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Fm-253 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Fm-254 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Fm-255 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Fm-257 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Md-257 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Md-258 | 1 x 102 | 1 x 105 |

____________

*Радионуклиды, которые имеют дочерние продукты распада, вклад которых в дозу облучения учитывается во время расчетов доз

___________________

Приложение 10

УРОВНИ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
малого количества радиоактивных материалов (больше чем 1000 килограмм на рабочем месте /площадке)
от регулирующего контроля путем приостановки регулирующего контроля за этими материалами

| Наименование радионуклида | Удельная активность, Бк/г |
| --- | --- |
| H-3 | 100 |
| Be-7 | 10 |
| C-14 | 1 |
| F-18 | 10 |
| Na-22 | 0,1 |
| Na-24 | 1 |
| Si-31 | 1000 |
| P-32 | 1000 |
| P-33 | 1000 |
| S-35 | 100 |
| Cl-36 | 1 |
| Cl-38 | 10 |
| K-42 | 100 |
| K-43 | 10 |
| Ca-45 | 100 |
| Ca-47 | 10 |
| Sc-46 | 0,1 |
| Sc-47 | 100 |
| Sc-48 | 1 |
| V-48 | 1 |
| Cr-51 | 100 |
| Mn-51 | 10 |
| Mn-52 | 1 |
| Mn-52m | 10 |
| Mn-53 | 100 |
| Mn-54 | 0,1 |
| Mn-56 | 10 |
| Fe-52a | 10 |
| Fe-55 | 1000 |
| Fe-59 | 1 |
| Co-55 | 10 |
| Co-56 | 0,1 |
| Co-57 | 1 |
| Co-58 | 1 |
| Co-58m | 10 000 |
| Co-60 | 0,1 |
| Co-60m | 1000 |
| Co-61 | 100 |
| Co-62m | 10 |
| Ni-59 | 100 |
| Ni-63 | 100 |
| Ni-65 | 10 |
| Cu-64 | 100 |
| Zn-65 | 0,1 |
| Zn-69 | 1000 |
| Pd-103* | 1000 |
| Rh-105 | 100 |
| Pd-109* | 100 |
| Ag-105 | 1 |
| Ag-110m* | 0,1 |
| Ag-111 | 100 |
| Cd-109* | 1 |
| Cd-115* | 10 |
| Cd-115m* | 100 |
| In-111 | 10 |
| In-113m | 100 |
| In-114m* | 10 |
| In-115m | 100 |
| Sn-113* | 1 |
| Sn-125 | 10 |
| Sb-122 | 10 |
| Sb-124 | 1 |
| Sb-125* | 0,1 |
| Te-123m | 1 |
| Te-125m | 1000 |
| Te-127 | 1000 |
| Te-127m* | 10 |
| Te-129 | 100 |
| Te-129m* | 10 |
| Te-131 | 100 |
| Te-131m* | 10 |
| Te-132* | 1 |
| Te-133 | 10 |
| Te-133m | 10 |
| Te-134 | 10 |
| I-123 | 100 |
| I-125 | 100 |
| I-126 | 10 |
| I-129 | 0,01 |
| I-130 | 10 |
| I-131 | 10 |
| I-132 | 10 |
| I-133 | 10 |
| I-134 | 10 |
| I-135 | 10 |
| Cs-129 | 10 |
| Cs-131 | 1000 |
| Cs-132 | 10 |
| Cs-134 | 0.1 |
| Cs-134m | 1000 |
| Cs-135 | 100 |
| Cs-136 | 1 |
| Cs-137* | 0,1 |
| Cs-138 | 10 |
| Au-198 | 10 |
| Au-199 | 100 |
| Hg-197 | 100 |
| Hg-197m | 100 |
| Hg-203 | 10 |
| Tl-200 | 10 |
| Tl-201 | 100 |
| Tl-202 | 10 |
| Tl-204 | 1 |
| Pb-203 | 10 |
| Bi-206 | 1 |
| Bi-207 | 0,1 |
| Po-203 | 10 |
| Po-205 | 10 |
| Po-207 | 10 |
| At-211 | 1000 |
| Ra-225 | 10 |
| Ra-227 | 100 |
| Th-226 | 1000 |
| Th-229 | 0,1 |
| Pa-230 | 10 |
| Pa-233 | 10 |
| U-230* | 10 |
| U-231* | 100 |
| U-232* | 0,1 |
| U-233 | 1 |
| U-236 | 10 |
| U-237 | 100 |
| U-239 | 100 |
| U-240* | 100 |
| Np-237* | 1 |
| Np-239 | 100 |
| Np-240 | 10 |
| Pu-234 | 100 |
| Pu-235 | 100 |
| Zn-69m* | 10 |
| Ga-72 | 10 |
| Ge-71 | 10 000 |
| As-73 | 1000 |
| As-74 | 10 |
| As-76 | 10 |
| As-77 | 1000 |
| Se-75 | 1 |
| Br-82 | 1 |
| Rb-86 | 100 |
| Sr-85 | 1 |
| Sr-85m | 100 |
| Sr-87m | 100 |
| Sr-89 | 1000 |
| Sr-90* | 1 |
| Sr-91* | 10 |
| Sr-92 | 10 |
| Y-90 | 1000 |
| Y-91 | 100 |
| Y-91m | 100 |
| Y-92 | 100 |
| Y-93 | 100 |
| Zr-93 | 10 |
| Zr-95* | 1 |
| Zr-97* | 10 |
| Nb-93m | 10 |
| Nb-94 | 0,1 |
| Nb-95 | 1 |
| Nb-97* | 10 |
| Nb-98 | 10 |
| Mo-90 | 10 |
| Mo-93 | 10 |
| Mo-99* | 10 |
| Mo-101* | 10 |
| Tc-96 | 1 |
| Tc-96m | 1000 |
| Tc-97 | 10 |
| Tc-97m | 100 |
| Tc-99 | 1 |
| Tc-99m | 100 |
| Ru-97 | 10 |
| Ru-103* | 1 |
| Ru-105* | 10 |
| Ru-106* | 0,1 |
| Rh-103m | 10 000 |
| Ba-131 | 10 |
| Ba-140 | 1 |
| La-140 | 1 |
| Ce-139 | 1 |
| Ce-141 | 100 |
| Ce-143 | 10 |
| Ce-144 | 10 |
| Pr-142 | 100 |
| Pr-143 | 1000 |
| Nd-147 | 100 |
| Nd-149 | 100 |
| Pm-147 | 1000 |
| Pm-149 | 1000 |
| Sm-151 | 1000 |
| Sm-153 | 100 |
| Eu-152 | 0,1 |
| Eu-152m | 100 |
| Eu-154 | 0,1 |
| Eu-155 | 1 |
| Gd-153 | 10 |
| Gd-159 | 100 |
| Tb-160 | 1 |
| Dy-165 | 1000 |
| Dy-166 | 100 |
| Ho-166 | 100 |
| Er-169 | 1000 |
| Er-171 | 100 |
| Tm-170 | 100 |
| Tm-171 | 1000 |
| Yb-175 | 100 |
| Lu-177 | 100 |
| Hf-181 | 1 |
| Ta-182 | 0,1 |
| W-181 | 10 |
| W-185 | 1000 |
| W-187 | 10 |
| Re-186 | 1000 |
| Re-188 | 100 |
| Os-185 | 1 |
| Os-191 | 100 |
| Os-191m | 1000 |
| Os-193 | 100 |
| Ir-190 | 1 |
| Ir-192 | 1 |
| Ir-194 | 100 |
| Pt-191 | 10 |
| Pt-193m | 1000 |
| Pt-197 | 1000 |
| Pt-197m | 100 |
| Pu-236 | 1 |
| Pu-237 | 100 |
| Pu-238 | 0,1 |
| Pu-239 | 0,1 |
| Pu-240 | 0,1 |
| Pu-241 | 10 |
| Pu-242 | 0,1 |
| Pu-243 | 1000 |
| Pu-244* | 0,1 |
| Am-241 | 0,1 |
| Am-242 | 1000 |
| Am-242m* | 0,1 |
| Am-243* | 0,1 |
| Cm-242 | 10 |
| Cm-243 | 1 |
| Cm-244 | 1 |
| Cm-245 | 0,1 |
| Cm-246 | 0,1 |
| Cm-247* | 0,1 |
| Cm-248 | 0,1 |
| Bk-249 | 100 |
| Cf-246 | 1000 |
| Cf-248 | 1 |
| Cf-249 | 0,1 |
| Cf-250 | 1 |
| Cf-251 | 0,1 |
| Cf-252 | 1 |
| Cf-253 | 100 |
| Cf-254 | 1 |
| Es-253 | 100 |
| Es-254* | 0,1 |
| Es-254m* | 10 |
| Fm-254 | 10 000 |
| Fm-255 | 100 |

___________

**Радионуклиды, которые имеют дочерние продукты распада, вклад которых в дозу облучения учитывается во время расчетов доз