4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

4.1. Выбросы из емкостей с однокомпонентными жидкостями.

4.1.1. Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (кг/ч) из резервуаров за счет испарения рассчитывается по формуле:

(4.1)

где - объем жидкости, наливаемой в резервуар в течение года (м3/год); Mn – молекулярная масса паров жидкости; з – коэффициент эффективности газоулавливающего устройства резервуара (доли единицы); К5Х, К5Т – поправочные коэффициенты, зависящие от давления насыщенных паров РS(38) и температуры газового пространства соответственно в холодное и теплое время года (см. приложение 1); Кв – поправочный коэффициент, зависящий от давления насыщенных паров и годовой оборачиваемости резервуаров (см. приложение 2); К7 – поправочный коэффициент, зависящий от технической оснащенности и режима эксплуатации (см. приложение 3); РS(38) – давление насыщенных паров жидких при температуре 38 оС (гПа) (см. приложение 4).

4.1.2. При наливе нефтепродуктов в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда среднее количество валовых выбросов в атмосферу (кг/ч) рассчитывается по уравнению:

(4.2)

где - годовой объем наливаемой жидкости (м3/год); К8 – коэффициент, зависящий от давления насыщенных паров и климатической зоны; значение К8 при наливе в нижнюю часть цистерны принимается по табл. 4.1; при наливе полуоткрытой струей и сверху значение

коэффициента К8 увеличивается соответственно в 1,8 и 3,5 раза. Коэффициенты К5Х и К5Т принимаются по таблицам приложения 1.

Таблица 4.1.

Коэффициент К8 при наливе нефтепродуктов в нижнюю часть емкости

| Давление насыщенных паров, гПа | Климатическая зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | северная | средняя | южная |
| <67 67 – 133 133 – 266 266 – 399 399 – 532 >532 | 0,50 0,50 0,51 0,52 0,53 0,55 | 0,50 0,51 0,51 0,53 0,54 0,56 | 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,60 |

4.1.3. При сливе нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и нефтеналивных судов расчет среднего количества валовых выбросов (кг/ч) в атмосферу ведется по формуле:

(4.3)

где - годовой объем сливаемой из цистерн (судов) жидкости (м3/год); принимается, что температура газового пространства равна температуре атмосферного воздуха.

4.1.4. Среднее количество валовых выбросов в атмосферу из емкостей технологических установок и реагентного хозяйства рассчитывается по формуле:

(4.4)

где объем жидкости, поступающей в емкость в течение года (м3/год); К5Х, К5Т берутся из приложения 1. К6, К7 определяются так же, как для резервуаров (см. приложения 2 и 3); коэффициент К9 принимается: при эксплуатации в режиме «буферный» по табл.4.2. в зависимости от отношения высоты h к диаметру d выбросной трубы; при эксплуатации в режиме «мерник» К9 = 1.

Таблица 4..2.

Коэффициент Ко в зависимости от отношения высоты

(h м) к диаметру (d м) выбросной трубы емкости.

<1    1 – 2    2 – 3     3 – 4     4 – 5    5 – 7     7 – 9    9 – 11   11 – 14     14 – 17    17 – 21     >21

К9…  1,00   0,97     0,86      0,72      0,58     0,44      0,32      0,24       0,17          0,12         0,11       0,07

4.2. Выбросы из емкостей с многокомпонентными жидкостями. Выбросы веществ в атмосферу из резервуаров, емкостей железнодорожных цистерн и нефтеналивных судов (кг/ч) с многокомпонентными жидкостями (нефтью, нефтепродуктами) определяются по формуле:

(4.5)

где Пвал – валовые выбросы на соответствующих емкостей (кг/ч); PS(38)i, РS(38)  - давление насыщенных паров при 38оС i- го вещества соответственно над чистой и многокомпонентной жидкостью (гПа); Mi и Мп – молекулярные массы паров i-го вещества и многокомпонентной жидкости (см. табл. 5.2 раздела 5); Хi – молекулярная доля i-го вещества в многокомпонентной жидкости (кг моль/кг моль смеси).

Значения давления насыщенных паров при температуре 38оС: бензола – 223,8 гПа, толуола – 71,7 гПа, ксилолов – 21,7 гПа, сероводорода – 27920 гПа.

Молекулярную долю i-го вещества в многокомпонентной жидкости приближенно можно рассчитать по формуле:

,                                                              (4.6)

где xi – массовая доля i-го вещества в многокомпонентной жидкости (кг/кг смеси); Мж – молекулярная масса многокомпонентной жидкости, значения которой принимаются по табл. 4.3 в зависимости от средней температуры кипения жидкости.

Значения массовых долей сероводорода и ароматических углеводородов – бензола, толуола, ксилолов в нефтях и нефтепродуктах – принимаются по данным справочника «Нефти СССР» т. 1 – 4 (М. Химия, 1972), в котором приведены суммарные массовые концентрации ароматики для ряда нефтяных фракций, причем в нефтяных за концентрацию бензола принимается суммарная концентрация ароматики во фракции 60 – 95оС, толуола – во фракции 95 – 122оС, ксилолов – во фракции 122 – 150оС.

При отсутствии значения массового содержания i-го компонента в парах нефтепродуктов их выбросы на нефтеперерабатывающих предприятиях можно рассчитать по формуле:

,                                                          (4.7)

где Сi – массовая концентрация i-го компонента в парах нефтепродукта (% по массе) принимается по табл. 4.4.

Таблица 4.3.

Значения молекулярной массы нефтепродуктов в зависимости от средней температуры кипения оС

|  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 66,4 66,75 67,1 67,4 67,8 68,1 68,5 68,8 69,2 69,5 69,9 70,3 70,6 71,0 71,4 71,7 72,1 72,5 72,8 73,2 73,6 74,0 74,4 74,7 75,1 75,5 75,9 76,3 76,8 77,1 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | 77,5 77,9 78,3 78,7 79,1 79,5 79,9 80,4 80,8 81,2 81,6 82,0 82,4 82,9 83,3 83,7 84,1 84,5 85,0 85,5 85,9 86,3 86,8 87,2 87,7 88,1 88,6 89,0 89,4 89,9 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 | 90,4 90,9 91,3 91,8 92,2 92,7 93,2 93,7 94,1 94,6 95,1 95,6 96,0 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 99,5 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,1 106,1 107,3 108,3 109,3 | 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 | 110,4 111,5 112,6 113,7 114,8 115,9 117,0 118,2 119,3 120,4 121,6 122,8 123,9 125,1 126,3 127,5 128,7 129,9 131,1 132,3 133,0 134,8 136,0 137,4 138,6 139,9 141,0 142,0 143,0 144,5 | 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 | 146,0 147,0 148,0 149,5 151,0 152,5 153,5 155,0 156,0 157,5 159,0 160,0 161,5 162,5 164,0 165,5 167,0 169,0 172,5 176,0 180,0 184,0 187,5 191,5 195,0 199,0 203,5 207,0 211,5 215,0 | 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 | 220,0 224,0 228,5 237,5 238,0 234,0 247,0 254,0 257,5 263,0 268,0 273,0 278,5 284,0 298,5 300,0 312,5 324,5 337,5 350,0 364,0 378,0 392,0 407,0 422,0 438,5 455,0 474,0 491,0 510,0 |

Таблица 4.4.

Концентрация загрязняющих веществ (% по массе)

в парах различных нефтепродуктов.

| Наименование нефтепродукта | Углеводороды |  |  |  |  |  | Сероводо-род |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предель-ные | аромати-ческие | непре-дельные | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | бензол | толуол | ксилол |  |
| Сырая нефть Прямогонные бензиновые фракции 62 – 105 85 – 105 85 – 120 85 – 180 105 – 140 120 – 140 140 – 180 НК – 180 Стабильный катализат Бензин-рафинад Крекинг-бензин Ловушечный продукт Керосин Дизельное топливо Мазут | 99,94 99,05 99,90 98,64 97,61 99,25 95,04 95,90 99,57 99,45 92,84 98,88 74,03 98,31 99,84 99,57 99,31 | - 0,95 6,10 1,36 2,39 0,75 4,96 4,10 1,43 0,55 7,16 1,12 0,97 1,56 0,10 0,15 0,21 | - - - - - - - - - - - - 25,00 - - - - | - 0,55 5,89 0,24 0,05 0,15 - - - 0,27 2,52 0,44 0,58 - - - - | - 0,40 0,21 1,12 2,34 0,35 3,81 2,09 - 0,18 2,76 0,42 0,27 - - - - | - - - - - 0,25 1,15 2,01 0,43 0,10 1,88 0,26 0,12 - - - - | 0,06 - - - - - - - - - - - - - 0,13 0,06 0,28 0,48 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА К5

Для расчета температуры газового пространства емкостей необходимо иметь замеренные значения средних температур нефти и нефтепродуктов, находящихся в соответствующих емкостях, за шесть наиболее холодных и шесть наиболее теплых месяцев года.

Для наземных металлургических необогреваемых и подземных железобетонных резервуаров температура за шесть наиболее холодных месяцев определяется по формуле:

(П.1.1)

а за шесть наиболее теплых месяцев по формуле:

(П.1.2)

где tах и tат – средние арифметические значения температуры атмосферного воздуха соответственно за шесть наиболее холодных и шесть наиболее теплых месяцев года (оС); К1т, холодных месяцев, принимаемые по табл. П.1.1; К4 для подземных резервуаров равен единице, а для наземных металлических необогреваемых резервуаров принимается по табл. П.1.2. в зависимости от окраски поверхности резервуара и климатической зоны (условное разделение территории К на климатические зоны представлено в табл. П.1.1); - средние температуры нефтепродуктов в шесть теплых и шесть холодных месяцев.

Средняя температура газового пространства обогреваемых резервуаров принимается равной температуре жидкости в резервуаре.

При наливе жидкостей в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда температура газового пространства составит:

,                                                          (П.1.3)

,                                                       (П.1.4)

где К4 принимается по табл. П.1.2; для нефтеналивных судов К4 = 1; tжх, tжт – средние арифметические значения температуры жидкости в резервуаре соответственно за шесть холодных и шесть теплых месяцев года (оС).

При сливе жидкости из железнодорожных цистерн и наливных судов средняя температура газового пространства этих емкостей принимается равной средней температуре атмосферного воздуха за соответствующий период:

…                                                                 (П.1.5)

…                                                                (П.1.6)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА К6

Значение коэффициента К6 принимается по табл. П.2.1. – П.2.3. в зависимости от размещения предприятий в той или иной климатической зоне, от давления насыщенных паров Рs(38) и от годовой оборачиваемости резервуара n:

,                                                                          (П.2.1)

где Vж – объем жидкости, поступающей в резервуар в течение года (м3/год); Vр – объем резервуара (м3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА К7

Значение коэффициента К7 принимается по табл. П.3.1. в зависимости от оснащенности резервуара техническими средствами сокращения потерь и режима эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РS(38)

Значение давления насыщенных паров РS(38)  для многокомпонентных жидкостей (нефти и нефтепродуктов) принимается по табл. П.4.1. в зависимости от значений эквивалентной температуры начала кипения жидкости (tэкв оС), определяется по формуле:

,                                                              (П.4.1)

где tнк и tкк – температура соответственно начала и конца кипения многокомпонентной жидкости (оС).

Для однокомпонентных жидкостей значения PS(38) (гПа) рассчитываются по формулам:

,                                                      (П.4.2)

,                                                  (П.4.3)

где А, В, С – константы зависящие от природы вещества (см. «Справочник химика» т. 1, Л., Химия, 1967).

Для многокомпонентных жидкостей (нефтепродуктов) средняя молекулярная масса паров принимается по табл. 5.2. (см. раздел 5) в зависимости от температуры начала кипения смеси веществ.

Для паров нефти в зависимости от количества растворенных в ней углеводородных газов С1 – С4 молекулярная масса имеет следующие значения:

Массовое содержание в нефти

углеводородов С1 – С2, %…….                        >2,5                          1,5 – 2,5                               <1,5

Молекулярная масса паров

нефти…………………………..                          50                                55                                       60

Значения коэффициента К5Х и К5Т принимаются по таблицам приложения 1 в зависимости от давления насыщенных паров РS(38) и соответственно средних температур газового пространства резервуара tгх и tгт.

Таблица П.1.1.

Значения коэффициентов К1, К2, К3 в зависимости от температуры жидкости в резервуаре.

| Период | Температу-ра в резер-вуаре, оС | К1 | К2 | К3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземные резервуары |  |  |  |  |
| Шесть наиболее холодных месяцев Шесть наиболее теплых месяцев | < 20 20 – 35 35 – 60 > 60 < 35 35 – 50 50 – 75 > 75 | 0,3 - -5,77 -10,80 6,12 4,33 -2,04 -8,41 | 0,37 0,33 0,26 0,65 0,41 0,37 0,57 0,99 | 0,62 0,63 0,77 0,89 0,51 0,59 0,62 0,75 |
| Подземные железобетонные резервуары |  |  |  |  |
| Шесть наиболее холодных месяцев Шесть наиболее теплых месяцев | < 25 25 – 40 40 – 60 > 60 < 35 35 – 50 50 – 75 > 75 | 1,62 1,60 1,60 4,2 6,10 0,30 0,40 8,95 | 0,19 0,15 0,10 0,06 0,17 0,15 0,05 0,07 | 0,74 0,72 0,70 0,68 0,36 0,75 0,83 0,65 |

Таблица П.1.2.

Значения коэффициента К4

|  | Климатическая зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | южная | средняя | северная |
| Резервуары наземные: окраска черная окраска алюминиевая теплоотражающая эмаль Железнодорожные цистерны: окраска черная окраска алюминиевая | 1,39 1,14 0,92 1,29 1,12 | 1,22 1,00 0,81 1,18 1,00 | 1,12 0,92 0,78 1,11 0,96 |

Таблица П.1.3.

Условное разделение территории Кыргызской Республики на климатических зоны

для применения норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов

при расчетах выбросов вредных веществ в атмосферу.

Кыргызская Республика

Кыргызская Республика

Таблица П.1.4.

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 966 . . . 500 гПа

| Tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 966 | 965-901 | 900-834 | 833-765 | 764-701 | 700-634 | 633-567 | 566-500 |
| -30 и менее -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 и более | 0,051 0,053 0,057 0,060 0,063 0,067 0,070 0,074 0,078 0,082 0,087 0,091 0,096 0,100 0,111 0,117 0,123 0,129 0,135 0,141 0,148 0,155 0,162 0,170 0,178 0,185 0,194 0,202 0,211 0,221 0,221 0,230 0,240 0,250 0,261 0,272 0,283 0,294 0,306 0,319 0,331 0,342 0,358 0,372 0,386 0,401 0,416 0,432 0,448 0,465 0,482 0,489 0,517 0,535 0,554 0,574 0,594 0,615 0,636 0,657 0,679 0,702 0,725 0,749 0,774 0,799 0,824 0,850 0,877 0,905 0,933 0,962 0,982 1,002 1,053 1,084 1,116 1,148 1,183 1,218 1,253 | 0,049 0,051 0,054 0,058 0,061 0,064 0,068 0,072 0,076 0,079 0,084 0,088 0,093 0,098 0,103 0,108 0,113 0,119 0,123 0,131 0,137 0,144 0,151 0,158 0,165 0,173 0,181 0,189 0,198 0,207 0,216 0,225 0,235 0,245 0,256 0,267 0,278 0,289 0,301 0,314 0,326 0,339 0,353 0,367 0,381 0,396 0,412 0,427 0,443 0,460 0,477 0,495 0,512 0,531 0,550 0,570 0,590 0,611 0,632 0,654 0,677 0,700 0,723 0,747 0,772 0,797 0,823 0,850 0,877 0,906 0,934 0,963 0,994 1,025 1,056 1,088 1,120 1,153 1,189 1,225 1,260 | 0,046 0,049 0,052 0,055 0,058 0,062 0,065 0,069 0,07 0,077 0,081 0,085 0,090 0,094 0,099 0,105 0,110 0,116 0,121 0,127 0,134 0,140 0,147 0,164 0,166 0,169 0,177 0,185 0,193 0,202 0,211 0,222 0,231 0,241 0,251 0,262 0,273 0,285 0,296 0,309 0,321 0,334 0,348 0,362 0,376 0,391 0,407 0,422 0,439 0,455 0,473 0,490 0,508 0,527 0,565 0,587 0,596 0,608 0,629 0,651 0,674 0,695 0,721 0,745 0,770 0,796 0,822 0,849 0,877 0,906 0,935 0,965 0,996 1,027 1,059 1,092 1,125 1,159 1,195 1,231 1,268 | 0,044 0,047 0,050 0053 0,056 0,059 0,063 0,066 0,070 0,074 0,078 0,082 0,087 0,091 0,096 0,101 0,107 0,112 0,188 0,124 0,130 0,136 0,143 0,150 0,157 0,165 0,172 0,181 0,189 0,197 0,207 0,216 0,226 0,236 0,246 0,257 0,268 0,280 0,292 0,308 0,317 0,329 0,343 0,357 0,371 0,386 0,402 0,417 0,434 0,450 0,468 0,486 0,504 0,525 0,542 0,562 0,583 0,604 0,626 0,648 0,671 0,695 0,719 0,743 0,769 0,795 0,821 0,849 0,877 0,907 0,936 0,966 0,998 1,030 1,062 1,095 1,129 1,164 1,200 1,234 1,275 | 0,042 0,045 0,048 0,051 0,054 0,057 0,060 0,064 0,067 0,071 0,075 0,079 0,084 0,088 0,093 0,098 0,103 0,108 0,114 0,120 0,126 0,132 0,139 0,146 0,153 0,160 0,168 0,176 0,184 0,193 0,202 0,211 0,221 0,231 0,241 0,252 0,263 0,275 0,287 0,299 0,312 0,324 0,338 0,352 0,366 0,381 0,397 0,412 0,429 0,446 0,464 0,482 0,500 0,523 0,538 0,558 0,579 0,601 0,623 0,645 0,668 0,692 0,716 0,742 0,767 0,794 0,821 0,848 0,877 0,907 0,937 0,968 1,000 1,032 1,065 1,103 1,133 1,169 1,206 1,244 1,282 | 0,040 0,043 0,044 0,045 0,051 0,055 0,058 0,061 0,065 0,068 0,072 0,076 0,081 0,085 0,090 0,094 0,100 0,105 0,110 0,116 0,122 0,128 0,135 0,142 0,149 0,156 0,164 0,172 0,180 0,189 0,197 0,206 0,216 0,226 0,237 0,247 0,258 0,270 0,282 0,294 0,306 0,319 0,333 0,347 0,361 0,377 0,392 0,408 0,424 0,441 0,459 0,477 0,495 0,518 0,534 0,555 0,575 0,597 0,619 0,642 0,665 0,690 0,714 0,740 0,766 0,792 0,820 0,848 0,877 0,908 0,938 0,969 1,002 1,035 1,069 1,108 1,138 1,174 1,212 1,251 1,280 | 0,039 0,041 0,043 0,046 0,049 0,052 0,055 0,058 0,062 0,066 0,069 0,073 0,078 0,082 0,086 0,091 0,096 0,101 0,107 0,113 0,118 0,124 0,131 0,138 0,145 0,152 0,160 0,167 0,176 0,184 0,193 0,202 0,213 0,221 0,231 0,242 0,253 0,265 0,277 0,289 0,302 0,314 0,328 0,342 0,357 0,372 0,387 0,403 0,420 0,437 0,454 0,473 0,491 0,515 0,530 0,551 0,572 0,594 0,616 0,639 0,663 0,687 0,712 0,738 0,738 0,791 0,819 0,848 0,877 0,908 0,939 0,971 1,004 1,037 1,072 1,106 1,142 1,179 1,218 1,257 1,297 | 0,036 0,039 0,041 0,044 0,046 0,050 0,053 0,056 0,059 0,063 0,066 0,070 0,074 0,079 0,083 0,088 0,093 0,098 0,099 0,109 0,115 0,121 0,127 0,134 0,140 0,148 0,155 0,163 0,171 0,180 0,188 0,197 0,207 0,217 0,227 0,237 0,248 0,260 0,272 0,284 0,297 0,309 0,323 0,337 0,351 0,367 0,382 0,398 0,415 0,432 0,450 0,468 0,486 0,510 0,526 0,547 0,568 0,590 0,613 0,636 0,660 0,685 0,710 0,736 0,736 0,790 0,818 0,847 0,877 0,909 0,940 0,971 1,006 1,040 1,075 1,110 1,146 1,184 1,223 1,264 1,304 |

Таблица П.1.5.

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 500 . . . 51 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500-435 | 434-368 | 367-301 | 300-234 | 233-168 | 167-117 | 116-91 | 90-51 |
| -30 и менее -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 и более | 0,034 0,037 0,039 0,042 0,044 0,047 0,050 0,053 0,056 0,060 0,064 0,067 0,071 0,075 0,080 0,084 0,089 0,094 0,099 0,105 0,111 0,117 0,123 0,130 0,136 0,143 0,151 0,159 0,167 0,175 0,184 0,193 0,202 0,212 0,222 0,233 0,243 0,255 0,267 0,279 0,292 0,304 0,318 0,332 0,347 0,362 0,378 0,393 0,410 0,427 0,445 0,452 0,464 0,502 0,543 0,552 0,565 0,587 0,610 0,633 0,657 0,682 0,708 0,734 0,761 0,789 0,818 0,847 0,877 0,909 0,941 0,974 1,008 1,043 1,078 1,114 1,151 1,189 1,229 1,270 1,316 | 0,032 0,035 0,037 0,039 0,042 0,045 0,048 0,052 0,054 0,057 0,061 0,064 0,068 0,072 0,077 0,081 0,086 0,092 0,096 0,101 0,107 0,113 0,119 0,125 0,132 0,139 0,147 0,154 0,162 0,170 0,179 0,188 0,197 0,207 0,217 0,228 0,238 0,250 0,262 0,274 0,287 0,299 0,313 0,327 0,342 0,357 0,373 0,389 0,406 0,423 0,441 0,459 0,478 0,498 0,518 0,539 0,561 0,583 0,606 0,630 0,654 0,680 0,705 0,732 0,760 0,788 0,817 0,846 0,877 0,909 0,942 0,975 1,010 1,047 1,081 1,118 1,155 1,195 1,235 1,277 1,319 | 0,031 0,033 0,035 0,038 0,040 0,043 0,045 0,048 0,052 0,055 0,058 0,062 0,066 0,070 0,074 0,078 0,083 0,088 0,093 0,098 0,104 0,110 0,116 0,122 0,129 0,136 0,143 0,151 0,158 0,167 0,175 0,184 0,194 0,203 0,213 0,224 0,234 0,246 0,258 0,270 0,282 0,295 0,309 0,323 0,338 0,353 0,369 0,385 0,402 0,419 0,437 0,456 0,474 0,494 0,515 0,536 0,558 0,580 0,604 0,627 0,652 0,677 0,704 0,730 0,758 0,787 0,816 0,845 0,877 0,910 0,943 0,976 1,012 1,049 1,084 1,121 1,159 1,199 1,240 1,282 1,325 | 0,026 0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 0,039 0,042 0,045 0,048 0,051 0,054 0,058 0,062 0,066 0,070 0,074 0,078 0,083 0,088 0,093 0,099 0,105 0,110 0,117 0,124 0,130 0,136 0,145 0,153 0,161 0,170 0,179 0,189 0,198 0,209 0,219 0,230 0,242 0,254 0,266 0,279 0,293 0,307 0,321 0,337 0,352 0,368 0,386 0,403 0,421 0,440 0,459 0,480 0,500 0,522 0,545 0,568 0,592 0,616 0,642 0,668 0,695 0,723 0,752 0,782 0,813 0,844 0,877 0,912 0,946 0,982 1,020 1,057 1,096 1,136 1,177 1,219 1,263 1,309 1,355 | 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032 0,034 0,037 0,039 0,042 0,045 0,048 0,051 0,055 0,058 0,062 0,066 0,070 0,075 0,080 0,084 0,090 0,095 0,100 0,107 0,113 0,120 0,127 0,134 0,142 0,150 0,158 0,167 0,176 0,186 0,196 0,206 0,217 0,228 0,240 0,251 0,276 0,279 0,293 0,307 0,323 0,338 0,354 0,372 0,389 0,408 0,427 0,446 0,467 0,488 0,510 0,533 0,557 0,581 0,607 0,633 0,660 0,688 0,717 0,747 0,778 0,810 0,843 0,877 0,913 0,949 0,986 1,026 1,065 1,106 1,148 1,192 1,236 1,283 1,332 1,381 | 0,019 0,020 0,022 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,034 0,036 0,039 0,042 0,045 0,048 0,051 0,054 0,0,58 0,062 0,068 0,071 0,075 0,080 0,085 0,088 0,097 0,103 0,109 0,116 0,123 0,130 0,138 0,148 0,154 0,163 0,173 0,183 0,193 0,204 0,215 0,226 0,239 0,262 0,265 0,279 0,293 0,308 0,324 0,340 0,358 0,376 0,394 0,414 0,433 0,454 0,476 0,498 0,522 0,546 0,571 0,597 0,624 0,652 0,681 0,711 0,742 0,774 0,807 0,842 0,877 0,914 0,952 0,991 1,033 1,074 1,117 1,161 1,207 1,253 1,304 1,355 1,407 | 0,017 0,018 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,036 0,038 0,041 0,044 0,047 0,051 0,054 0,058 0,062 0,066 0,070 0,076 0,081 0,086 0,092 0,098 0,104 0,110 0,117 0,124 0,132 0,140 0,148 0,157 0,167 0,176 0,186 0,197 0,208 0,220 0,232 0,245 0,258 0,272 0,286 0,302 0,318 0,334 0,351 0,368 0,386 0,407 0,427 0,448 0,470 0,493 0,516 0,541 0,566 0,593 0,620 0,648 0,678 0,708 0,740 0,772 0,806 0,841 0,877 0,915 0,954 0,994 1,036 1,078 1,122 1,167 1,214 1,262 1,314 1,366 1,420 | 0,015 0,016 0,017 0,019 0,021 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032 0,035 0,038 0,041 0,044 0,047 0,047 0,054 0,058 0,062 0,067 0,071 0,076 0,081 0,087 0,093 0,098 0,105 0,111 0,119 0,125 0,134 0,142 0,151 0,160 0,170 0,180 0,190 0,201 0,213 0,225 0,238 0,251 0,265 0,279 0,295 0,311 0,327 0,344 0,362 0,381 0,400 0,421 0,442 0,464 0,487 0,510 0,535 0,561 0,588 0,615 0,644 0,674 0,705 0,737 0,770 0,805 0,840 0,877 0,916 0,955 0,996 1,039 1,082 1,127 1,174 1,222 1,270 1,324 1,377 1,433 |

Таблица П.1.6.

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 50,5 . . . 0,011 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50,50-24,10 | 24,00-8,01 | 8,00-2,94 | 2,937-0,974 | 0,973-0,334 | 0,333-0,094 | 0,093-0,036 | 0,035-0,011 |
| -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 и более | 0,025 0,030 0,034 0,040 0,046 0,053 0,062 0,071 0,081 0,093 0,105 0,121 0,136 0,154 0,175 0,195 0,208 0,222 0,235 0,248 0,262 0,279 0,256 0,313 0,329 0,346 0,368 0,389 0,411 0,432 0,453 0,480 0,507 0,534 0,561 0,587 0,621 0,654 0,688 0,721 0,754 0,796 0,837 0,877 0,920 0,961 1,012 1,065 1,116 1,167 1,217 1,276 1,334 1,394 1,453 1,509 1,584 1,656 1,727 1,801 1,963 2,144 2,322 2,530 2,716 2,933 2,176 3,412 3,589 3,872 4,155 4,460 4,776 5,117 5,475 5,853 6,242 6,659 7,097 7,559 8,042 8,546 9,076 | 0,015 0,020 0,022 0,026 0,032 0,036 0,044 0,051 0,060 0,070 0,080 0,094 0,108 0,125 0,144 0,163 0,176 0,188 0,202 0,214 0,227 0,244 0,261 0,278 0,295 0,311 0,334 0,356 0,378 0,400 0,422 0,451 0,479 0,508 0,536 0,564 0,601 0,538 0,674 0,710 0,746 0,792 0,838 0,877 0,931 0,976 1,033 1,092 1,149 1,206 1,262 1,333 1,404 1,476 1,548 1,617 1,706 1,794 1,879 1,967 2,161 2,374 2,584 2,842 3,096 3,376 3,685 3,985 4,327 4,650 5,087 5,509 5,951 6,427 6,935 7,474 8,035 8,631 9,281 9,958 10,67 11,43 12,12 | 0,009 0,012 0,014 0,017 0,021 0,025 0,031 0,036 0,043 0,051 0,061 0,073 0,085 0,100 0,117 0,135 0,147 0,159 0,171 0,183 0,196 0,212 0,268 0,245 0,271 0,277 0,300 0,322 0,345 0,367 0,389 0,419 0,449 0,479 0,508 0,537 0,577 0,616 0,656 0,694 0,733 0,784 0,835 0,877 0,937 0,987 1,053 1,119 1,184 1,248 1,313 1,396 1,479 1,563 1,647 1,728 1,835 1,939 2,042 2,148 2,383 2,643 2,901 3,224 3,544 3,921 4,300 4,689 5,168 5,649 6,173 6,755 7,321 8,021 8,712 9,472 10,28 11,09 12,08 13,05 14,10 15,24 16,37 | 0,006 0,008 0,010 0,013 0,016 0,019 0,023 0,027 0,033 0,041 0,045 0,056 0,066 0,079 0,095 0,109 0,121 0,132 0,143 0,155 0,165 0,182 0,197 0,214 0,228 0,245 0,268 0,290 0,312 0,334 0,356 0,388 0,418 0,449 0,479 0,510 0,553 0,595 0,636 0,678 0,719 0,776 0,832 0,877 0,944 0,999 1,074 1,149 1,223 1,297 1,369 1,467 1,564 1,662 1,759 1,854 1985 2,107 2,231 2,357 2,649 2,694 3,281 3,689 4,092 4,469 5,059 5,559 6,185 6,812 7,511 9,297 9,062 10,02 10,97 12,02 13,15 14,29 15,69 17,05 18,58 20,23 21,86 | 0,014 0,019 0,024 0,027 0,032 0,041 0,050 0,061 0,074 0,087 0,098 0,108 0,118 0,128 0,138 0,154 0,169 0,184 0,199 0,214 0,242 0,259 0,269 0,296 0,323 0,377 0,383 0,429 0,456 0,482 0,527 0,572 0,611 0,661 0,704 0,767 0,829 0,877 0,952 1,013 1,098 1,184 1,267 1,351 1,433 1,548 1,661 1,776 1,759 2,000 2,155 2,205 2,454 2,606 2,955 3,353 3,745 4,263 4,775 5,387 6,027 6,678 7,520 8,362 9,303 10,36 11,40 12,73 14,05 15,53 17,14 18,76 20,76 22,75 24,96 27,39 29,80 | 0,008 0,016 0,017 0,023 0,030 0,037 0,046 0,058 0,069 0,078 0,087 0,0,96 0,105 0,114 0,128 0,143 0,157 0,181 0,185 0,207 0,228 0,250 0,272 0,293 0,325 0,358 0,390 0,422 0,454 0,502 0,549 0,596 0,643 0,689 0,757 0,825 0,877 0,961 1,027 1,124 1,221 1,316 1,411 1,505 1,638 1,771 1,905 2,038 2,169 2,355 2,537 2,717 2,900 3,330 3,823 4,311 4,973 5,626 6,386 7,259 8,114 9,244 10,37 11,65 13,12 14,54 15,41 18,26 20,36 22,68 25,00 27,95 30,87 34,14 37,77 41,36 | 0,024 0,047 0,053 0,061 0,069 0,077 0,086 0,093 0,106 0,119 0,133 0,146 0,159 0,179 0,200 0,221 0,243 0,263 0,295 0,328 0,361 0,394 0,426 0,476 0,526 0,575 0,625 0,673 0,748 0,822 0,877 0,951 1,043 1,153 1,263 1,371 1,479 1,585 1,743 1,898 2,056 2,038 2,365 2,590 2,811 3,029 3,251 3,780 4,397 5,000 5,856 6,695 7,725 8,839 9,967 11,59 13,03 14,79 16,82 18,79 21,45 24,08 27,11 30,47 33,84 38,21 42,54 47,45 52,95 58,36 | 0,040 0,047 0,054 0,061 0,067 0,073 0,086 0,098 0,111 0,122 0,134 0,154 0,174 0,194 0,214 0,233 0,266 0,299 0,332 0,365 0,397 0,449 0,501 0,553 0,604 0,655 0,737 0,818 0,877 0,958 1,058 1,183 1,309 1,432 1,555 1,676 1,861 2,045 2,229 2,212 2,593 2,866 2,134 3,400 3,669 4,326 5,104 5,871 6,973 8,060 9,415 10,90 12,41 14,52 16,61 19,07 21,02 24,72 28,55 32,34 36,76 41,75 46,72 55,32 59,85 67,36 75,83 84,20 |

Таблица П.1.7.

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 11 x 10-3 . . . 1,3 х 10-5 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11х10-3… …4х10-3 | 4х10-3… …12х10-4 | 12х10-4… …4х10-4 | 4х10-4… …12х10-5 | 12х10-5… …13х10-7 | 13х10-7… …13х10-8 | 13х10-8… …1,3х10-9 | < 1,3х10-9 |
| 25 и менее 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 104 106 108 110 115 120 и более | 0,211 0,244 0,276 0,309 0,341 0,373 0,428 0,482 0,536 0,589 0,643 0,731 0,818 0,877 0,991 1,076 0,214 0,352 1,488 1,623 1,757 1,971 2,183 2,396 2,508 2,816 3,139 3,390 3,639 3,891 4,397 4,874 5,343 5,815 6,276 6,743 7,432 8,125 8,814 9,489 10,17 11,15 12,14 13,12 14,07 15,05 15,44 17,81 19,19 20,56 21,90 23,83 25,75 27,66 29,56 31,41 34,06 36,68 39,90 41,90 44,49 48,05 51,53 55,05 58,55 62,04 66,78 71,49 76,18 80,84 85,47 91,71 97,92 104,1 110,2 116,3 131,1 147,6 165,7 186,1 208,3 274,5 358,2 | 0,182 0,214 0,246 0,278 0,310 0,341 0,398 0,454 0,510 0,566 0,621 0,717 0,812 0,877 1,001 1,095 1,254 1,414 1,572 1,728 1,884 2,141 2,396 2,652 2,907 3,157 3,565 3,965 4,362 4,762 5,155 5,786 6,407 7,032 7,644 8,262 9,189 10,12 11,05 11,96 12,88 14,27 15,67 17,07 18,43 19,81 21,84 23,82 25,83 27,82 29,77 32,68 35,57 38,45 41,32 44,11 48,21 52,28 56,33 60,36 64,37 70,04 75,59 81,20 86,78 92,33 100,1 107,8 115,4 123,1 130,6 141,1 151,5 161,8 172,1 182,3 208,1 236,4 268,1 303,7 342,9 461,8 614,9 | 0,314 0,373 0,431 0,489 0,547 0,604 0,708 0,811 0,877 1,017 1,118 1,293 1,479 1,657 1,834 2,009 2,312 2,614 2,916 3,217 3,512 4,013 4,505 4,994 5,486 5,968 6,762 7,543 8,328 9,098 9,875 11,11 12,35 13,58 14,78 16,01 17,88 19,76 21,64 23,48 25,33 28,17 30,96 33,77 36,56 39,29 43,50 47,69 51,85 55,99 60,04 66,07 72,07 78,04 83,98 89,89 98,48 106,8 115,3 123,8 132,2 144,2 156,2 168,1 179,9 191,7 208,3 224,8 241,3 257,6 273,8 314,4 360,4 412,1 470,0 536,1 763,6 898,8 | 0,389 0,443 0,509 0,588 0,701 0,813 0,877 1,035 1,145 1,348 1,551 1,752 1,957 2,148 2,505 2,859 3,214 3,568 3,915 4,528 5,131 5,730 6,332 6,923 7,945 8,952 9,963 10,95 11,95 13,58 15,22 16,84 18,44 20,04 22,60 25,17 27,72 30,22 32,75 36,76 40,71 44,68 48,62 52,48 58,47 64,44 70,36 76,26 82,02 102,8 132,6 156,1 164,8 185,2 186,6 187,7 189,1 190,4 191,7 210,6 229,3 247,9 266,5 284,9 311,6 338,1 364,5 390,7 416,8 483,4 558,9 644,7 743,0 853,0 1196 1554 | 0,767 0,877 1,009 1,162 1,395 1,627 1,856 2,084 2,310 2,740 3,167 3,596 4,022 4,442 5,205 5,957 6,704 7,455 8,192 9,517 10,82 12,13 13,42 14,72 16,93 19,14 21,43 23,51 25,69 29,27 32,86 36,43 39,94 43,47 49,31 55,04 60,81 66,55 72,17 81,21 90,20 99,14 108,0 116,7 130,6 144,5 158,3 172,0 185,6 206,3 226,5 246,8 267,1 287,3 318,5 349,4 380,3 410,9 441,4 485,7 529,8 573,7 617,3 660,7 772,8 902,1 1050 1221 1413 2028 2664 | 4,100 5,020 5,940 6,860 7,800 8,720 9,640 10,56 11,48 12,46 13,32 15,97 18,62 21,27 23,92 26,57 29,22 31,87 34,52 37,17 39,80 46,90 54,00 61,10 68,20 75,30 82,40 89,50 96,60 103,7 110,8 128,1 145,4 162,7 180,0 197,3 214,6 231,9 249,2 266,5 283,8 324,2 364,6 405,0 445,0 485,0 525,0 565,0 605,0 645,0 688,0 866,0 1044 1222 1400 1573 2488 6406 | 21,40 27,01 32,62 38,23 43,84 49,45 55,06 60,67 66,28 71,89 77,50 95,28 112,9 130,5 148,2 165,9 183,6 201,3 218,9 236,6 254,3 305,9 357,5 409,1 460,7 512,3 563,9 615,5 667,0 719,0 770,0 913,0 1036 1199 1342 1485 1628 1771 1914 2057 2196 2908 3620 4332 5044 5754 9954 14150 | 163,4 213,1 262,8 312,5 362,2 411,9 461,6 511,3 561,0 610,7 660,0 835,0 1010 1185 1360 1535 1710 1885 2060 2235 2406 2974 3542 4110 4678 5246 5814 6382 6950 7518 8089 11443 14797 18151 21505 24855 48150 71446 |

Таблица П.2.1.

Значения коэффициента К6 климатической зоны для Кыргызской Республики

| Значение годовой оборачиваемости резервуара n | PS(38) гПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 67 | 67 – 133 | 133 – 266 | 266 – 399 | 399 – 532 | > 532 |
| < 12 13-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47 52-55 56-59 60-63 68-71 72-75 76-79 80-105 106-131 132-200 > 200 | 1,39 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,31 1,29 1,28 1,27 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,17 | 1,54 1,51 1,48 1,46 1,44 1,42 1,40 1,38 1,34 1,32 1,30 1,28 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22 1,20 | 2,15 2,06 1,98 1,90 1,83 1,75 1,66 1,60 1,48 1,44 1,40 1,35 1,33 1,31 1,30 1,28 1,27 1,24 | 2,75 2,62 2,49 2,35 2,21 2,09 1,91 1,80 1,62 1,55 1,51 1,44 1,40 1,37 1,35 1,33 1,31 1,28 | 3,66 3,28 3,00 2,61 2,44 2,33 2,11 1,99 1,76 1,69 1,63 1,53 1,49 1,45 1,43 1,41 1,38 1,31 | 4,41 3,97 3,66 3,15 2,83 2,83 2,55 2,41 2,13 2,05 1,97 1,84 1,80 1,76 1,73 1,71 1,68 1,59 |

Таблица П.3.1.

Значения коэффициента К7

| Оснащенность резервуара техническими средствами сокращения потерь | Значение К7 |
| --- | --- |
| Режим эксплуатации «мерник» |  |
| Резервуар не оборудован понтоном или плавающей крышей, имеет открытый люк или снятый дыхательный клапан Резервуар открытых люков не имеет, оборудован непримерзающими дыхательными клапанами, обеспечивающими избыточное давление в резервуаре 19,6 гПа 19,6 – 98 гПа: южная зона средняя зона северная зона 98 – 147 гПа: южная зона средняя зона северная зона 147 – 196 гПа: южная зона средняя зона северная зона 196 – 245 гПа: южная зона средняя зона северная зона Резервуар оборудован понтоном Резервуар оборудован плавающей крышей Резервуар включен в газоуравнительную систему группы резервуаров, у которых совпадение откачки и закачки продукта составляет: 100 – 90% 90 – 80% 80 – 70% 70 – 50% 50 – 30% < 30% | 1,10 1,00 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,87 0,90 0,87 0,85 0,86 0,87 0,85 0,20 0,15 0,20 0,35 0,45 0,60 0,70 0,85 |
| Режим эксплуатации «буферный» |  |
| Резервуар имеет открытый люк или снятый дыхательный клапан Резервуар оборудован дыхательными клапанами а непримерзающими тарелками, открытых люков не имеет. Резервуар оборудован понтоном Резервуар оборудован плавающей крышей | 0,30 0,20 0,15 0,10 |

П р и м е ч а н и е. 1. Под режимом эксплуатации резервуара «мерник» понимается такой режим, при котором происходит изменение высоты уровни жидкости в резервуаре. 2. Под режимом эксплуатации резервуар «буферный» понимается режим, характеризующийся постоянством уровня жидкости в резервуаре, т.е. совпадением объема закачки и откачки продукта.

Таблица П.4.1.

Значение давления насыщенных паров РS(38) (гПа) в зависимости

от эквивалентной температуры начала кипения нефтепродукта tэкв (оС)

| tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 1982 1915 1862 1808 1756 1702 1649 1596 1543 1490 1450 1396 1357 1310 1282 1232 1194 1150 1115 1083 1043 1011 980 944 915 882 855 830 799 775 747 725 698 673 652 629 609 588 569 548 529 512 493 467 459 444 428 413 | 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 | 398 386 371 358 346 332 320 308 298 287 278 269 258 245 239 231 222 215 206 198 191 183 177 167 164 158 152 146 141 136 117 125 121 116 112 106 103 99 95 91 88 85 81 78 76 72 69 66 | 113 114 115 116 117 118 119 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 | 64 61 59 56 54 52 50 48 44 40 37 34 32 29 26 25 23 21 19 17 16 15 13,0 12,1 11,0 10,0 9,3 8,5 6,6 5,3 4,2 3,3 2,6 1,9 1,6 1,3 1,0 0,74 0,58 0,45 0,34 0,26 0,20 0,15 0,12 0,09 0,06 0,05 | 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 | 3,7 х 10-2 2,7 х 10-2 2,0 х 10-2 1,5 х 10-2 1,1 х 10-2 8,0 х 10-3 6,0 х 10-3 4,0 х 10-3 3,2 х 10-3 2,3 х 10-3 1,60 х 10-3 1,19 х 10-3 8,53 х 10-4 6,08 х 10-4 4,31 х 10-4 3,04 х 10-4 2,14 х 10-4 1,50 х 10-4 1,05 х 10-4 7,32 х 10-5 5,02 х 10-5 3,48 х 10-5 2,40 х 10-5 1,62 х 10-5 1,10 х 10-5 7,46 х 10-6 5,00 х 10-6 3,35 х 10-6 2,23 х 10-6 1,47 х 10-6 9,79 х 10-7 6,35 х 10-7 4,14 х 10-7 2,68 х 10-7 1,72 х 10-7 1,11 х 10-7 7,07 х 10-8 5,01 х 10-8 2,82 х 10-8 1,77 х 10-8 1,09 х 10-8 6,78 х 10-9 4,17 х 10-9 2,54 х 10-9 1,54 х 10-9 1,27 х 10-10 5,54 х 10-10 3,28 х 10-10 |