6. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

  - Газы из действующих горящих терриконов и хребтовых отвалов.

Расчет выбросов (т/сут) производится по формуле:

,                                                              (6.1.)

где т – коэффициент, зависящий от качества угля (табл. 6.1.), Н – высота отвала (м); D – количество породы, выдаваемой в отвал.

Таблица 6.1.

Значения коэффициента т

| Загрязняющее вещество | Донецкий бассейн | Львовско-Волынский бассейн |
| --- | --- | --- |
| Окись углерода Двуокись углерода Сернистый газ Сероводород Окислы азота | 0,2 2,5 0,02 0,01 0,002 | 2,0 9,3 0,5 0,03 0,006 |

6.2. Газы из горящих плоских отвалов. Расчет выбросов (т/сут) (для донецкого бассейна) производится по формуле:

( 6.2.)

где q – удельное газовыделение (кг/(м2 сут)); для СО q = 7,6; для СО2 q = 138; для SO2 q = 1,7; для H2S q = 0,5; для NO + NO2 q = 0,12; S – площадь основания плоского отвала (м2); Н – средняя высота отвала (м).

6.3. Газы из недействующих горящих отвалов.  Расчет выбросов (т/сут) из отвалов, не действующих менее трех лет, производится по формуле:

,                                                                     (6.3.)

где ПП – количество загрязняющих веществ газов, выделяющихся из отвалов после прекращения эксплуатации (т/сут); П – количество загрязняющих газов, выделяющихся из отвалов во время эксплуатации (т/сут); f – коэффициент, зависящий от времени, в течение которого отвал не действовал; через 1 год f = 0,5, через 2 года – 0,3, через 3 года – 0,1 (затем выделения становятся незначительными).

6.4. Пыль из действующих терриконов и хребтовых отвалов. Расчет выбросов (т/сут) производится по формуле:

(6.4.)

где k – коэффициент, зависящий от высоты отсыпки и количества породы (ориентировочно равен 0,01).

6.5. Пыль из недействующих отвалов. Расчет выбросов (т/сут) из отвалов, не действующих более трех лет, производится по формуле:

(6.5.)

где S – поверхность отвала (м2).

6.6. Пыль с поверхности штабелей угля. Расчет сдувания пыли (мг/(м2 с)) может быть выполнен с учетом скорости ветра и содержания частиц пыли размером менее 10 мкм по формуле:

,                                                 (6.6.)

где N10 – содержание в угле частиц пыли размером менее 10 мкм (% по массе); vв- скорость ветра (м/с).

6.7. Пыль с открытых площадей (отвалов, уступов) в угольных разрезах. Расчет выбросов (кг/с) производится по формуле:

,                                                                   (6.7.)

где S – открытая площадь (м2); Wc – удельная сдуваемость пыли (принимается с учетом скорости ветра на дне разреза и на поверхности отвала); для угольной пыли Wс = 1,0 х 10-6 кг/(м2 с), для пыли породы (на отвале) Wc  = 0,1 х 10-6 кг/(м2 с); г – коэффициент измельчения горной массы (ориентировочно принимается равным 0,1).

6.8. Пыль при работе буровых станков и конвейерного транспорта. Расчет выбросов (мг/с) может быть выполнен по формуле:

,                                                                     (6.8.)

где С – концентрация пыли в канале или на выходе из пылеулавливающего колпака (мг/м3); V – расход воздуха в канале или на выходе из пылеулавливающего колпака (м3/с).

Концентрация пыли в воздушном потоке буровых станков (г/м3) рассчитывается по формуле:

,                                                                (6.9.)

Здесь d – диаметр бурильных скважин (см); vб – скорость бурения (м/ч); V – расход воздуха (м3/ч); г – плотность породы или угля (г/м3).

6.9. Пыль с ленточного конвейера. Расчет выбросов с 1 м конвейера (кг/с) производится по формуле:

,                                                                (6.10)

где Wc – удельная сдуваемость пыли (по данным лабораторных исследований Wc = 3 x 10-5 кг/(м2 с); L – ширина конвейерной ленты (м);  г – коэффициент измельчения горной массы (для роторных экскаваторов г ≈ 0,1 м).

6.10. Пылегазовое облако при взрывных работах. Расчет основных параметров облака производится на момент его максимального развития при сохранении достаточно четких очертаний.

Объем пылегазового облака Vo (м3) рассчитывается по эмпирической формуле:

,                                                             (6.11)

где А – количество взорванного взрывчатого вещества (т).

П р и м е ч а н и е. Расчет Vo может быть осуществлен по упрощенным формулам:

при т                                           (6.12)

при 3т < А ≤ 30 т                                        (6.13)

при А> 30 т Vo = 69220 (A – 6,2)                                            (6.14)

Высота подъема пылегазового облака Но (м) определяется по формуле:

Но = b (164 + 0,258А)                                                  (6.15)

где b – безразмерный коэффициент, зависящий от глубины скважины; при глубине до 15 м b = 1, при большей глубине b = 0,8.

Температура газов и облака To (oC) рассчитывается по формуле:

То = Тв + ДТ,                                                           (6.16)

где Тв – температура окружающего воздуха (оС); ДТ – перегрев пылегазового облака относительно окружающего воздуха (оС) (табл. 6.2.).

Таблица 6.2.

Значения ДТ в зависимости от количества взорванного

взрывчатого вещества.

А          10            20           30             40            50            60           70            80            90           100

ДТ оС   0,40       0,60         0,97         1,40         1,79          2,21        2,82         3,44        4,09         4,80

Значения относительно погрешностей при определении объема пылегазового облака в высоты его подъема составляют около 10 %, при определении температуры – не более 5 %.

Концентрация загрязняющего вещества (мг/м3) в пылегазовом облаке при использовании одного вида взрывчатого вещества (ВВ) определяется по формуле:

,                                                       (6.17)

где q – удельное выделение загрязняющего вещества при взрыве 1 т ВВ (т/г); з – эффективность применяемых при взрыве средств пылегазоподавления (%).

Для определения значения q предварительно рассчитывается удельный расход ВВ (кг/м3) на 1 м3 взорванной горной массы:

,                                                                (6.18)

где Vгм – объем взорванной горной массы (м3).

Значения q пыли и оксида углерода для различных видов ВВ с учетом их удельного расхода приведены в табл. 6.3. и 6.4; для оксидов азота q принимается равным 0,0025 т/т.

Таблица 6.3.

Удельное выделение пыли на 1 т ВВ при взрывных работах (т/т)

| кг/м3 | ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | граммонит 79/21, аммонит № 6ЖВ | инданит, гранулит М | граммонит 30/70-В | граммонит 50/50-В | гранулотол | граммонал А-45 | граммонал А-8 | гранулит АС-8 | аммонал водоустойчи-вый | гранулит АС-4 | граммонал А-50 |
| 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 | 0,148 0,088 0,069 0,061 0,058 0,057 0,058 0,060 0,063 0,067 0,072 0,079 0,086 0,094 0,104 0,116 0,129 0,144 0,162 0,182 | 0,151 0,092 0,074 0,067 0,065 0,065 0,068 0,072 0,077 0,084 0,092 0,102 0,114 0,128 0,145 0,164 0,187 0,214 0,245 0,282 | 0,155 0,096 0,079 0,073 0,072 0,074 0,079 0,085 0,094 0,104 0,117 0,133 0,152 0,174 0,201 0,233 0,272 0,317 0,372 0,436 | 0,148 0,088 0,069 0,062 0,058 0,058 0,059 0,061 0,064 0,069 0,074 0,080 0,088 0,097 0,107 0,119 0,133 0,149 0,167 0,188 | 0,153 0,094 0,076 0,070 0,069 0,070 0,074 0,079 0,086 0,094 0,105 0,118 0,133 0,151 0,173 0,198 0,229 0,264 0,307 0,357 | 0,143 0,082 0,062 0,053 0,049 0,046 0,045 0,045 0,046 0,047 0,049 0,052 0,054 0,058 0,061 0,066 0,071 0,076 0,083 0,090 | 0,143 0,082 0,062 0,054 0,049 0,047 0,046 0,046 0,047 0,048 0,050 0,052 0,056 0,059 0,063 0,068 0,073 0,079 0,085 0,093 | 0,145 0,084 0,065 0,057 0,053 0,051 0,051 0,052 0,054 0,056 0,059 0,063 0,068 0,073 0,079 0,086 0,094 0,103 0,144 0,125 | 0,146 0,085 0,066 0,057 0,053 0,052 0,052 0,053 0,054 0,057 0,060 0,064 0,069 0,075 0,081 0,088 0,097 0,106 0,117 0,130 | 0,147 0,087 0,068 0,060 0,057 0,056 0,057 0,059 0,061 0,065 0,070 0,076 0,082 0,090 0,099 0,110 0,122 0,136 0,152 0,170 | 0,150 0,090 0,072 0,065 0,062 0,062 0,064 0,067 0,071 0,077 0,084 0,092 0,102 0,114 0,128 0,144 0,162 0,184 0,209 0,238 |

Таблица 6.4.

Удельное выделение оксида углерода на 1 т ВВ при взрывных работах (т/т)

| кг/м3 | ВВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | граммонит 79/21 | граммонит 30/70-В | инданит | прочие |
| 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 | 0,104 0,076 0,056 0,040 0,030 0,022 0,016 0,012 0,008 0,006 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 | 0,040 0,037 0,034 0,032 0,029 0,027 0,025 0,023 0,021 0,020 0,018 0,017 0,015 0,014 0,013 0,012 0,011 0,010 0,010 0,009 | 0,009 0,007 0,006 0,005 0,004 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 | 0,037 0,042 0,028 0,024 0,031 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 |

Значения з при гидрозабойке скважин составляют для пыли 60 %, для газов 85%, при гидрогелевой забойке – соответственно 50 и 85 %.

Если для взрыва используется несколько видов ВВ, расчет концентрации загрязняющего вещества (мг/м3) в пылегазовом облаке осуществляется следующим образом:

(6.19)

Здесь индексами 1,2, …, n обозначены различные виды взрывчатых веществ.

Расчет валовых выбросов при взрывах осуществляется для каждого вещества отдельно. Для конкретного взрыва расчет количества загрязняющего вещества (т), выбрасываемого с пылегазовым облаком за пределы разреза, производится по формуле:

(6.20)

где k – коэффициент, учитывающий гравитационное оседание загрязняющего вещества в пределах разреза; принимается равным для пыли 0,16, для газов 1,0.

Для упрощения и ускорения расчетов формула (6.20) с учетом формулы (6.17) может быть представлена в виде

(6.21)

Относительная погрешность определения валовых загрязняющих веществ в атмосферу при взрыве составляет не более 30 %.

Количество выделяющегося после взрыва из горной массы оксида углерода следует принимать равным 50 % его выброса с пылегазовым облаком, т.е.:

(6.22)

Для пыли и оксидов азота Пг = 0.

Для укрупненных расчетов валовых выбросов (т/год) при планировании мероприятий по охране атмосферного воздуха следует использовать формулу, в которой учитывается условное приведение веществ к граммониту 79/21:

(6.23)

где a – коэффициент, зависящий от выделяющегося вещества (для оксида углерода а = 1,5; для пыли и оксидов азота а = 1); q – удельное выделение загрязняющих веществ при взрыве 1 т граммонита 79/21 (т/т) (табл. 6.3., 6.4); Аг – общий расход ВВ (т/год); Ам – расход ВВ, взорванных с применением мер по пылегазоподавлению (т/год).

Для определения q по табл. 6.3. и 6.4. необходимо предварительно найти - удельный расход ВВ (кг/м3) приведенных по работоспособности к граммониту 79/21:

(6.24)

где b1, b2 . . ., bn – коэффициенты, учитывающие работоспособность взрывчатых веществ, обозначенных индексами 1,2, . . ., n (табл. 6.5.).

Таблица 6.5.

Значение переходного коэффициента b для различных ВВ

| ВВ | b | ВВ | b |
| --- | --- | --- | --- |
| Граммонал А-45 Граммонал А-8 Гранулит АС-8 Аммонал водоустойчивый Гранулит АС-4 Аммонит № 6ЖВ Граммонит 79/21 | 0,79 0,80 0,89 0,90 0,98 1,00 1,00 | Граммонит 50/50-В Граммонал А-50 Гранулит М Инданит Гранулотод Граммонит 30/70-В | 1,01 1,08 1,13 1,13 1,20 1,26 |

6.11. Отдельные источники загрязнения. Количество выбросов загрязняющих веществ по отдельным источникам загрязнения при производстве работ на предприятиях угольной промышленности рассчитывается и использованием значений удельных выбросов этих веществ (табл. 6.6 – 6.13).

Таблица 6.6.

Удельный выброс пыли (г/т) при погрузке угля

в железнодорожные вагоны или самосвалы.

| Характеристика угля по пылевому фактору |  | q г/т |
| --- | --- | --- |
| категория | группа |  |
| Малопыльные Умеренно пыльные Пыльные Весьма пыльные | І II III IV V VI VII VIII | 3,00 3,02 3,25 3,57 4,15 4,87 5,32 6,15 |

П р и м е ч а н и е. В табл. 6.6 – 6.8 категория и группа угля по пылевому фактору приняты согласно «Каталогу шахтопластов СССР по пылевому фактору», М., 1975; значения удельного выброса даны без учета проводимых мероприятий по пылеподавлению.

Таблица 6.7.

Удельное выделение пыли в атмосферу (г/т) при формировании открытых складов угля.

| Характеристика угля по пылевому фактору |  | Содержание пыли в угле % | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| категория | группа |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Малопыльные Умеренно пыльные Пыльные Весьма пыльные | I II III IV V VI VII VIII | 0,79 0,87 1,10 1,43 2,30 3,46 4,70 7,48 | 790 870 1100 1430 2300 3460 4700 7480 | 2200 2300 2750 3300 4550 6100 7450 10480 | 2555 2750 3300 3900 5150 6800 8300 11800 | 3150 3300 3800 4500 5800 7750 9250 13050 | 3650 3755 4400 5150 6750 8600 10550 13900 | 4050 4300 5000 5750 7600 9980 11950 15800 | 5200 5355 6100 6950 8750 11250 13200 17155 | 6300 6500 7260 8000 11500 12625 14400 18500 | 7900 8700 10000 11100 13400 15750 17900 21400 | 7900 8700 11000 14300 16650 19500 21300 24650 |

Таблица 6.8.

Удельное сдувание пыли с поверхности открытых складов угля (мг/м2 с)

| Характеристика углей по пылевому фактору |  | Содержание пыли в угле, % | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| категория | группа |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Малопыльные Умеренно пыльные Пыльные Весьма пыльные | I II III IV V VI VIII | 0,79 0,87 1,10 1,43 2,30 3,46 7,48 | 0,25 0,27 0,32 0,38 0,50 0,66 1,16 | 1,91 2,0 2,31 2,73 3,53 4,71 7,94 | 7,62 7,84 9,19 10,75 14,10 17,96 29,03 | 13,35 14,17 16,48 18,96 25,06 32,90 52,10 | 28,19 28,04 33,08 37,68 47,45 61,00 93,03 | 49,94 51,53 57,48 63,42 91,17 100,09 146,67 | 124,47 124,78 143,71 159,52 192,58 226,35 307,55 | 249,73 157,17 277,36 304,99 353,87 414,45 523,91 |

Таблица 6.9.

Удельное выделение пыли при образовании отвалов пустых пород

| Применяемое оборудование | Скорость ветра, м/с | Удельное выделение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/т | г/с |
| Экскаватор ЭКГ-4,6 Думпкар 2ВС-105 Бульдозер Т-100 БелАЗ-540 | 2,0 – 4,5 4,5 – 6,5 до 2,5 2 – 4,5 | 3,2 5,2 0,8 2,0 | 0,64 1,04 0,044 0,11 |

П р и м е ч а н и е. Принятия производительность экскаватора ЭКГ-4,6 0,2 т/с; бульдозера Т-100 0,055 т/с (при перемещении на 10 м); значения удельного выделения пыли приведены для пород влажностью 8 – 10%.

Таблица 6.10

Удельное сдувание пыли с поверхности отвалов пустых пород

| Свеженасыпанный отвал Отвал через 3 месяца после образования | Скорость ветра, м/с | Удельные характеристики мг/(м3 с) |
| --- | --- | --- |
|  | До 1,5 7 – 8,5 До 1,5 7 – 8,5 | 1 9 0,6 7 |

Таблица 6.11

Удельное сдувание пыли (мг/(м2 с)) с поверхности хвостохранилищ

углеобогатительных фабрик

| Скорость ветра, м/с | Влажность хвостов, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 – 1 | 1 – 2 | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 – 6 | 6 – 8 | 8 – 10 |
| 2,7 3,4 5,1 6,5 7,7 8,8 | 2,3 6,3 108,8 377,1 24645 70412 | 2,0 3,1 46,5 1281 - - | - 2,7 31,0 179 1382 3567 | 1,1 2,0 14,8 79,6 465,8 - | 1,1 1,6 8,4 37,0 138,7 247 | 1,0 1,4 6,1 13,3 35,1 59,2 | 0,7 1,3 4,4 7,7 12,7 20,9 |

П р и м е ч а н и е. При скорости ветра менее 2,5 м/с сдувания с поверхности хвостохранилищ не происходит; значения удельного сдувания даны без учета применяемых мероприятий по уменьшению сдувания.

Таблица 6.12

Удельное газовыделение (т/сут) из горящих отвалов

| Бассейн | Высота отвала, м | СО | СО2 | SO2 | H2S | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующие |  |  |  |  |  |  |
| Донецкий Львовско-Волынский | 20 – 40 41 – 60 >60 20 – 40 41 – 60 | 6,5 9,1 18,2 13,4 44,2 | 102,5 136,0 244,2 58,6 193,4 | 1,5 1,7 2,0 3,5 8,9 | 0,34 0,78 0,84 0,62 0,66 | 0,020 0,030 0,035 0,090 0,130 |
| Не действующие более трех лет |  |  |  |  |  |  |
| Донецкий Львовско-Волынский | 20 – 40 41 – 60 >60 20 – 40 41 – 60 | 0,080 0,360 1,00 - 0,022 | 2,100 7,500 23,00 - 0,060 | 0,030 0,050 0,100 - 0,040 | 0,001 0,009 0,020 - 0,004 | 0,007 0,007 0,030 - 0,001 |

П р и м е ч а н и е. Для отвалов, не действующих менее трех лет, значение газовыделения принимается, как для действующих, с учетом уменьшения газовыделения следующим образом: для отвалов, не действующих 1 год – на 50 % 2 года – на 70 %, 3 года – на 90 %.

Таблица 6.13

Удельное выделение пыли в атмосферу (мг/с) при работе

технологического оборудования в угольных разрезах

| Источники выделения пыли | Без учета пыле- подавления | С учетом пыле- подавления |
| --- | --- | --- |
| Добыча угля |  |  |
| Роторный экскаватор Конвейер забойный (на 1 м) Конвейер магистральный (на 1 м) Конвейерное перемещение Погрузка экскаватором типа механической лопаты Бульдозерная засыпка угольных уступов Подборщик просыпи Перегружатель ПГ 5250/40 Перегружатель ПГ 5250/120 Пыляющие угольные уступы с 1 м2 | 11000 10 40 100 730 2000 1000 2000 2200 0,1 | 3000 1,0 8,0 2,0 200 400 200 400 440 0,1 |
| Вскрышные работы |  |  |
| Роторный экскаватор Экскаватор с ковшом до 5 м3 Экскаватор с ковшом более 5 м3 Отвалообразователь ОШР 5250/190 Перегружатель ПГ-2500/60 Перегружатель ПГ-5250/60 Бункер-дробилка конструкции ИГД Бульдозер Д-572 Вскрышные уступы разреза с 1 м2 | 6900 500 800 4000 1500 3500 4000 2000 1,0 | 3450 120 200 800 300 700 800 400 0,1 |
| Отвалообразование |  |  |
| Драглайн ЭШ 20/90 Бульдозер Д-572 Отвалообразователь ОШР-5250/190 Разгрузка автосамосвала Разгрузка думкара Пылящие площади отвалов с 1 м2 | 6000 2000 4000 320 230 0,1 | 1200 400 800 - - 0,1 |