8. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

8.1. Цемент. Расчет количества загрязняющих веществ (кг/ч), поступающих в атмосферу при производстве цемента, ведет по следующей формуле:

(8.1.)

где v – объем загрязняющего газа (м3/ч); С – концентрация пыли в потоке загрязняющего газа (г/м3).

Концентрации пыли и потоке загрязняющего газа определяются по методикам, согласованным с Госкомгидрометом. В отдельных случаях допускается принимать усредненные показатели выбросов, приведенные в табл.8.1.

Годовой выброс загрязняющего вещества (г, т) из единичного стационарного источника определяется по формуле:

,                                                                        (8.2.)

где С – концентрация вещества в выбрасываемом газе (г/м3); τ – время выделения вещества из источника (ч, год).

Если известны удельные значения выбросов, т.е. количество выбрасываемых веществ на единицу производственной продукции, то выброс загрязняющего вещества в единицу времени (ч, год) определится по формуле:

,                                                                           (8.3.)

где N – количество продукции, производимой в единицу времени, q – количество загрязняющего вещества, выделяющегося при производстве единицы продукции, рассчитывается по табл.8.1. для различных источников.

8.2. Известь. Расчет выброса пыли при производстве извести ведется по формулам (8.1) – (8.3). Удельный выброс пыли на 1 т продукции составляет 190,9 кг. Усредненные показатели содержания пыли в аспирационных потоках до их очистки на заводах производства извести приведены в табл. 8.2.

8.3. Стекло. Для производства стекла применяется многокомпонентная шихта, основными составляющими которой являются известняк, доломит, песок, полевой шпат, пегматит, нефелин, сода, сульфат

Стекловаренные печи выбрасывают в атмосферу оксиды азота, серы, фтора, свинца, мышьяка и т.д. В. табл. 8.3. приведены средние значения концентрации твердых загрязняющих веществ. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу следует вести по формулам (8.1.) и (8.2.).

Таблица 8.1.

###### Усредненные показатели выброса пыли на заводах цементного производства

| Сырьевой цех Отделение обжига Сушильное отделение добавок Цех помо-ла Транспор-тный цех Цех отгруз-ки цемента | Источник выброса | Объем загря-зненного воз-духа, м3/кг продукта | Темпера-тура оС | Концен-трация пыли г/м3 | Источник пыли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дробилка щековая Дробилка молотковая Узлы перегрузки Конусная мельницы Сырьевые мельницы от-крытого цинка: известняк мергель Сырьевые мельницы се-параторные Вращающиеся печи мок-рого способа производ-ства Вращающиеся печи су-хого способа производ-ства Клинкерные холодиль-ники «Волга-50», «Волга-75», Цементанлаген-бау» «Волга-25», «Волга-35», «Фолакс», «Фу-ллер» с двойным подсосом воздуха Узлы перегрузки и сбро-са клинкера в склад от печей Сушильный барабан: шлак опора мергель известняк глина Цементные мельницы открытого цикла: с центральной разг- рузкой с периферийной раз-грузкой Цементные мельницы сепараторные Емкости для хранения: клинкера цемента Пост погрузки цемента в цеентовозы и вагоны Упаковочные машины | 0,07 0,10 0,4 0,3 0,5 0,2 0,8 5,0 3,0 1,5 2,9 1,9 0,6 1,7 0,8 0,6 0,8 2,8 0,46 0,7 0,92 0,3 0,5 0,1 0,66 | 18 19 25 30 80 85 100 200 290 200 185 170 40 135 175 70 70 75 100 110 90 98 28 40 50 | 13,0 20 20 10,5 290 350 400 50 40 20 25 20 10 20 35 10 40 5 600 300 700 15 80 40 95 | Известняк ” ” ” ” Мергель Сырье Электро-фильтр ” Клинкер ” ” ” Шлак Опора Мергель Известняк Глина Цемент ” ” Клинкер Цемент ” ” |

Таблица 8.2.

Усредненные показатели выброса пыли на заводах известкового производства

| Источник выброса | Объем загряз-ненного возду-ха, м3/кг про-дукта | Температура, оС | Концентрация пыли, г/м3 | Источник пыли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дробилка щековая Дробилка молотковая Грохот Узлы перегрузки Вращающиеся печи мокрого способа производства Вращающиеся печи сухого способа производства Шахтные печи Мельницы помола извести Узлы перегрузки извести Упаковочные машины | 0,7 0,8 0,07 0,23 6,0 7,5 7,0 0,35 0,5 0,5 | 16 17 18 27 215 320 175 80 30 28 | 15 20 14 15 32 35 10 65 27 13 | Известняк ” ” Известь ” ” ” ” ” |

Таблица 8.3.

###### Усредненные показатели выброса пыли на заводах стекольной промышленности

| Источник выброса | Объем загряз-ненного воздуха, м3/ч | Температура, оС | Концентрация пыли, г/м3 | Источник пыли |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушильный барабан Сита-Бураты Элеваторы Ленточные конвейеры Бункеры Растаривание мешков Бегуны Пневмотранспорт Весы Смесители Молотковая дробилка С- 431 Регенеративная стеклова-ренная печь производства облицовочной плитки Стекловаренная печь пря-мого нагрева производст-ва ковровомозаичной плитки Регенеративная стеклова-ренная печь производства шлакоситаллов Регенеративная стеклова-ренная печь производства молочного светотехни-ческого стекла Регенеративная стеклова-ренная печь производства алюмоборосиликатного стекла Регенеративная печь про-изводства хрусталя | 7500 8100 6000 5000 7000 2600 2000 400 800 800 1100 1000 900 1600 600 700 1700 1500 3000 1000 900 900 250 250 1000 250 1800 3000 2100 2400 2000 4000 1800 10400 25300 3700 15100 5000 | 170 170 170 170 165 140 110 45 45 45 25 15 15 20 20 40 50 45 20 20 25 85 25 35 25 15 5 15 20 25 20 24 400 600 350 800 750 450 | 10 35 30 50 35 45 15 15 20 20 15 30 6 4 8 15 40 30 15 25 15 5 4 10 8 1 3 4 20 15 4 30 0,2 0,2 0,17 0,02 0,06 0,1 | Песок Доломит Известняк Сульфат натрия Мел Полевой шпат Нефелин Песок Доломит Известняк Сода Сульфат натрия Пегматит Мел Нефелин Песок Доломит Известняк Сода Сульфат натрия Пегматит Известняк Пегматит Доломит Известняк Пегматит То же Доломит Сода Шихта То же Известняк Материал гото-вой продукции То же ” ” ” ” |

8.4. Гипс и гипсовые изделия. Сырьем для производства гипса служит природный двуводный гипсовый камень. Интенсивное пылеобразование происходит при дроблении гипсового камня, его помоле и дегидратации. Кроме того, значительное пылевыделение наблюдается в местах перегрузки сырья и готовой продукции, а также при упаковке в мешки и погрузке товарного гипса на железнодорожный и автомобильный транспорт.

Удельный показатель безвозвратных потерь на 1 т. продукции составляет 106,12 кг. для расчета выбросов загрязняющих веществ по формулам (8.1), (8.2) следует пользоваться данными табл. 8.4. о содержании веществ в аспирационных потоках до их очистки.

Таблица 8.4.

Усредненные показатели выброса гипсовой пыли на гипсовых заводах

| Источник выброса | Объем загрязнен-ного воздуха, м3/ч | Температура, оС | Концентрация пыли, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Щековые дробилки Молотковые дробилки Шаровая мельница Шахтная мельница Сушильный барабан Емкости для хранения: при загрузке пневмотранс- портом при загрузке механическим транспортом Погрузка в вагоны Погрузка в автотранспорт Упаковочная машина | 850 3000 2500 22000 23000 3700 1650 2000 50 3000 | 18 18 60 130 140 40 | 10 25 50 450 25 15,0 10,0 15,0 15,0 20,0 |

8.5. Нерудные строительные материалы. Исходной горной массой при производстве нерудных строительных материалов являются изверженные (граниты, сиениты, диориты), осадочные (известняки, доломиты, песчаники) и метаморфические (кварциты, гнейсы, мраморы) породы, а также гравий и песок гравийно-песчаных месторождений. Наиболее интенсивным пылеобразованием сопровождаются процессы дробления, сортировки (грохочения), перегрузки и транспортировки.

Концентрация пыли, содержащейся в аспирационных потоках до их очистки, приведены в табл. 8.5. и могут быть использованы для расчетов по формулам (8.1), (8.2).

Таблица 8.5.

###### Показатели выброса пыли на заводах нерудных строительных материалов

(t = 20 оС)

| Источник выброса | Объем загрязненного воздуха, м3/ч | Концентрация пыли, г/м3 |
| --- | --- | --- |
| I.Дробление Дробилка щековая (900х1200х130, 1200х 1500х150) изверженные породы карбонатные породы Дробилка конусная (КОД-1200, КОД-1750) изверженные породы карбонатные породы Дробилка роторная (разгрузочная часть) изверженные породы карбонатные породы II. Грохочение Грохот ГИЛ-52 карбонатные породы изверженные породы III. транспортировка, узлы перегрузки Конвейер карбонатные породы изверженные породы | 14000 14000 8500 8500 18000 18000 3500 3500 3500 3500 | 13 12 25 20 18 34 11 10 7 5,5 |

8.6. Керамика. Загрязняющие вещества, образующиеся в процессе тепловой обработки керамических изделий, разделяют по следующим признакам:

а) вещества, выделяющиеся в результате реакций, происходящих между основными компонентами сырья:

б) вещества, образующиеся при сжигании топлива в тепловых агрегатах.

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися из компонентов шихты при тепловой обработке в печах, являются соединения серы, хлора и фтора. Источники появления загрязняющих веществ при тепловой обработке изделий – компоненты шихты, содержащие водорастворимые соли соляной и серной кислот, вещества, разлагающиеся при нагревании с выделением летучих компонентов; например, гумусовые вещества в глинах и пирит разлагаются с выделением оксида углерода, сернистого и серного ангидридов. В шлаке, добавляемом в исходную массу из некоторых заводах, содержится фтор, который частично улетучивается в виде фтористого водорода и других соединений. В некоторых массах отмечается значительное содержание солей серной и соляной кислот, которые при обжиге разлагаются с выделением летучих компонентов: хлористого водорода, серного и сернистого ангидрида. При сжигании жидкого и газообразного топлива образуются зола, оксиды азота, серы и углерода.

В табл. 8.6. приведены удельные выбросы загрязняющих веществ по отдельным производствам керамической промышленности, на которые следует ориентироваться при расчетах по формуле (8.3). Порядок значений удельных выбросов для различных производств керамической промышленности примерно одинаково.

Таблица 8.6.

Удельные выбросы загрязняющих веществ

(г/кг продукции) при керамическом производстве.

| Продукция | SO2 | NO2 | CO |
| --- | --- | --- | --- |
| Облицовочные плитки Плитки для полов Фасадные плитки Санстройизделия Канализационные трубы Кислотоупоры | 0,72 (9,3) 0,28 (8,6) 0,18 (5,0) 2,95 1,90 2,00 | 2,00 (26,0) 1,05 (32,5) 1,85 (40,0) 3,92 0,45 0,42 | 1,98 (26,0) 1,20 (37,9) 1,40 (38,0) 4,23 0,86 1,05 |

П р и м е ч а н и е. В скобках приведено количество выбросов в г/м2 продукции.

8.7. Минеральная вата. Основными источниками загрязнения атмосферы и минераловатном производстве являются вагранки, камеры волокноосаждения и поликонденсации. Ваграночные газы содержит пыль, оксид углерода, сернистый газ, оксиды азота. Одна вагранка диаметром 1250 мм выбрасывает 3 – 12 тыс. м3/ ч газов (соответственно в начале и конце цикла загрузки), которые содержат около 100 г/м3 оксида углерода, 0,2 г/м3 сернистого газа, 0,05 г/м3 оксидов азота и 0,2 г/м3 пыли.

В качестве связующих веществ при производстве минераловатных изделий применяются фенолоспирты и битумы. Фенолоспирты марок Б и В содержат 2 – 3,5 % свободного фенола и 3,5 – 4,5 % свободного формальдегида, которые выделяются при теплой обработке минераловатного ковра и выбрасываются в атмосферу вместе с технологическими газами.

При применении в качестве связующего фенолоспирта с технологическими выбросами камеры волокноосаждения выбрасывается в атмосферу от 0,6 до 14,1 кг/ч фенола и от 0,2 до 24 кг/ч формальдегида, а с выбросами камеры теплообработки – от 0,3 до 11,6 кг/ч фенола и от 0,5 до 14,8 кг/ч формальдегида. Общее количество выбрасываемого одной технологической линией фенола колеблется от 1,0 до 16,3 кг/ч, формальдегида – от 1,0 до 29,6 кг/ч. Для удобства физико-химических и технико-экономических расчетов можно принимать, что из различных узлов технологической линии в среднем выделяется около 100 тыс. м3/ч технологических газов, содержащих 5,6 кг фенола и 11,8 кг формальдегида.

Несмотря на избыточное количество воздуха, подаваемого в вагранку, и продуктах горения кокса содержится 3 – 4 % оксида углерода при нормальной работе вагранок. Согласно результатам технологических испытаний вагронок содержание оксида углерода может достигать 11 – 17 %. Кроме оксида углерода в дымовых газах вагронок находится значительное количество сернистого газа и оксидов азота. Концентрация сернистого газа в ваграночных газах составляет 1 г/м3 и больше, а оксидов азота – около 50 мг/м3.

При производстве изделий из минеральной ваты без применения связующих веществ основным вредным веществам, содержащимся в аспирационном воздухе, является пыль. При использовании синтетического связывающего (фенолоспирты и битумы) аспирационные газы кроме пыли содержат также свободные мономеры фенола и формальдегида.

Рассчитанные значения плановых и минимально достижимых выбросов вредных веществ в атмосферу на единицу продукции при минераловатном производстве приведены в табл. 8.7.

Таблица 8.7.

Плановые (числитель) и минимально достижимые (знаменатель)

выбросы загрязняющих веществ на единицу продукции (кг/м3)

на некоторых предприятиях минераловатных изделий.

| Вещество | Продукция | Ахметский КСМ | Котовский ЗМИ | Вильнюсское ПОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль Оксид углерода Сернистый газ Оксиды азота Фенол Формальдегид | Маты прошивные ПЖ Ж ППЖ Маты прошивные ПЖ Ж ППЖ Маты прошивные ПЖ Ж ППЖ Маты прошивные ПЖ Ж ППЖ Маты прошивные ПЖ Ж ППЖ Маты прошивные ПЖ Ж ППЖ | - 6,4/0,07 9,6/1,0 - - 0,4/0,2 0,7/0,3 - - 0,10/0,5 0,16/0,08 - 0,04/- 0,04/0,02 0,05/0,03 - - 0,029/- 0,046/- - - 0,039/- 0,061/- | - 6,4/0,07 8,2/0,8 13,8/1,4 - 0,4/0,2 0,5/0,3 0,9/0,5 - 0,14/0,7 0,18/0,09 0,32/0,16 0,04/- 0,04/0,02 0,05/0,03 0,06/0,04 - 0,024/- 0,043/- 0,14/- - 0,032/- 0,057/- 0,19/- | 8,6/0,9 9,0/0,9 10,2/1,0 - 0,6/0,3 0,5/0,3 0,7/0,4 - 0,19/0,1 0,18/0,09 0,23/0,11 - 0,05/- 0,05/0,03 0,06/0,03 - - 0,034/- 0,046/- - - 0,045/- 0,062/- - |

П р и м е ч а н и е. ПЖ – плиты полужестких на синтетическом связующем Ж – жесткие, ППЖ – плиты повышенной жесткости.

8.8. Переработка пластмасс. Значительная часть выбросов производства фенолформальдегидных смол приходится на метанол – 8,925 кг/т или 83 %, которой присутствует в формалине (исходное сырье) в качестве стабилизатора. Производство фенолформальдегидных порошков также характеризуется выбросами в атмосферу фенола, формальдегида, метанола и органической пыли. Наибольшую долю (3, 1611 кг/т или 90%) имеет органическая пыль. При производстве волокнита в газовых выбросах содержатся фенол, органическая пыль.

В табл. 8.8. приведены данные о выбросах наиболее опасных загрязняющих веществ в атмосферу, полученные в результате инструментальных замеров на некоторых заводах по производству пластмасс.

Таблица 8.8.

Удельные выбросы веществ (кг/т) при производстве формальдегидных смол

| Оборудование, операция | Фенол | Формальдегид |
| --- | --- | --- |
| Воздушка ВСА подогрев конденсация охлаждение Воздушка емкости с фенолом в состоянии покоя при закачивании Воздушка емкости с форма-льдегидом в состоянии покоя при закачивании Воздушка от вакуумнасосов (стадия сушки) Местная вытяжка от нейтра-лизатора Общеобменная вытяжка Местная вытяжка: при дозировке при подогреве при конденсации при охлаждении | 0,005 0,078 0,005 0,77 8,9 23,0 1,86 13,7 0,8 0,8 0,8 0,57 | 0,05 0,92 0,05 0,009 0,2 652,8 2,8 2,1 8,58 0,008 0,03 0,25 |

8.9. Железобетонные изделия. Основные источники выделения и выбросов загрязняющих веществ при производстве железобетонных изделий приведены в табл.8.9. При разгрузке различных материалов из железобетонных вагонов и других транспортных средств количество пыли (г/с) в газовоздушном потоке определяется по формуле:

для цемента                          П = 0,03ВG;                                                             (8.4.)

для песка                              П = 0,015 ВG;                                                           (8.5.)

для щебня                             П = 0,058 BG;                                                          (8.6.)

где В – коэффициент, зависящий от высоты пересыпки материала (табл. 8.10); G – производительность узла пересыпки (т/ч).

Таблица 8.9.

###### Основные источники выделения и выбросов загрязняющих веществ

при производстве железобетонных изделий

| Цех, участок | Источники выделения | Источники выброса |
| --- | --- | --- |
| Склад хранения цемента Склад хранения инертных материалов Бетоносмесительный узел Участок приготовления смаз-ки Арматурный | Посты разгрузки железнодо-рожных вагонов Загрузка цемента в емкости (пневмотранспорт) Посты разгрузки железнодо-рожных вагонов Транспортеры инертных ма-териалов Расходные бункера Бетоносмесители Емкости для хранения сма-зочных материалов Пост смещения и подогрева смазки Правильно-отрезные станки Посты ручной и полуавтома-тической сварки Оцинковка закладных дета-лей | Неорганизованные Выхлопные трубы пылеуло-вителей Неорганизованные Выхлопные трубы пылеуло-вителей То же Неорганизованные То же Выхлопные трубы вентиля-ции То же ” |

Таблица 8.10.

Зависимость коэффициента В от высоты пересыпки

материала

Высота пересыпки

материала, м . . .            0,5      1,0       1,5       2,0       4,0       6,0       8,0       10,0

В . . . . . . . . . . . . .            0,4      0,5       0,6       0,7       1,0       1,5       2,5         2,5

Усредненные количества пыли в газовоздушном потоке (П г/с) при разгрузке и удельное пылевыделение (q кг/т перегружаемого материала) составляют:

для цемента П = 2,3;  q = 0,08;

для песка П = 0,5; q = 0,03;

для щебня П = 2,7; q = 0,11.

Количество пыли (кг/г), выделяющейся при перекачивании цемента пневмотранспортом, рассчитывается по упрощенной формуле:

,                                                                (8.7)

где Vг – средний выход загрязняющего газа (м3/ч); С – средняя концентрация цемента в потоке загрязненного газа (г/м3).

Усредненная концентрация пыли у источники выделения при перекачивании цемента пневмотранспортом составляет 8,2 г/м3; количество пыли, выделяющейся при подаче цемента пневмотранспортом, - 9,5 кг/ч; удельное пылевыделение – 0,8 кг/т.

Количество пыли (г/с), выделяющейся при складировании инертных материалов, определяется по формулам:

для щебня            Пс = 0,018(3,2G + F);                                                        (8.8.)

для песка                   Пс = 0,015G                                                                  (8.9.)

где G – производительность узла пересыпки (т/ч), F – площадь складирования материала (м2). Усредненный показатель пыли, выделяющейся при складировании щебня и песка, составляет соответственно 14 и 1,3 г/с.

Количество пыли, выделяющейся при работе дозаторных устройств и бетоносмесителей, определяется по формуле (8.7). Усредненная концентрация пыли в газовоздушной смеси составляет 3,2 г/м3; количество пыли, выделяющейся при работе дозаторного устройства и бетоносмесителя, - 3,5 кг/ч; удельное пылевыделение – 1,33 кг/т.

Показатели выделения пыли для основных переделов производства приведены в табл. 8.11.

Таблица 8.11.

Усредненные показатели выделения пыли для основных

технологических переделов при производстве железобетонных изделий

| Источник выделения вещества | Вещество | Концентрация пыли в газах до очистки, г/м3 | Количество выделяющейся пыли, г/с | Удельное пылевыделе- ние, кг/т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посты выгрузки ва-гонов Пневмотранспорт, склады, хранилища Дозаторы, бетоносме-сители | Цементная пыль Щебень Песок Цементная пыль Щебень Песок Цементная пыль, пыль инертных материалов | 8,2 3,2 | 2,3 2,7 0,5 2,6 14,0 1,3 1,0 | 0,08 0,11 0,03 0,80 1,33 |

Количество пыли (г/с), поступающей в атмосферу после очистки, определяется по формуле:

,                                                           (8.10)

где С – средняя концентрация пыли в потоке загрязненного газа (г/м3), η – степень очистки пыли в установке (%), Vг – средний выход загрязненного газа (нм3/ч). Упрощенная формула (кг/ч):

,                                                              (8.11)

где П – количество пыли, выделяющейся при различных технологических процессах до поступления на очистку (кг/ч).

Количество углеводородов, поступающих в атмосферу от формовочных цехов, рассчитывается по формуле:

где V – объем нефтепродукта, поступившего за год (м3), qt – потери углеводородов (г/м3) при закачке нефтепродукта; значение qt зависит от температуры нефтепродукта  (табл. 8.12).

Таблица 8.12.

###### Удельное выделение углеводородов при закачке

нефтепродукта (г/м3)

| Керосин Дизельное топливо Мазут Масла | = 25 оС | = 50 оС | = 75 оС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 20 16 4 | 70 47 38 9 | 110 74 60 14 |

8.10. Керамзит. Основными источниками выделения пыли при производстве керамзита являются печи обжига керамзита, сушильные камеры и посты загрузки транспортных средств.

Количество загрязняющих веществ (кг/ч), выделяющихся при обжиге керамзита, рассчитывается по формуле (8.1.).

Количество пыли (г/с), выделяющейся при погрузке керамзита в транспортные средства, рассчитывается по формуле:

,                                                                (8.13)

где В – коэффициент, зависящий от высоты пересыпки керамзита (см. табл. 8.10); G – производительность узла пересыпки (т/ч).

Усредненные показатели выделения загрязняющих веществ при производстве керамзита приведены в табл. 8.13.

Таблица 8.13.

###### Усредненные показатели выделения загрязняющих веществ

при производстве керамзита

| Источник выделения | Загрязняющее вещество и используемое топливо | Концентрация загрязняющего вещества в поток газа, г/м3 | Количество загрязняющего вещества, г/с | Удельное пылевыделение, кг/м3 керамзита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Печь обжига керамзита Пост погрузки керамзита | Керамзитовая печь (газ, мазут) Оксиды азота газ мазут Оксид углерода газ мазут Сернистый ангидрид (мазут) Керамзитовая пыль | 2,20 0,13 0,02 0,08 0,14 0,07 - | 40,00 2,40 0,16 0,80 1,35 0,64 9,7 | 7,30 0,50 0,10 0,40 0,38 0,16 0,7 |