9. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕБЕЛИ, ФАНЕРЫ И ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Характерными выделениями загрязняющих веществ при производстве мебели, фанеры, древесно-стружечных плит являются:

при механической обработке древесины и древесно-стружечных плит – опилки, пыль, формальдегид;

при фанеровании древесных щитов – формальдегид, фенол, аммиак;

при изготовлении пенополиуретановых изделий – гексаметилендиамин, оксид этилена, оксид углерода;

при изготовлении и отделке пленки – формальдегид, ароматические углеводороды, эфиры, спирты;

при горячем прессовании – формальдегид, фенол, аммиак;

при основном производстве плит – формальдегид, аммиак, пыль.

Количество пыли, образующейся при обработке древесины на деревообрабатывающих и шлифовальных станках (т/год), определяется по формуле:

,                                                            (9.1.)

где Ко – коэффициент эффективности местных отсосов; Кп – содержание (%) в отходах пыли с размером частиц менее 200 мкм (табл. 9.1.); Q – количество древесных отходов (кг/ч), получаемых при обработке древесины на различных станках (табл. 9.2.); τ – время работы оборудования (ч).

Таблица 9.1.

Содержание (Кп %) пыли в отходах при различных технологических процессах обработки древесины.

Процесс                     Кп                                        Процесс                   Кп

Пиление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,0             Шлифование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,0

Фрезерование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5             Получение технологической щепы  . . . 10,0

Сверление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,0             Получение сухой стружки  . . . . . . . . . . 25,0

Строгание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5

Таблица 9.2.

###### Количество отходов, получаемых при обработке древесины

на различных станках

| Оборудование | Среднее количество отходов, кг/ч | В том числе пыли с размером частиц менее 200 мкм (%) |
| --- | --- | --- |
| ###### Круглопильные станки |  |  |
| Прирезной ПДК-4 Деляно-реечный ЦА-2 Природный многопильный ЦМР-1 Торцовочный ЦМЭ-2 Концеравнитель двухпильный Ц2 и К12 Формативный четырехпильный с фрезерными головками ЦФ-2 СР-6 СР-12 СР-18 Рейсмусовые двусторонние: С2Р8 С2Р12 С2Р16 Четырехсторонние строгальные: СК-15, С16-4, С16-5 СП-30, С-26 Фрезерный Ф-4, Ф-5, Ф-6 Фрезерный с автоподачей ФА-4 Карусельно-фрезерный Ф1К | 78 110 170 44 35 245 335 500 445 490 555 310 600 26 44 22 | 38 36 36 36 34 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 |
| ###### Шипорезные станки |  |  |
| Односторонний рамный ШО-10: пила шипорезные фрезы Односторонний рамный ШО-6: пила шипорезные головки проушечный диск фрезерные головки Универсальный круглопильный УП | 4,6 73 3,7 54 15,3 68 21 | 16 16 16 16 16 20 30 |
| ###### Ленточнопильные станки |  |  |
| Ленточнопильный делитель ЛД-140 Ленточнопильный столярный ЛС-80 | 245 29 | 34 34 |
| ###### Строгальные станки |  |  |
| Фуговальные с ручной подачей: СФ-3, СФ-4 СФ-6 Фуговальные с механической подачей: СФА-4 СФА-6 Рейсмусовый односторонний СР-3 Шипорезный рамный МД-100: пила шипорезные фрезы проушечные фрезы | 33 73 97 190 97 9,2 145 48 | 25 25 25 25 25 16 16 16 |
| ###### Сверлильный и долбежные станки |  |  |
| Сверлильный горизонтальный СвПА Сверлильный вертикальный с автоподачей СВА-2 Цепнодолбежный ДЦА-2 | 22 14 27 | 18 18 18 |
| ###### Шлифовальные станки |  |  |
| Со свободной лентой ШлСЛ Ленточный с неподвижным столом ШЛНС С диском и бобиной ШлДБ С двумя дисками Шл2Д Трехцилиндровый Шл3Ц-3 Трехцилиндровый Шл3ЦВ-3 | 1,8 2,8 3,2 4 27 48 | 95 95 95 95 95 95 |

Количество компонента загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу при производстве отделочных материалов (Пк, т/год), определяется по формуле:

,                                                                     (9.2.)

где G – количество расходуемого материала (т/год); Кк – содержание компонента в летучей части расходуемого материала (%).

Количество формальдегида или фенола (Пф, т/год), поступающих в атмосферу при производстве мебели, фанеры и древесно-стружечных плит, определяется по формуле:

,                                                                   (9.3.)

где G – количество расходуемой смолы (т/год); φ – содержание (%) свободного формальдегида или фенола в составе смолы (табл. 9.3 – 9.6); β – коэффициент, определяемой технологической операцией. Значения β принимаются равными: при процессах намазки 0,25; при фанеровании натурального и синтетического шпона 0,05; при пропитке (ламинировании) бумаги 0,5; при производстве древесно-стружечных плит (пропитка стружки смолой, горячее прессование, охлаждение плит) 0,4; при производстве фанеры 0,5.

Количество формальдегида и аммиака (Пф, Па, т/год) поступающих в атмосферу при использовании смол, содержащих эти компоненты, можно определить также по удельным показателям:

;            ,                                            (9.4.)

где qф, qа – удельный выброс (г/кг расходуемой смолы) формальдегида и аммиака (табл. 9.7)

В табл. 9.3. – 9.6. приведены составы смол и лаков, наиболее часто применяемых при производстве мебели, фанеры и древесно-стружечных плит.

Таблица 9.3.

Состав смол, применяемых для производства мебели

| Компонент | Единица | Марка смолы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МФ | М-60 | М-70 | М-19-62 |
| Мочевина Формалин (37 %) Аммиачная вода (25 %) Едкий натр (42 %) Хлористый аммоний (20 %) Свободный формальдегид Сухой остаток | в.ч. в.ч. в.ч. в.ч. в.ч. % % | 100 270,2 10 - - 3 – 4 65 | 100 216 1,4 – 2,8 0,2 – 0,5 0,1 – 0,2 1 – 1,5 57 – 63 | 100 266 - До 0,7 До 0,3 1,5 – 3 67 – 70 | 100 266 1,5 – 3,0 0,2 – 0,7 0,1 – 0,3 1,0 – 1,2 65 – 70 |

Таблица 9.4.

Состав пропиточных смол и лаков в производстве синтетических пленок

| Компонент | Единица | НЦ-2101 | МФПС-1 | МВПС-2 | МЛ-21111-ПМ | ММПК-25 | ММПК-50 | МФП | СПМФ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карбамид (100%) Формалин (37 %) Вода Уротропин Меламин Капролактам Бутилацетат Ксилол Бутанол Изобутанол Акмос Триэтаноламин ОП-7 Этилацетат Толуол Свободный формальдегид Сухой остаток | в.ч. в.ч. в.ч. в.ч. в.ч. в.ч. % % % % % % % % % % % | - - - - - - 8,4 8,4 - 10,5 - - - 33,6 9,1 - 28-33 | 110+30* 270 100 5 - - - - - - - - - - - 2 40±1 | 100+50* 270 - - - - - - - - - - - - - 1 51±1 | - - - - - - - 23,79 17,7 - - - - - - - 50 – 54 | 100 275 - 11,25 50 - - - - - - - - - - 1,4 48 – 52 | 100 230 - 9,5 25 - - - - - - - - - - 1,4 48 – 50 | 100 156 - 12,5 - - - - - - - - - - - 0,5 – 0,1 45 – 50 | 25,5 496 115 - 332 27,2 - - - - 1,36 1,01 0,6 - - 0,5 56 |

Таблица 9.5.

Состав (%) отделочных материалов (растворители, лаки, краски, эмали, шпатлевка)

| Компонент | Растворители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 646 | № 647 | № 648 | № 649 | РМЛ-218 | РМЛ | РМЛ-315 | РВД | РКБ-1 | РКБ-2 | М | Р-4 | Р-219 | АМР-3 | РЛ-277 | РЛ-278 | РЛ-251 |
| Ацетон Метилизобутилкетон Бутиловый спирт Бутилацетат Ксилол Толуол Этиловый спирт Этилцеллозольев Этилацетат Циклогексанон Этилгликольацетат Летучая часть, % | 7 - 10 10 - 50 15 8 - - - 100 | - - 7,7 29,8 - 41,3 - - 21,2 - - 100 | - - 20 50 - 20 10 - - - - 100 | - - 20 - 50 - - 30 - - - 100 | - - 19 - 23,5 32,5 16 3 16 - - 100 | - - 10 - - 10 64 16 - - - 100 | - - 15 18 25 25 - 17 - - - 100 | 3 - 10 18 - 50 10 - 9 - - 100 | - - 50 - 50 - - - - - - 100 | - - 95 - 5 - - - - - - 100 | - - 5 30 - - 60 - 5 - - 100 | 12 - - 12 - 62 - - - - - 100 | 23 - - - - 33 - - - 33 - 100 | - - 22 25 - 30 23 - - - - 100 | - - - - - - - - - 50 50 100 | - - 20, - 30 25 15 10 - - - 100 | - 40 - - - - - - - 60 - 100 |

Продолжение табл.9.5.

| Компонент | Грунтовки |  | Лаки |  |  |  |  |  |  | Разравни-вающая жидкость РМЕ | Распреде-лительная жидкость НЦ-313 | Нитропо-литература НЦ-314 | Полиро-вочная вода № 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НЦ-0140 | ВНК | НЦ-221 | НЦ-222 | НЦ-223 | НЦ-224 | НЦ-218 | НЦ-243 | НЦ-52 |  |  |  |  |
| Ацетон Бутанол Бутилацетат Этилацетат Этиловый спирт Ксило Толуол Этилцеллозольв Циклогексанон Окситерпеновый растворитель Сольвент-нафта Формальдегид Бензин «галоша» Летучая часть, % Сухой остаток, % | - 12 16 12 8 - 16 12 4 - - - - 80 20 | 2,3 5,3 3,5 9,4 9,4 17,8 20,6 17,7 - - - - - 70 30 | 3,4 16,6 12,5 8,3 8,3 - 33,2 - - - - - - 83,3 16,9 | - 7,4 7,2 12,4 12,2 - 36,6 2,5 - - - - - 78 22 | - 10,05 12,06 3,35 - 16,75 16,75 8,04 - - - - - 68 32 | - 8 10,2 10,5 34,05 10,3 - - - 1,95 - - - 75 25 | - 6,3 6,3 11,2 11,2 16,45 16,45 2,1 - - - - - 70 30 | - 11,1 7,4 5,18 7,4 - 37 5,92 - - - - - 74 26 | - 33 - - 1 - - - - - 4 0,76 - 38,76 61,24 | - 4 15 20 54 - - - - 1 - - - 94 6 | - 2 6,4 5,2 76,7 - 3,6 3 - - - - - 96,9 3,1 | - - 8,1 - 55,64 - 8,7 13,6 - - - - - 86 14 | - 5 1 2 69 - - - - - - - 20 97 3 |

Продолжение таблицы 9.5.

| Компонент | Полиэфирные, поли- и нитроуретановые краски |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭ-246 | ПЭ-265 | ПЭ-232 | ПЭ-220 | ПЭ-250М | УР-277М | ПЭ-251Б | УР-245М |
| Ацетон Битулацетат Стирол Ксилол Толуол Метилизобутилкетон Циклогексанон Этилгликольацетат Летучая часть, % Сухой остаток, % | 1 – 2 5 1 – 2 - - - - - 8 92 | 1 – 2 5 1 – 2 - - - - - 8 92 | 29 - - 1 5 - - - 35 65 | 31 - - 1,5 2,5 - - - 35 65 | 38 - - 1 4 - - - 43 57 | - - - 5 - - 34 26 65 35 | - - 3 – 5 1 1 8 – 11 8 – 11 - 21 – 29 79 – 71 | - 26 - 16 - - 14 15 71 29 |

Продолжение табл. 9.5.

| Компонент | Эмали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭ-276 | НЦ-25 | НЦ-132П | НЦ-1125 | НЦ-257 | НЦ-258 | КВ-518 | ПФ-115 | ПФ-133 | МС-17 |
| Бутилацетат Этилцеллозольв Ацетон Бутанол Этанол Толуол Этилацетат Стирол Ксилол Сольвент Уайт-спирит Циклогексанон Летучая часть, % Сухой остаток | 6 - 2 – 4 - - - - 2 – 1 - - - - 9 – 10 91 – 90 | 6,6 5,28 4,62 9,9 9,9 29,7 - - - - - - 66 34 | 6,4 6,4 6,4 12 16 32,8 - - - - - - 80 20 | 6 4,8 4,2 6 9 30 - - - - - - 60 40 | 6,2 4,96 4,34 9,3 6,2 31 - - - - - - 62 38 | 6,5 - - 10,4 5,85 13 0,75 - 16,25 - - 3,25 65 35 | 7 - 19,6 - - - - - - 43,4 - - 70 30 | - - - - - - - - 22,5 - 22,5 - 45 55 | - - - - - - - - 25 - - - 50 50 | - - - - - - - - 60 - - - 60 40 |

Продолжение табл. 9.5.

| Компонент | Шпатлевки, грунтовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПФ-002 | НЦ-008 | ХВ-005 | ГФ-032, ГС, ГФ-0163 | ГФ-031 | ГФ-032 | ФЛ-03К ФЛ-03Ж | ХС-010 | АК-070 | Клей ХВК-2А |
| Ацетон Бутилацетат Толуол Спирт этиловый Бутанол Ксилол Сольвент Этилацетат Уайт-спирит Летучая часть, % Сухой остаток, % | - - - - - - 25 - - 25 75 | 4,5 9 9 - 1,5 - - 6 - 30 70 | 8,5 4 20,5 - - - - - - 33 67 | - - - - - - 32 - - 32 68 | - - - - - 51 - - - 51 49 | - - - - - 61 - - - 61 39 | - - - - - 15 - - 15 30 70 | 17,4 8 41,6 - - - - - - 67 37 | - 43,5 17,4 8,7 17,4 - - 8,7 - 87 13 | 17,5 8,8 35 - - - - - - 70 30 |

Таблица 9.6.

###### Состав смол для производства фанеры и древесно-стружечных плит

| Компонент | Единица | Карбамидоформальдегидные |  |  | Фенолформальдегидные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КФ-МТ (КС-68М) | КФ-5 (КС-68Б) | КФ-Ж (М9-62Б) | СФЖ-3014 | СФЖ-3013 | СФЖ-3011 | С-50 |
| Карбамид (100 %) Формалин (37%) Фенол кристаллической (98 – 99,9 %) Едкий натр (100 %) Аммиачная вода (25 %) Хлористый аммоний (20 %) Вода Свободный формальде-гид Свободный фенол Сухой остаток | в.ч. в.ч. в.ч. в.ч. в.ч. в.ч. в.ч. % % % | 100 180 - 0,5 – 0,14 - 0,2 – 0,4 190 0,3 - 66±1 | 100 225 - - - 0,226 - 0,9 - 67±2 | 100 216,26 - - 2,43 - - 1,0 - 67±2 | - 120 100 31 - - 25,1 0,15 0,1 49 | - 182 100 21,6 - - 82 0,18 0,18 41 | - 126,9 100 23,9 - - - 1,0 1,0 45 | - 162,5 100 16,9 - - - - - - |

П р и м е ч а н и е. В скобках дана марка по отмененной нормативно-технической документации.

Таблица 9.7.

Удельное выделение загрязняющих веществ (г/кг)

| Содержание формальдегида (или аммиака) в смоле, % | Формальдегид | Аммиак |
| --- | --- | --- |
| 0,3 0,5 1,0 1,2 | 1,2 2,0 4,0 4,81 | - - 1,88 2,1 |

* Добавка мочевины при деконденсации.