10. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ПРИ АСФАЛЬТОБЕТОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Для асфальтобетонных заводов (далее - АБЗ) наиболее характерные источники выделения загрязняющих веществ приведены в табл. 10.1. В таблице 10.2 представлены удельные выбросы пыли при работе различных типов асфальтосмесителей. Количество оксида углерода, сернистого газа и оксидов азота рассчитывают по формулам раздела 2.

Таблица 10.1.

Источники выбросов загрязняющих веществ на АБЗ

| Цех, участок | Источники выбросов | Источники выделения |
| --- | --- | --- |
| Асфальтосмесительный цех Битумный цех Камнедробильный участок | Выхлопные трубы пыле-уловителей Выхлопные трубы Неорганизованные | Место пересыпки каменных материалов в разгрузочную коробку Узел соединения сушильного барабана с разгрузочной коробкой Сушильный барабан Элеватор сушильного материала Грохот Места пересыпки наполнителей в бункеры Пневмотранспорт наполнителя в силосные емкости Битумные котлы Место пересыпки камня в приемный бункер Щековая дробилка Конусная дробилка Грохот Место пересыпки молотых материалов с конвейера |

Таблица 10.2.

Концентрация и удельный выброс пыли при работе

различных асфальтосмесительных установок

| Асфальтосмеситель | Концентрация пыли в газах, прошедших очистку, г/нм3 | Удельный выброс пыли, г/с |
| --- | --- | --- |
| Г-12 Д-597 Д-597А Д-508-2А Д-225 Д-617 Д-645-2 | 20,0 6,7 7,5 7,5 7,5 11,25 2,0 | 56,0 18,7 33,0 33,0 10,5 93,4 25,0 |

Первоначальные концентрации отходящих от АБЗ загрязняющих веществ ориентировочно составляют (г/м3):

Пыль неорганическая . . . 23,5

Сернистый газ . . . . . . . . . 0,016 (при работе на газе не учитывается)

Оксид углерода . . . . . . . . 0,0008

Оксиды азота   . . . . . . . . . 0,00007

Неорганизованные выбросы загрязняющих веществ от технического оборудования составляют примерно 17,5 кг на 1 т горячего асфальтобетона.

Выбросы при погрузке, разгрузке, транспортировке и складировании можно ориентировочно оценить по формуле:

,                                                                 (10.1.)

где р – убыль материалов (%); m – масса строительного материала. Нормы естественной убыли дорожно-строительных материалов приведены в табл. 10.3.

Таблица 10.3.

Нормативы естественной убыли (потерь) дорожно-строительных

материалов

| Материал | Вид хранения и укладка | При складском хранении | При погрузке | При разгрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень, в том числе черный, холодный гравий, песок Цемент, минеральный порошок, известь комковая Холодный асфальт Битум, деготь, эмуль-сия, смазочные мате-риалы и т.п. | Открытый склад в штабелях При механизированном складировании Закрытые склады силосного типа бункерного типа и амбарные Открытый склад (в штабелях или под навесом) Ямные хранилища закрытого типа или резервуары Полуподземные или надземные склады, резервуары. | 0,5 1,0 0,1 1,2 0,7 0,5 0,5 | 0,4 0,4 0,25 0,5 0,25 0,1 0,1 | 0,4 0,5 0,25 0,6 0,25 до 0,2 0,1 |

2 Пылеочистное оборудование отсутствует.