15. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВОДНЫХ РАСЧЕТОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

І. Общие положения.

- Настоящая методика предназначена для расчета величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее — выбросы) от совокупности передвижных источников, движущихся по автомобильные дорогам, (далее — автотранспортные потоки, автодороги) на территории, для которой проводятся сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха (далее — Сводные расчеты)'.

- В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых и валовых (годовых) выбросов от транспортных средств на эксплуатируемых автодорогах используются результаты натурных обследований состава по типам транспортных средств (далее — структура) и интенсивности движения автотранспортных потоков с учетом категории автодорог и типов транспортных средств. Для проектируемых автодорог используются данные о структуре и интенсивности движения транспортных средств в соответствии с проектной документацией.

- С учетом возможных изменений интенсивности автотранспортных потоков, схемы организации улично-дорожной сети, а также транспортной инфраструктуры необходимо регулярное обновление данных о выбросах от транспортных средств на автодорогах для территории, для которой проводятся Сводные расчеты.

2

II. Организация и проведение натурных обследований структуры и интенсивности автотранспортных потоков

- Для организации натурных обследований автотранспортных потоков проводится анализ особенностей распределения автотранспортных потоков на территории, для которой проводятся Сводные расчеты, на основе данных о площади и размерах территории, для которой проводятся Сводные расчеты, о климатических условиях, о количестве населения, схемы организации улично- дорожной сети, об особенностях расположения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, объектов социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, о составе и интенсивности автотранспортных потоков и m изменений во времени (сутки, неделя, сезон и год).

Данные о схеме организации улично-дорожной сети, а также информация

об условиях дорожного движения и организации движения транспортных средств (далее - транспортная нагрузка), запрашиваются в органах государственной власти.

- На основе анализа схемы организации улично-дорожной сети, а также информации о транспортной нагрузке составляется программа обследования структуры и интенсивности автотранспортных потоков (далее — программа обследования).

- Программа обследования включает перечень автодорог (участков автодорог) с различной интенсивностью движения, выбранные места наблюдения на каждой автодороге (участке автодороги), способ проведения обследования структуры и интенсивности движения автотранспортных потоков, даты, время суток и длительность проведения такого обследования.

В программу обследований не включает автодороги (участке автодорог) с интенсивностью движения менее 300 транспортных средств в час, выбросы от автотранспортных потоков которых считаются незначительными для проведения Сводных расчетов.

- В случае если на протяжении автодороги структура и (или) интенсивность движения автотранспортных потоков изменяется более чем на 20 %, автодорога разбивается на участки, для которых отдельно осуществляется обследование и соответствующий расчет выбросов.

- Перечень автодорог (участков автодорог), включённых в программу обследований, составляется с учетом климатических, географических, градостроительных особенностей муниципального, городского округа.

- Сведения о каждой автодороге (участке автодороги), вкроенной в указанный в пункте  8  настоящей  Методики  перечень,  наносятся

з

на топографическую основу муниципального, городского округа в единой системе координат. В качестве единой системы координат используется система Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), либо местная система координат, с обязательной привязкой к системе координат, используемой ЕГРН.

- Способы натурных обследований структуры и интенсивности движения:

фиксация транспортных средств визуально;

видеофиксация по видеофайлам;

видеофиксация по данным непрерывного автоматического учета.

- Визуальный способ обследования основан на визуальном наблюдении и фиксировании количества транспортных средств, проезжающих по выбранному участку автодороги.

- Видеофиксация по видеофайлам проводится в два этапа:

видеофиксация и получение видеофайлов, позволяющих идентифицировать типы, конструктивные и технические особенности всех транспортных средств, движущихся в потоке;

визуальное определение интенсивности движения по видеофайлам.

При использовании способа видеофиксации по видеофайлам камера устанавливается на штатив в месте наблюдения за участком автодороги. Запись проводится в течение 20 минут 1 - 2 раза в течение каждого часа периода наблюдений.

- Фиксация способом непрерывного автоматического учета осуществляется при условии наличия данных за период не менее двух лет.

- Фиксация транспортных средств, проезжающих по автодороге (участку автодороги), осуществляется с разделением по следующим типам:

- — легковые автомобили (Л);

- — автофургоны и микроавтобусы до 3,5 тонн (АМ) (грузо-пассажирские автофургоны, с количеством мест для сидения не более девяти, включая место водителя и легкие автофургоны, пассажирские и грузовые транспортные средства малой грузоподъемности независимо от наличия или отсутствия прицепов, включая жилые прицепы и транспортные средства для отдыха);

- — грузовые автомобили от 3,5 до 12 тонн (+s12) (двухосные и трехосные грузовые автомобили без прицепа);

- — грузовые автомобили свыше 12 тонн (Г›i2l (четырехосные грузовые

автомобили, а также грузовые автомобили с одним или несколькими прицепами; тягачи с полуприцепами и одним или несколькими прицепами; тягачи без прицепов и полуприцепов и специализированные транспортные средства, такие как самоходные дорожные катки, бульдозеры, автокраны, автоцистерны армейского образца);

4

- — автобусы свыше 3,5 тонн (А ›3,5) (городские автобусы, автобусы дальнего следования).

- Фиксация проезжающих по обследуемой автодороге (участку автодороги) транспортных средств проводится в течение 20 минут каждого часа периода наблюдений.

Фиксация проезжающих транспортных средств проводится в двух встречных направлениях синхронно раздельно по каждому направлению движения. При высокой интенсивности движения (более 2 — 3 тысяч транспортных средств в час) допускается фиксация проезжающих транспортных средств первые 20 минут — в одном направлении, а следующие 20 минут — в противоположном направлении.

При наличии временной остановки автотранспортного потока, вызванного превышением пропускной способности автодороги (участка автодороги), (далее - «пробка») на обследуемой автодороге (участке автодороги) фиксируется количество транспортных средств каждого из типов, находящихся на всей протяженности обследуемой автодороги (участке автодороги) в «пробке» в течение 20 минут каждого часа периода наблюдений.

- Для выявления максимальной транспортной нагрузки наблюдения выполняются в часы с повышенной интенсивностью движения (далее - часы

«пик»).

Для обоснованного выбора часов «пик» при составлении программы обследований анализируются данные об интенсивности и структуре движения автотранспортных потоков, полученные в соответствии с пунктом 4 настоящей методики.

Особенностью автодорог с транзитным проездом через муниципальный, городской округ (далее — транзитные автодороги) является увеличение транспортной нагрузки в дневное время суток.

Особенностью автодорог, не являющихся транзитными автодорогами, являются часы «пик» в период с 7 — 8 часов до 21 — 22 часов, при этом отмечается два максимума: утренний и вечерний (соответственно с 7 — 8 часов до 10 — 11 часов и с 16 — 17 часов до 19 — 20 часов) или один максимум в течение дневного времени суток.

- Натурные обследования структуры и интенсивности движения автотранспортного потока проводятся не менее 4 — 6 раз в часы «пик» на каждой автодороге (участке автодороги) в течение 5 — 7 рабочих дней теплого периода года.

- При	проведении	натурных	обследований	на	каждой	автодороге

(или ее участке) фиксируются следующие параметры:

  - ширина проезжей части (в метрах);

  - количество полос движения в каждом направлении;

  - протяженность выбранного участка автодороги (в км) с указаниям названий улиц, ограничивающих данную автодорогу (или ее участок);

  - средняя скорость автотранспортного потока с подразделением на три основных типа транспортного средства: легковые и грузовые автомобили, автобусы (в км/час).

- Для определения средней скорости движения автотранспортного потока используются транспортные средства (легковой автомобиль, грузовой автомобиль и автобус).

При движении транспортного средства по всей протяженности обследуемой автодороги (участка автодороги) фиксируется время, затрачиваемое на весь путь. Такая фиксация затрагиваемого времени проводится 3-5 раз в часы «пик». Средняя скорость движения автотранспортного потока (км/час) на обследуемой автодороге (участке автодороги) вычисляется по основным типам транспортных средств как среднее расстояние (км), пройденное транспортные средством по всей протяженности обследуемой автодороги (участка автодороги), отнесенное к среднему времени (час), затраченному транспортным средством для преодоления этого расстояния.

Расстояние, пройденное транспортным средством, определяется по показаниям датчика пройденного пути на панели приборов транспортного средства.

На автодорогах (участках автодорог) с безостановочным движением средняя скорость движения автотранспортного потока может фиксироваться по показаниям датчика скорости движения (км/час) на приборной панели транспортного средства.

- Для оценки валовых (годовых) выбросов на конкретных автодорогах в программу обследований включаются выходные дни и дни в разные сезоны года.

21. Результаты натурных обследований структуры и интенсивности  движения автотранспортного потока оформляются в табличной форме, рекомендуемый образец приведен в таблице № 1 приложения к настоящей методике.

К таблице №1 должны прилагаться схемы расположения обследуемых автодорог (или их участков).

22. Обработка данных натурных обследований для их использования при проведении расчетов загрязнения атмосферы должна включать: определение средних значений интенсивности движения (за 20 мин.) по каждому типу транспортных средств для каждого часа «пик» в течение всего периода наблюдений.

Из полученного ряда средних значений выбираются наибольшие средние

значения	интенсивности	движения	для каждому	типу транспортных	средств,

6

которые используются при расчетах по формуле (1), приведенной в пункте 26

настоящей методики.

III. Распет выбросов автотранспортных потоков

23. Определение показателей выбросов автотранспортных потоков выполняется для следующих поступающих в атмосферный воздух с отработавшими газами загрязняющих веществ:

- углерода оксид (СО);

- азота оксид (NO);

- азота диоксид (NO2):

- взвешенные частицы PM2,5:

- бензин;

- керосин;

- серы диоксид (ЅО2):

- формальдегид (СН2 ):

- бензапирен (C20H12):

- метан (СД).

24. Для расчета величин выбросов автотранспортных потоков используются усредненные значения выбросов на километр автодороги (г/км), соотнесенные с каждым учитываемым типом транспортных средств при их движении на участках автодорог (далее - удельные пробеговые выбросы).

Выбросы  взвешенных  частиц  PM2,s от автотранспортных потоков при

проведении	Сводных расчетов учитываются	в составе выбросов взвешенные

веществ.

Значения	удельных	пробеговые	выбросов	приведены	в	таблице	№ 2 приложения № 1 к настоящей методике.

В указанной таблице значения удельных пробеговых выбросов приведены: для метана - с учетом автотранспортных средств, работающих на сжатом

природном газе (СПГ);

для азота оксида (NO) и азота диоксида (NO2) - с учетом их химических превращений (трансформации).

25. Значение выбросов i-ro загрязняющего вещества от автотранспортного потока (ML) определяется для конкретной автодороги (участка автодороги).

26. Значение выбросов i-го загрязняющего вещества (г/с) от движущегося автотранспортного потока на автодороге (участке автодороги) с фиксированной протяженностью L (км) определяется по формуле (1):

(1)

7

L(км) - протяженность автодороги (участка автодороги);

(г/км) — удельный пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества k-й

типы транспортного средства, (определяется по таблице No 2 приложения №1 настоящей методики);

Gk - фактическая наибольшая интенсивность движения, которая определяется как наибольшее количество транспортных средств каждой из k групп, проходящих через фиксированное сечение выбранного участка автодороги за единицу времени (20 минут) в двух направлениях по всем полосам движения;

-        - количество транспортных средств каждого из к групп, находящихся на всей протяженности обследуемой автодороги в «пробке» в течение 20 мин. При наличии «пробки» Gk заменяется на Gkn.;

k - количество групп транспортных средств;

rVk,i - поправочный коэффициент, учитывающий зависимость изменения количества выбрасываемых загрязняющих веществ от средней скорости движения автотранспортного потока (Vk. i (км/час) на выбранной автодороге (участке автодороги), определяемый по таблице № 3 приложения к настоящей методике. Минимальная скорость движения в «пробке» принимается равной 5 км/час. Для выбросов оксидов азота применяется коэффициент

IV. Определение валовых (годовых) выбросов от автотранспертных потоков

27. Определение валовых (годовых) выбросов (т/г) на автодорогах (участках автодорог), включенных в перечень дорог программы обследований, выполняется на основе величин максимальных разовых выбросов (г/с), рассчитанных по формуле (1) с применением показателей удельных пробегов выбросов, приведенных в таблице №2.

28. При определении валовых (годовых) выбросов (т/г) на основании максимальных разовых выбросов (г/с) необходимо учитывать изменения выбросов в течение суток, недель и сезонов на протяжении года.

29. Для определения валового (годового) выброса i-ro загрязняющего вещества для конкретной автодороги (участка автодороги) в теплый период года применяется формула (2):

(2)

где:

8

Ммі — максимальный	разовый	выброс	i-гo загрязняющего	вещества	(г/с), определенный по формуле (1) настоящей методики.

Kn	коэффициент пересчета максимального разового выброса в суммарный

годовой выброс в зависимости от категории автодороги,

Категория автодороги определяется на основании результатов обследований структуры и интенсивности движения автотранспортных потоков, исходя из количественных показателей изменений интенсивности движения в течение суток:

категория la — автодороги, за исключением транзитных дорог, для которых характерны один или два максимума интенсивности движения автотранспортных потоков (на 25 — 30% выше среднечасового дневного значения интенсивности) наблюдающиеся в утреннее (8 — 11 часов) и вечернее (17 — 20 часов) время;

категория 2a — автодороги, за исключением транзитных дорог, для которых повышенная интенсивность движения автотранспортных потоков (с иасовыми отклонениями до 10 — 20% от наибольшего часового значения интенсивности движения) наблюдается в период с 7 — 8 часов до 20 — 21 часов.

категория 3т — транзитные автодороги, для которых наблюдается постепенное нарастание интенсивности движения автотранспортных потоков с 5 — 6 часов утра до 21 — 22 часов вечера (при интенсивности движения автотранспортных потоков более 3000-5000 авто/час) с сохранением не менее 10 — 15% объема интенсивности движения от среднечасового дневного значения интенсивности в ночное время (01 — 04 часа).

Значения K приведены в таблице№ 4 приложения к настоящей методике.

30. Для расчета валового (годового) выброси загрязняющего вещества для конкретной автодороги (участка автодороги) в холодный период в формуле (2) применяется дополнительный сезонный коэффициент 0,8.

31. При применении в качестве способа обследования структуры и интенсивности движения видеофиксации по данным непрерывного автоматического учета на конкретной автодороге (участке автодороги) валовые выбросы i-гo загрязняющего вещества от автотранспортного потока за текущий календарный год Q рассчитываются по формуле (3) для любого характера движения и категории автодороги:

(з)

где:

Q	- валовые	выбросы	i-ro	загрязняющего	вещества	автотранспортным потоком за рабочие дни календарного года;

QB — валовые	выбросы	i-ro	загрязняющего	вещества	автотранспортным потоком за выходные, в том числе праздничные, дни календарного года.

9

Валовые выбросы i-ro загрязняющего вещества автотранспортным потоком за рабочие дни календарного года рассчитывается по формуле (4):

(4)

где:

- коэффицент 0,0036 соответствует пересчету из г/с в в/год,

— количество календарных рабочих дней в расчетном теплом периоде;

— значение максимального разового выброса за k-й час, рассчитанного по соответствующим значениям интенсивности и скорости движения в рабочие дни за теплый период;

— количество календарных рабочих дней в холодном периоде;

— значение максимального разового выброси за k-й час, рассчитного по соответствующим значениям интенсивности и скорости движения в рабочие дни за холодной период.

Валовый выброс i-го загрязняющего вещества на автодороге автотранспортным потоком за выходные дни календарного года рассчитывается по формуле (5):

где

- коэффициент 0.0036 соответствует пересчету из г/с в т/год;

— количество календарных выходных дней в расчетном теплом периоде;

— значение максимального разового выброса за k-й час, рассчитанного по соответствующим значениям интенсивности и скорости движения в выходное дни за теплый период;

— количество календарных выходных дней в холодном периоде;

— значение максимального разового выброса за k-й час, рассчитанного по соответствующим значениям интенсивности и скорости движения в выходное дни за холодный период.

Приложение к методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха

Таблице № 1

Рекомендуемый образец

Таблица

учета характеристик движущегося автотранспортного потока

(название автодороги, место и способ обследования, наравление движения)

(ширина проежей части, количество полос движения)

| Дать рабочий, ВЫХОДНОЙ день | Время ПОДСЧ€Т# за период 20 минут | Число транспортных средств ПОІИПАМ |  |  |  |  | Скорость движения ПОТОКА КМ/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Легковые | Грузовые | Автобусы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11

Таблица №2

Удельные пробеговые выбросы загрязняющих веществ	 (г/км) для различных типов транспортных средств

| Типы транспортных средств | № | Выброси г/км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | NO | NO2 | Бензин | керос ин | взвешен- ные частицы | SOS | CH2O | С20H12 | СН4 |
| Легковые автомобили | I | 0,9 | 0,043 | 0,264 | 0,26 | - | 0,55 10”2 | 0,66 10”2 | 1,50 10”3 | 0,18 10 | 0,04 |
| Авто- фурговы и микро- автобусы, до 3,5 т | II | 4,6 | 0,234 | 1,44 | 0,70 | - | 3,70 1032 | 1,40 10‘2 | 2,50 10 | 0,20 10 | 0,03 |
| Грузовые автомобили от 3,5 до 12 т | III | 5,30 | 0,832 | 5,12 | - | 1,50 | 0,37 | 2,60 1032 | 0,710”2 | 0,60 10 | 0,07 |
| Грузовые автомобили свыше 12 т | IV | 5,60 | 0,975 | 6,0 | - | 2,00 | 0,44 | 3,9 10‘2 | 0,8 1032 | 0,73 10 | 0,14 |
| Автобусы, свыше 3,5 т | V | 3,90 | 0,767 | 4,72 | - | 0,50 | 0,25 | 2,20 10 2 | 0,22 10‘ | 0,20 10 | 0,1 l |

12

Таблица № 3

Значения коэффициентов учитывающих изменения

выбросов в зависимости от средней скорости движения транспортных средств

|  | Скорость движения V, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 |
| Г’’' | 1, 4 | 1.3 5 | 1.3 0 | 1,2 0 | 1,1 0 | 1,0 0 | 0,9 0 | 0,7 5 | 0,6 5 | 0,5 0 | 0,3 0 | 0,4 0 | 0,5 0 | 0,6 5 | 0,7 5 | 0,9 5 |
|  | 1, 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |

Таблица № 4

Значения Kn для автодорог различных категорий

| Категория автодороги | Значение Kn |
| --- | --- |
| 1a | 13,4 |
| 2a | 13,7 |
| 3т | 15,4 |