20. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ГАЗА В АТМОСФЕРУ ПРИ ПРОДУВКЕ СКВАЖИН

20.1 Предельно допустимое количество газа, выбрасываемого в атмосферу в результате технологических процессов продувок скважин, рассчитывают на основе геолого-технической информации о скважине и продуктивном пласте и указывают в технологическом регламенте на проведение определенных работ на скважине.

20.2 Объем газа, расходуемого на продувку скважин Vскв, м3, определяют суммированием расхода газа на продувку отдельной i-ой скважины на конкретном режиме и вычисляют в соответствии с РД 153-39.0-111 [1] по формуле

Vскв = SQсквi×ti                                                                                                                       (6.1)

где Qсквi - дебит продуваемой i-й скважины по газу при заданном режиме, м3/сут;

ti - продолжительность продувки i-й скважины при заданном режиме, сут.

Количество режимов при исследовании скважин и продолжительность работы на режимах должны соответствовать инструкции по исследованию скважин. Периодичность проведения исследований регламентирована проектным документом и рекомендациями по результатам авторского сопровождения разработки месторождения либо эксплуатации ПХГ.

20.3 Величина дебита газа, необходимого для проведения технологической операции, должна быть больше величины базового дебита, при которой потери давления в стволе скважины минимальны, а жидкость выносится с забоя по мере ее поступления из продуктивного пласта.

Величину базового дебита газа Qбаз, м3/сут, вычисляют по формуле

(6.2)

где Fr* - комплексный критерий, характеризующий величину потерь давления в вертикальных трубах и учитывающий соотношения плотностей газа и жидкости и числа Фруда (для ориентировочных расчетов значение Fr* принимают равным 550, поскольку опытным путем установлено, что при Fr* = 550 потери давления минимальны);

- относительная плотность жидкости по воде (для оценочных расчетов );

dвн - внутренний диаметр фонтанной колонны, м;

КЖ - коэффициент, учитывающий дебит жидкости (для оценочных расчетов КЖ = 1);

КМ - коэффициент, учитывающий корректировку критерия Fr* для условий конкретного месторождения (при суточном дебите жидкости менее 5000 кг принимается равным 1, более 5000 кг - равным 1,2);

r* - относительная плотность газа по воздуху (для оценочных расчетов r* = 0,56);

В2 - комплексный коэффициент;

11,32×106 - эмпирический коэффициент.

Комплексный критерий Fr* вычисляют по формуле

Fr* = (Р/Р0)×Fr,                                                                                                                    (6.3)

где Р - давление газа, МПа;

Р0 - атмосферное давление, МПа;

Fr - число Фруда.

Давление газа Р, МПа, вычисляют по формуле

Р = Рпл - Рдепр,                                                                                                                       (6.4)

где Рпл - пластовое давление газа, МПа;

Рдепр - депрессия на пласт, МПа.

Число Фруда Fr вычисляют по формуле

Fr = vcм/g×d,                                                                                                                          (6.5)

где vcм - скорость движения потока смеси, м/с;

g - ускорение свободного падения, м/с2.

d - диаметр трубы, м.

Комплексный коэффициент В2 вычисляют по формуле

B2 = Z×T/P,                                                                                                                            (6.6)

где Z - коэффициент сжимаемости газа (принимают равным 0,95);

Т - температура газа, К (принимают равной 303 К).

20.4 При удалении из скважины жидкости, исходя из условий фактического среднего давления по стволу скважины, площади проходного сечения канала, по которому движется поток газа с жидкостью, и величины базового дебита, продолжительность продувки скважины tпр, сут, вычисляют по формуле

tпр = Lскв×F×Рср/Qбаз×Р0,                                                                                                          (6.7)

где Lскв - глубина скважины, м;

F - площадь проходного сечения канала, по которому движется поток газа с жидкостью, м2;

Рср - среднее по стволу скважины давление, МПа;

Qбаз - базовый дебит газа, м3/сут (вычисляют по формуле (6.2));

Р0 - абсолютное атмосферное давление, МПа.

Среднее по стволу скважины давление Рср, МПа, вычисляют по формуле

Рср = (Рзаб + Ру)/2,                                                                                                                 (6.8)

где Рзаб - забойное давление, МПа;

Ру - устьевое давление, МПа.

20.5 При удалении с забоя скважины механических примесей (например, содержащегося в жидкости песка) величину необходимого дебита газа устанавливают, исходя из увеличенной в 3 раза величины базового дебита, вычисленного по формуле (6.2), а вычисленную по формуле (6.7) величину продолжительности продувки скважины увеличивают в 2 раза.

20.6 Объем газа, расходуемого на продувку скважины, не оборудованной замерным устройством, Vnp, м3, вычисляют в соответствии с ВРД 39-2.2-080 [2] по формуле

(6.9)

где dсв - диаметр свечи (головки скважины), через которую происходит продувка скважины, мм;

Р - абсолютное давление газа в свече при продувке, кг/см2;

t - продолжительность продувки, сут;

п - количество продувок;

r* - относительная плотность газа по воздуху;

Т - температура газа, К;

326 - эмпирический коэффициент.

20.7 Выделения газа через межколонные пространства скважины определяют путем измерения газовым счетчиком.

Пример - Определить валовый выброс природного газа при продувке скважины после капитального ремонта. Скважина не оборудована замерным устройством.

Исходные данные: Диаметр свечи dсв =100 мм. Давление газа в свече Р = 4 кгс/см2. Температура газа Т = 293 К. Относительная плотность газа по воздуху r* = 0,62. Продолжительность продувки t = 0,25 сут. Количество продувок п = 5. Плотность газа r = 746 г/м3.

Решение: Расчет выброса природного газа при продувке скважины после капитального ремонта производят по формуле (6.9)

тыс.м3/год.

Расчет валового выброса природного газа при продувке скважины после капитального ремонта производят по формуле (5.6)

M = V× p×106= 1209400× 746× 106 = 902,2 т/год.