Приложение 1

Методика расчета Индекса Качества Воздуха (ИКВ) для Кыргызской Республики

- Введение

Индекс качества воздуха (ИКВ) — это упрощённый показатель, который позволяет информировать население о состоянии атмосферного воздуха и потенциальных рисков для здоровья. В настоящей методике приведён порядок расчёта ИКВ по взвешенным частицам ТЧ₂.₅ , ТЧ₁₀ (PM₂.₅ и PM₁₀) для условий Кыргызской Республики. Методика основана на рекомендациях Агентства по охране окружающей среды США (U.S. EPA) и адаптирована с учётом национальных нормативов и фактических данных за 2023–2024 годы. Данные за 2021 г. – первую половину 2022 г. считаются тестовыми и не учитывались при вычислениях. Ссылка: https://www.epa.gov/ozone-pollution-and-your-patients-health/patient-exposure-and-air-quality-index

- Источники данных

- Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики: часовые данные концентраций ТЧ₂.₅ и ТЧ₁₀  г.Бишкек за период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2024 г.

- Международные исследования и открытые ресурсы: данные мониторинговых сетей (IQAir, OpenAQ, UNDP), Эти данные использовались для проверки репрезентативности временных рядов и для ориентировочных оценок.

Примечание: ТЧ - твердые частицы, РМ – Particulate matter

- Сбор и очищение

- Почасовые измерения: для каждой станции собирались исходные значения ТЧ₂.₅ и ТЧ₁₀  с разрешением 1 час. Значения с очевидными аномалиями (отрицательные концентрации, единичные выбросы выше 1000 мкг/м³ и пр.) удалялись.

- Пропущенные данные: если в течение суток отсутствовало более 6 часов данных по компоненту, соответствующее суточное значение считалось ненадёжным и исключалось из расчёта. Если отсутствовало до 6 часов, пропуски заполнялись линейной интерполяцией между соседними валидными значениями.

- Вычисление суточной средней концентрации: для каждого дня d и станции s рассчитывалась среднесуточная концентрация взвешенных частиц

Cpd,s=124i=124Cp (i,d,s)

где Cp (i,d,s) — концентрация ТЧ₂.₅ или ТЧ₁₀  на i-м часу.

- Агрегирование по станции: для общественного информирования выбирают максимальную суточную среднюю концентрацию среди всех станций:

Cp(d)=maxsͼSCp(d,s)

Таким образом, для каждого дня получаются пары (СPM₂.₅ (d),  СPM₁₀  ​​(d)).

3.1. Статистический анализ

Таблица 1. Характеристики распределений (пример на 730 сутках)

| Показатель | ТЧ₂.₅, мкг/м³ | ТЧ₁₀ , мкг/м³ |
| --- | --- | --- |
| Минимум | 2.9 | 6.7 |
| 25-й процентиль | 18.8 | 34.4 |
| 50-й процентиль | 31.2 | 55.4 |
| 75-й процентиль | 54.2 | 84.3 |
| 90-й процентиль | 85.8 | 136.5 |
| 95-й процентиль | 119.7 | 173.9 |
| 99-й процентиль | 200.7 | 281.8 |
| Максимум | 286.3 | 502.5 |

Это иллюстрирует, что медианные значения ТЧ₂.₅ ≈ 30–40 мкг/м³, ТЧ₁₀  ≈ 60–70 мкг/м³, а в отдельные дни достигают 250–500 мкг/м³.

- Выбор порогов и шкалы ИКВ

Для общественности в настоящей методике используются четыре категории качества воздуха. Пороги определялись с учётом:

- Национальных нормативов: ПДКсс для ТЧ₂.₅ — 35 мкг/м³, для ТЧ₁₀  — 60 мкг/м³. Порог «приемлемо» должен покрывать умеренные превышения.

- Распределения данных: 75 % суток имеют ТЧ₂.₅ < 54 мкг/м³ и ТЧ₁₀  < 84 мкг/м³, поэтому верхние границы первой категории выбрали равными 60 мкг/м³ и 100 мкг/м³ соответственно для ТЧ₂.₅ и ТЧ₁₀.

- Сравнения с U.S. EPA: американская шкала имеет шесть категорий; при адаптации использовали коэффициенты масштабирования, но слишком узкие диапазоны были расширены с опорой на данные Кыргызской Республики.

Таблица 2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) твердых взвешенных частиц (ТЧ2.5/PM 2.5 и ТЧ10/PM10) в Кыргызской Республике

| Показатель | Среднесуточная ПДК (мкг/м³) | Максимально разовая ПДК (мкг/м³) |
| --- | --- | --- |
| ТЧ₂.₅ / PM2,5 | 35 | 160 |
| ТЧ₁₀ / PM10 | 60 | 300 |

Ссылка: https://cbd.minjust.gov.kg/39-13/edition/880726/ru

4.1. Шкала ранжирования индекса качества воздуха (ИКВ) по уровням загрязнения твердыми частицами ТЧ2,5 (PM2.5)

| Категория ИКВ/AQI | AQI | ТЧ₂.₅ (мкг/м³) | Цвет |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемлемый | 0–100 | 0–60 | Зеленый |
| Умеренно загрязненный | 101–200 | 61–150 | Желтый |
| Сильно загрязненный | 201–400 | 151–250 | Красный |
| Чрезмерно загрязненный | 401–500+ | 251–500+ | Фиолетовый |

4.2. Шкала ранжирования индекса качества воздуха (ИКВ) по уровням загрязнения твердыми частицами ТЧ10 (PM10)

| Категория ИКВ/AQI | AQI | ТЧ₁₀ (мкг/м³) | Цвет |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемлемый | 0–100 | 0–100 | Зеленый |
| Умеренно загрязненный | 101–200 | 101–170 | Желтый |
| Сильно загрязненный | 201–400 | 171–300 | Красный |
| Чрезмерно загрязненный | 401–500+ | 301–500+ | Фиолетовый |

- Формула расчёта ИКВ

Для каждого дня d и загрязнителя p индекс рассчитывают по формуле линейной интерполяции:

IP=Ihi-IloBPhi-BPloCpd-BPlo+Ilo

где Cp​ (d) — измеренная среднесуточная концентрация; BPlo​ ,BPhi​ — нижняя и верхняя границы концентрации для данного диапазона;

Ilo​, Ihi​ — соответствующие им значения индекса.

Расчет для  PM₂.₅

Если Cpm₂.₅=80 мкг/м³ то это попадает во второй диапазон (60.1–150 мкг/м³) с Ilo=101, Ihi=200, BPlo​=60, BPhi=150:

IPM2.5=200-101150-60-=80-60+101≈122.9

Округлённый результат — 123 (умеренно загрязнённый).

Расчет для  PM₁₀

Если CPM₁₀=200 мкг/м³, то это попадает в диапазон 170.1–300 мкг/м³ с Ilo=201, Ihi=400, BPlo=170.1, BPhi=300:

IPM10=400-201300-170,1=200-170,1+201≈246.8

Округлённый результат — 247 (сильно загрязнённый).

Для условий Кыргызской Республики шкала была сокращена до четырёх категорий с целью упрощения коммуникации с населением и органами власти (см шкалы подпунктов 4.1-4.3). Объединение близких по смыслу диапазонов, предусмотренных системой U.S. EPA (“Приемлемый”, “Умеренно загрязненный”, “Сильно загрязненный”, “Чрезмерно загрязненный”), позволяет более чётко отражать реальное состояние воздуха по уровню загрязнения (см шкалы 4.1 и 4.2) и облегчает визуальную интерпретацию для оценки риска здоровью населения (см шкалу 4.3).

4.3. Шкала индекса качества воздуха для оценки риска здоровью человека

| Индекс ИКВ /AQI | ТЧ2.5 (мкг/м³) | ТЧ10 (мкг/м³) | Уровень опасности | Цветовая маркировка | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–100 | 0–60 | 0–100 | Безопасный | Зеленый | Качество воздуха считается безопасным. Можно вести обычный образ жизни. |
| 101–200 | 61–150 | 101–170 | Небезопасный | Желтый | Чувствительным группам (дети, пожилые, люди с хроническими заболеваниями) рекомендуется носить маски типа N95/P2, избегать длительного нахождения на улице. Окна следует держать закрытыми. |
| 201–400 | 151–250 | 171–300 | Опасный | Красный | Вредный для здоровья. Всем жителям рекомендуется минимизировать пребывание на открытом воздухе. Использование респираторов N95/P2 необходимо при выходе на улицу. Ограничить физическую активность на открытом воздухе. Очищать воздух в помещении с помощью фильтров. |
| 401–500+ | 251–500+ | 301–500+ | Высоко опасный | Фиолетовый | Всем жителям запрещается находиться на улице без крайней необходимости. Следует носить респираторы класса N99/N100. Окна и двери должны быть плотно закрыты. Использовать системы очистки воздуха. Возможен перевод на удаленный режим работы и отмена занятий в школах. |