Утверждено приказом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

от ____________ №________

Приложение 4

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ

ПРИ ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

1. Выбросы из емкостей с однокомпонентными жидкостями.

1.1. Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (кг/ч) из резервуаров за счет испарения рассчитывается по формуле:

Пр=2,52VжpPS(38)MnK5X+K5TK6K71-η10-9                       (1)

где - объем жидкости, наливаемой в резервуар в течение года (м3/год); Mn – молекулярная масса паров жидкости; η – коэффициент эффективности газоулавливающего устройства резервуара (доли единицы); К5Х, К5Т – поправочные коэффициенты, зависящие от давления насыщенных паров РS(38) и температуры газового пространства соответственно в холодное и теплое время года (см. раздел Определение коэффициента к5); Кв – поправочный коэффициент, зависящий от давления насыщенных паров и годовой оборачиваемости резервуаров (см. раздел Определение коэффициента к6); К7 – поправочный коэффициент, зависящий от технической оснащенности и режима эксплуатации (см. раздел Определение коэффициента к7); РS(38) – давление насыщенных паров жидких при температуре 38 оС (гПа) (см. раздел Определение рs(38)).

1.2. При наливе нефтепродуктов в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда среднее количество валовых выбросов в атмосферу (кг/ч) рассчитывается по уравнению:

(2)

где - годовой объем наливаемой жидкости (м3/год); К8 – коэффициент, зависящий от давления насыщенных паров и климатической зоны; значение К8 при наливе в нижнюю часть цистерны принимается по табл. 1; при наливе полуоткрытой струей и сверху значение коэффициента К8 увеличивается соответственно в 1,8 и 3,5 раза. Коэффициенты К5Х и К5Т принимаются по таблицам раздела Определение коэффициента к5.

Таблица 1.

Коэффициент К8 при наливе нефтепродуктов в нижнюю часть емкости

| Давление насыщенных паров, гПа | Климатическая зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | северная | средняя | южная |
| <67 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 67 – 133 | 0,50 | 0,51 | 0,51 |
| 133 – 266 | 0,51 | 0,51 | 0,52 |
| 266 – 399 | 0,52 | 0,53 | 0,54 |
| 399 – 532 | 0,53 | 0,54 | 0,56 |
| >532 | 0,55 | 0,56 | 0,60 |

1.3. При сливе нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и нефтеналивных судов расчет среднего количества валовых выбросов (кг/ч) в атмосферу ведется по формуле:

(3)

где - годовой объем сливаемой из цистерн (судов) жидкости (м3/год); принимается, что температура газового пространства равна температуре атмосферного воздуха.

1.4. Среднее количество валовых выбросов в атмосферу из емкостей технологических установок и реагентного хозяйства рассчитывается по формуле:

(4)

где объем жидкости, поступающей в емкость в течение года (м3/год); К5Х, К5Т  берутся из раздела Определение коэффициента к5. К6, К7 определяются так же, как для резервуаров (см. Методику расчета выбросов загрязняющих веществ при производстве нефтепродуктов); коэффициент К9 принимается: при эксплуатации в режиме «буферный» по табл.2. в зависимости от отношения высоты h к диаметру d выбросной трубы; при эксплуатации в режиме «мерник» К9 = 1.

Таблица 2.

Коэффициент Ко в зависимости от отношения высоты

(h м) к диаметру (d м) выбросной трубы емкости.

<1    1 – 2    2 – 3     3 – 4     4 – 5    5 – 7     7 – 9    9 – 11   11 – 14     14 – 17    17 – 21     >21

К9…  1,00   0,97     0,86      0,72      0,58     0,44      0,32      0,24       0,17          0,12         0,11       0,07

2. Выбросы из емкостей с многокомпонентными жидкостями. Выбросы веществ в атмосферу из резервуаров, емкостей железнодорожных цистерн и нефтеналивных судов (кг/ч) с многокомпонентными жидкостями (нефтью, нефтепродуктами) определяются по формуле:

(5)

где Пвал – валовые выбросы на соответствующих емкостей (кг/ч); PS(38)i, РS(38)  - давление насыщенных паров при 38оС i- го вещества соответственно над чистой и многокомпонентной жидкостью (гПа); Mi и Мп – молекулярные массы паров i-го вещества и многокомпонентной жидкости (см. табл. 5); Хi – молекулярная доля i-го вещества в многокомпонентной жидкости (кг моль/кг моль смеси).

Значения давления насыщенных паров при температуре 38оС:

- бензола – 223,8 гПа,

- толуола – 71,7 гПа,

-  ксилолов – 21,7 гПа,

-  сероводорода – 27920 гПа.

Молекулярную долю i-го вещества в многокомпонентной жидкости приближенно можно рассчитать по формуле:

,                                           (6)

где xi – массовая доля i-го вещества в многокомпонентной жидкости (кг/кг смеси); Мж – молекулярная масса многокомпонентной жидкости, значения которой принимаются по табл. 3 в зависимости от средней температуры кипения жидкости.

Значения массовых долей сероводорода и ароматических углеводородов – бензола, толуола, ксилолов в нефтях и нефтепродуктах – принимаются по данным справочника «Нефти СССР» т. 1 – 4 (М. Химия, 1972), в котором приведены суммарные массовые концентрации ароматики для ряда нефтяных фракций, причем в нефтяных за концентрацию бензола принимается суммарная концентрация ароматики во фракции 60 – 95оС, толуола – во фракции 95 – 122оС, ксилолов – во фракции 122 – 150оС.

При отсутствии значения массового содержания i-го компонента в парах нефтепродуктов их выбросы на нефтеперерабатывающих предприятиях можно рассчитать по формуле:

,                                               (7)

где Сi – массовая концентрация i-го компонента в парах нефтепродукта (% по массе) принимается по табл. 4.

Таблица 3.

Значения молекулярной массы нефтепродуктов в зависимости от средней температуры кипения оС

|  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 66,4 | 50 | 77,5 | 80 | 90,4 | 120 | 110,4 | 180 | 146,0 | 280 | 220,0 |
| 21 | 66,75 | 51 | 77,9 | 81 | 90,9 | 122 | 111,5 | 182 | 147,0 | 285 | 224,0 |
| 22 | 67,1 | 52 | 78,3 | 82 | 91,3 | 124 | 112,6 | 184 | 148,0 | 290 | 228,5 |
| 23 | 67,4 | 53 | 78,7 | 83 | 91,8 | 126 | 113,7 | 186 | 149,5 | 295 | 237,5 |
| 24 | 67,8 | 54 | 79,1 | 84 | 92,2 | 128 | 114,8 | 188 | 151,0 | 300 | 238,0 |
| 25 | 68,1 | 55 | 79,5 | 85 | 92,7 | 130 | 115,9 | 190 | 152,5 | 305 | 234,0 |
| 26 | 68,5 | 56 | 79,9 | 86 | 93,2 | 132 | 117,0 | 192 | 153,5 | 310 | 247,0 |
| 27 | 68,8 | 57 | 80,4 | 87 | 93,7 | 134 | 118,2 | 194 | 155,0 | 315 | 254,0 |
| 28 | 69,2 | 58 | 80,8 | 88 | 94,1 | 136 | 119,3 | 196 | 156,0 | 320 | 257,5 |
| 29 | 69,5 | 59 | 81,2 | 89 | 94,6 | 138 | 120,4 | 198 | 157,5 | 325 | 263,0 |
| 30 | 69,9 | 60 | 81,6 | 90 | 95,1 | 140 | 121,6 | 200 | 159,0 | 330 | 268,0 |
| 31 | 70,3 | 61 | 82,0 | 91 | 95,6 | 142 | 122,8 | 202 | 160,0 | 335 | 273,0 |
| 32 | 70,6 | 62 | 82,4 | 92 | 96,0 | 144 | 123,9 | 204 | 161,5 | 340 | 278,5 |
| 33 | 71,0 | 63 | 82,9 | 93 | 96,5 | 146 | 125,1 | 206 | 162,5 | 345 | 284,0 |
| 34 | 71,4 | 64 | 83,3 | 94 | 97,0 | 148 | 126,3 | 208 | 164,0 | 350 | 298,5 |
| 35 | 71,7 | 65 | 83,7 | 95 | 97,5 | 150 | 127,5 | 210 | 165,5 | 360 | 300,0 |
| 36 | 72,1 | 66 | 84,1 | 96 | 98,0 | 152 | 128,7 | 212 | 167,0 | 370 | 312,5 |
| 37 | 72,5 | 67 | 84,5 | 97 | 98,5 | 154 | 129,9 | 215 | 169,0 | 380 | 324,5 |
| 38 | 72,8 | 68 | 85,0 | 98 | 99,0 | 156 | 131,1 | 220 | 172,5 | 390 | 337,5 |
| 39 | 73,2 | 69 | 85,5 | 99 | 99,5 | 158 | 132,3 | 225 | 176,0 | 400 | 350,0 |
| 40 | 73,6 | 70 | 85,9 | 100 | 100,0 | 160 | 133,0 | 230 | 180,0 | 410 | 364,0 |
| 41 | 74,0 | 71 | 86,3 | 102 | 101,0 | 162 | 134,8 | 235 | 184,0 | 420 | 378,0 |
| 42 | 74,4 | 72 | 86,8 | 104 | 102,0 | 164 | 136,0 | 240 | 187,5 | 430 | 392,0 |
| 43 | 74,7 | 73 | 87,2 | 106 | 103,0 | 166 | 137,4 | 245 | 191,5 | 440 | 407,0 |
| 44 | 75,1 | 74 | 87,7 | 108 | 104,0 | 168 | 138,6 | 250 | 195,0 | 450 | 422,0 |
| 45 | 75,5 | 75 | 88,1 | 110 | 105,1 | 170 | 139,9 | 255 | 199,0 | 460 | 438,5 |
| 46 | 75,9 | 76 | 88,6 | 112 | 106,1 | 172 | 141,0 | 260 | 203,5 | 470 | 455,0 |
| 47 | 76,3 | 77 | 89,0 | 114 | 107,3 | 174 | 142,0 | 265 | 207,0 | 480 | 474,0 |
| 48 | 76,8 | 78 | 89,4 | 116 | 108,3 | 176 | 143,0 | 270 | 211,5 | 490 | 491,0 |
| 49 | 77,1 | 79 | 89,9 | 118 | 109,3 | 178 | 144,5 | 275 | 215,0 | 500 | 510,0 |

Таблица 4.

Концентрация загрязняющих веществ (% по массе)

в парах различных нефтепродуктов.

| Наименование нефтепродукта | Углеводороды |  |  |  |  |  | Сероводо-род |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предель-ные | аромати-ческие | непре-дельные | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | бензол | толуол | ксилол |  |
| Сырая нефть | 99,94 | - | - | - | - | - | 0,06 |
| Прямогонные бензиновые фракции | 99,05 | 0,95 | - | 0,55 | 0,40 | - | - |
| 62-105 | 99,90 | 6,10 | - | 5,89 | 0,21 | - | - |
| 85-105 | 98,64 | 1,36 | - | 0,24 | 1,12 | - | - |
| 85-120 | 97,61 | 2,39 | - | 0,05 | 2,34 | - | - |
| 85-180 | 99,25 | 0,75 | - | 0,15 | 0,35 | 0,25 | - |
| 105-140 | 95,04 | 4,96 | - | - | 3,81 | 1,15 | - |
| 120-140 | 95,90 | 4,10 | - | - | 2,09 | 2,01 | - |
| 140-180 | 99,57 | 1,43 | - | - | - | 0,43 | - |
| НК-180 | 99,45 | 0,55 | - | 0,27 | 0,18 | 0,10 | - |
| Стабильный катализат | 92,84 | 7,16 | - | 2,52 | 2,76 | 1,88 | - |
| Бензин-рафинад | 98,88 | 1,12 | - | 0,44 | 0,42 | 0,26 | - |
| Крекинг-бензин | 74,03 | 0,97 | 25,00 | 0,58 | 0,27 | 0,12 | - |
| Ловушечный продукт | 98,31 | 1,56 | - | - | - | - | 0,13 |
| Керосин | 99,84 | 0,10 | - | - | - | - | 0,06 |
| Дизельное топливо | 99,57 | 0,15 | - | - | - | - | 0,28 |
| Мазут | 99,31 | 0,21 | - | - | - | - | 0,48 |

Таблица 5.

Значение молекулярной массы паров нефтепродуктов (Мп г/моль) в зависимости от температуры начала кипения (tнк, оС)

| tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 63,0 | 60 | 81,0 | 90 | 98,0 | 150 | 128,0 | 210 | 165,0 | 355 | 295,0 |
| 31 | 63,6 | 61 | 81,6 | 92 | 98,0 | 152 | 129,0 | 212 | 167,0 | 360 | 300,0 |
| 32 | 64,2 | 62 | 82,2 | 94 | 99,5 | 154 | 130,0 | 215 | 169,0 | 365 | 307,0 |
| 33 | 64,8 | 63 | 83,8 | 96 | 100,5 | 156 | 131,0 | 220 | 172,5 | 370 | 312,5 |
| 34 | 65,4 | 64 | 83,4 | 98 | 101,5 | 158 | 132,0 | 225 | 176,0 | 375 | 318,0 |
| 35 | 66,0 | 65 | 84,0 | 100 | 102,5 | 160 | 133,5 | 230 | 180,0 | 380 | 324,5 |
| 36 | 66,6 | 66 | 84,6 | 102 | 103,5 | 162 | 135,0 | 235 | 184,0 | 385 | 330,0 |
| 37 | 67,2 | 67 | 85,2 | 104 | 104,0 | 164 | 136,0 | 240 | 187,5 | 390 | 337,5 |
| 38 | 67,8 | 68 | 85,8 | 106 | 105,0 | 166 | 137,0 | 245 | 191,5 | 395 | 343,0 |
| 39 | 68,4 | 69 | 86,4 | 108 | 106,0 | 168 | 138,5 | 250 | 195,0 | 400 | 350,0 |
| 40 | 69,0 | 70 | 87,0 | 110 | 107,0 | 170 | 140,0 | 255 | 199,0 | 405 | 356,5 |
| 41 | 69,6 | 71 | 87,6 | 112 | 108,0 | 172 | 141,0 | 260 | 203,5 | 410 | 364,0 |
| 42 | 70,2 | 72 | 88,2 | 114 | 109,0 | 174 | 142,0 | 265 | 207,0 | 415 | 370,0 |
| 43 | 70,8 | 73 | 88,8 | 116 | 110,0 | 176 | 143,0 | 270 | 211,5 | 420 | 378,0 |
| 44 | 71,4 | 74 | 89,4 | 118 | 111,0 | 178 | 144,5 | 275 | 215,0 | 425 | 385,0 |
| 45 | 72,0 | 75 | 90,0 | 120 | 112,0 | 180 | 146,0 | 280 | 220,0 | 430 | 392,2 |
| 46 | 72,6 | 76 | 90,6 | 122 | 113,0 | 182 | 147,0 | 285 | 224,0 | 435 | 400,0 |
| 47 | 73,2 | 77 | 91,2 | 124 | 114,0 | 184 | 148,0 | 290 | 228,5 | 440 | 407,0 |
| 48 | 73,8 | 78 | 91,8 | 126 | 115,0 | 186 | 149,5 | 295 | 233,0 | 445 | 415,0 |
| 49 | 74,4 | 79 | 92,4 | 128 | 116,0 | 188 | 151,0 | 300 | 237,5 | 450 | 422,0 |
| 50 | 75,0 | 80 | 93,0 | 130 | 117,0 | 190 | 152,0 | 305 | 242,0 | 455 | 430,0 |
| 51 | 75,6 | 81 | 93,5 | 132 | 118,0 | 192 | 153,5 | 310 | 247,0 | 460 | 438,5 |
| 52 | 76,2 | 82 | 94,0 | 134 | 119,0 | 194 | 155,0 | 315 | 254,0 | 465 | 446,0 |
| 53 | 76,8 | 83 | 94,5 | 136 | 120,0 | 196 | 156,0 | 320 | 257,5 | 470 | 455,0 |
| 54 | 77,4 | 84 | 95,0 | 138 | 121,0 | 198 | 157,5 | 325 | 263,0 | 475 | 463,0 |
| 55 | 78,0 | 85 | 95,5 | 140 | 122,0 | 200 | 159,0 | 330 | 268,0 | 480 | 474,0 |
| 56 | 78,6 | 86 | 96,0 | 142 | 123,5 | 202 | 160,0 | 335 | 273,0 | 485 | 482,0 |
| 57 | 79,2 | 87 | 96,5 | 144 | 124,5 | 204 | 161,5 | 340 | 278,5 | 490 | 491,0 |
| 58 | 79,8 | 88 | 97,0 | 146 | 125,5 | 206 | 162,5 | 345 | 284,0 | 495 | 500,0 |
| 59 | 80,4 | 89 | 97,5 | 148 | 126,0 | 208 | 163,0 | 350 | 289,5 | 500 | 510,0 |

3. Определение коэффициента к5

Для расчета температуры газового пространства емкостей необходимо иметь замеренные значения средних температур нефти и нефтепродуктов, находящихся в соответствующих емкостях, за шесть наиболее холодных и шесть наиболее теплых месяцев года.

Для наземных металлургических необогреваемых и подземных железобетонных резервуаров температура за шесть наиболее холодных месяцев определяется по формуле:

(8)

а за шесть наиболее теплых месяцев по формуле:

(9)

где tах и tат – средние арифметические значения температуры атмосферного воздуха соответственно за шесть наиболее холодных и шесть наиболее теплых месяцев года (оС); К1т, холодных месяцев, принимаемые по табл. 6; К4 для подземных резервуаров равен единице, а для наземных металлических необогреваемых резервуаров принимается по таблице 7 в зависимости от окраски поверхности резервуара и климатической зоны (условное разделение территории К на климатические зоны представлено в табл. 6); - средние температуры нефтепродуктов в шесть теплых и шесть холодных месяцев.

Средняя температура газового пространства обогреваемых резервуаров принимается равной температуре жидкости в резервуаре.

При наливе жидкостей в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда температура газового пространства составит:

,                                           (10)

,                                         (11)

где К4 принимается по таблице 7; для нефтеналивных судов К4 = 1; tжх, tжт – средние арифметические значения температуры жидкости в резервуаре соответственно за шесть холодных и шесть теплых месяцев года (оС).

При сливе жидкости из железнодорожных цистерн и наливных судов средняя температура газового пространства этих емкостей принимается равной средней температуре атмосферного воздуха за соответствующий период:

…                                                  (12)

…                                               (13)

4. Определение коэффициента к6

Значение коэффициента К6 принимается по таблице 13 в зависимости от размещения предприятий в той или иной климатической зоне, от давления насыщенных паров Рs(38) и от годовой оборачиваемости резервуара n:

,                                                        (14)

где Vж – объем жидкости, поступающей в резервуар в течение года (м3/год); Vр – объем резервуара (м3).

5. Определение коэффициента к7

Значение коэффициента К7 принимается по таблице 14 в зависимости от оснащенности резервуара техническими средствами сокращения потерь и режима эксплуатации.

6. Определение рs(38)

Значение давления насыщенных паров РS(38)  для многокомпонентных жидкостей (нефти и нефтепродуктов) принимается по таблице 15 в зависимости от значений эквивалентной температуры начала кипения жидкости (tэкв оС), определяется по формуле:

,                                           (15)

где tнк и tкк – температура соответственно начала и конца кипения многокомпонентной жидкости (оС).

Для однокомпонентных жидкостей значения PS(38) (гПа) рассчитываются по формулам:

,                                   (16)

,                              (17)

где А, В, С – константы зависящие от природы вещества (см. «Справочник химика» т. 1, Л., Химия, 1967).

Для многокомпонентных жидкостей (нефтепродуктов) средняя молекулярная масса паров принимается по таблице 5 в зависимости от температуры начала кипения смеси веществ.

Для паров нефти в зависимости от количества растворенных в ней углеводородных газов С1 – С4 молекулярная масса имеет следующие значения:

Массовое содержание в нефти

углеводородов С1 – С2, %…….        >2,5                          1,5 – 2,5                             <1,5

Молекулярная масса паров

нефти…………………………..         50                                55                                     60

Значения коэффициента К5Х и К5Т принимаются по таблицам приложения 1 в зависимости от давления насыщенных паров РS(38) и соответственно средних температур газового пространства резервуара tгх и tгт.

Таблица 6.

Значения коэффициентов К1, К2, К3 в зависимости от температуры жидкости в резервуаре.

| Период | Температу-ра в резер-вуаре, оС | К1 | К2 | К3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземные резервуары |  |  |  |  |
| Шесть наиболее холодных месяцев | < 20 | 0,3 | 0,37 | 0,62 |
|  | 20 – 35 | - | 0,33 | 0,63 |
|  | 35 – 60 | -5,77 | 0,26 | 0,77 |
|  | > 60 | -10,80 | 0,65 | 0,89 |
| Шесть наиболее теплых месяцев | < 35 | 6,12 | 0,41 | 0,51 |
|  | 35 – 50 | 4,33 | 0,37 | 0,59 |
|  | 50 – 75 | -2,04 | 0,57 | 0,62 |
|  | > 75 | -8,41 | 0,99 | 0,75 |
| Подземные железобетонные резервуары |  |  |  |  |
| Шесть наиболее холодных месяцев | < 25 | 1,62 | 0,19 | 0,74 |
|  | 25 – 40 | 1,60 | 0,15 | 0,72 |
|  | 40 – 60 | 1,60 | 0,10 | 0,70 |
|  | > 60 | 4,2 | 0,06 | 0,68 |
| Шесть наиболее теплых месяцев | < 35 | 6,10 | 0,17 | 0,36 |
|  | 35 – 50 | 0,30 | 0,15 | 0,75 |
|  | 50 – 75 | 0,40 | 0,05 | 0,83 |
|  | > 75 | 8,95 | 0,07 | 0,65 |

Таблица 7.

Значения коэффициента К4

| Вид покрытия | Климатическая зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | южная | средняя | северная |
| Резервуары наземные: |  |  |  |
| окраска черная | 1,39 | 1,22 | 1,12 |
| окраска алюминиевая | 1,14 | 1,00 | 0,92 |
| теплоотражающая эмаль | 0,92 | 0,81 | 0,78 |
| Железнодорожные цистерны: |  |  |  |
| окраска черная | 1,29 | 1,18 | 1,11 |
| окраска алюминиевая | 1,12 | 1,00 | 0,96 |

Таблица 8.

Условное разделение территории Кыргызской Республики на климатические зоны для применения норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов при расчетах выбросов вредных веществ в атмосферу

| Зона | Область |
| --- | --- |
| Северная | Чуйская область (Чуйская, Чон-Кеминская и Кичи-Кеминская долины) |
| Северо-Западный Кыргызстан (СЗК) | Таласская область |
| Юго-Западный Кыргызстан (ЮКЗ); | Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская области |
| Северо-Восточный Кыргызстан (СВК) | Иссык-Кульская область (Иссык-Кульская котловина, Внутренний Тянь-Шань) |

Таблица 9.

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 966 . . . 500 гПа

| Tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 966 | 965-901 | 900-834 | 833-765 | 764-701 | 700-634 | 633-567 | 566-500 |
| -30 и менее | 0,051 | 0,049 | 0,046 | 0,044 | 0,042 | 0,040 | 0,039 | 0,036 |
| -29 | 0,053 | 0,051 | 0,049 | 0,047 | 0,045 | 0,043 | 0,041 | 0,039 |
| -28 | 0,057 | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,048 | 0,044 | 0,043 | 0,041 |
| -27 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0053 | 0,051 | 0,045 | 0,046 | 0,044 |
| -26 | 0,063 | 0,061 | 0,058 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,049 | 0,046 |
| -25 | 0,067 | 0,064 | 0,062 | 0,059 | 0,057 | 0,055 | 0,052 | 0,050 |
| -24 | 0,070 | 0,068 | 0,065 | 0,063 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,053 |
| -23 | 0,074 | 0,072 | 0,069 | 0,066 | 0,064 | 0,061 | 0,058 | 0,056 |
| -22 | 0,078 | 0,076 | 0,07 | 0,070 | 0,067 | 0,065 | 0,062 | 0,059 |
| -21 | 0,082 | 0,079 | 0,077 | 0,074 | 0,071 | 0,068 | 0,066 | 0,063 |
| -20 | 0,087 | 0,084 | 0,081 | 0,078 | 0,075 | 0,072 | 0,069 | 0,066 |
| -19 | 0,091 | 0,088 | 0,085 | 0,082 | 0,079 | 0,076 | 0,073 | 0,070 |
| -18 | 0,096 | 0,093 | 0,090 | 0,087 | 0,084 | 0,081 | 0,078 | 0,074 |
| -17 | 0,100 | 0,098 | 0,094 | 0,091 | 0,088 | 0,085 | 0,082 | 0,079 |
| -16 | 0,111 | 0,103 | 0,099 | 0,096 | 0,093 | 0,090 | 0,086 | 0,083 |
| -15 | 0,117 | 0,108 | 0,105 | 0,101 | 0,098 | 0,094 | 0,091 | 0,088 |
| -14 | 0,123 | 0,113 | 0,110 | 0,107 | 0,103 | 0,100 | 0,096 | 0,093 |
| -13 | 0,129 | 0,119 | 0,116 | 0,112 | 0,108 | 0,105 | 0,101 | 0,098 |
| -12 | 0,135 | 0,123 | 0,121 | 0,188 | 0,114 | 0,110 | 0,107 | 0,099 |
| -11 | 0,141 | 0,131 | 0,127 | 0,124 | 0,120 | 0,116 | 0,113 | 0,109 |
| -10 | 0,148 | 0,137 | 0,134 | 0,130 | 0,126 | 0,122 | 0,118 | 0,115 |
| -9 | 0,155 | 0,144 | 0,140 | 0,136 | 0,132 | 0,128 | 0,124 | 0,121 |
| -8 | 0,162 | 0,151 | 0,147 | 0,143 | 0,139 | 0,135 | 0,131 | 0,127 |
| -7 | 0,170 | 0,158 | 0,164 | 0,150 | 0,146 | 0,142 | 0,138 | 0,134 |
| -6 | 0,178 | 0,165 | 0,166 | 0,157 | 0,153 | 0,149 | 0,145 | 0,140 |
| -5 | 0,185 | 0,173 | 0,169 | 0,165 | 0,160 | 0,156 | 0,152 | 0,148 |
| -4 | 0,194 | 0,181 | 0,177 | 0,172 | 0,168 | 0,164 | 0,160 | 0,155 |
| -3 | 0,202 | 0,189 | 0,185 | 0,181 | 0,176 | 0,172 | 0,167 | 0,163 |
| -2 | 0,211 | 0,198 | 0,193 | 0,189 | 0,184 | 0,180 | 0,176 | 0,171 |
| -1 | 0,221 | 0,207 | 0,202 | 0,197 | 0,193 | 0,189 | 0,184 | 0,180 |
| 0 | 0,221 | 0,216 | 0,211 | 0,207 | 0,202 | 0,197 | 0,193 | 0,188 |
| 1 | 0,230 | 0,225 | 0,222 | 0,216 | 0,211 | 0,206 | 0,202 | 0,197 |
| 2 | 0,240 | 0,235 | 0,231 | 0,226 | 0,221 | 0,216 | 0,213 | 0,207 |
| 3 | 0,250 | 0,245 | 0,241 | 0,236 | 0,231 | 0,226 | 0,221 | 0,217 |
| 4 | 0,261 | 0,256 | 0,251 | 0,246 | 0,241 | 0,237 | 0,231 | 0,227 |
| 5 | 0,272 | 0,267 | 0,262 | 0,257 | 0,252 | 0,247 | 0,242 | 0,237 |
| 6 | 0,283 | 0,278 | 0,273 | 0,268 | 0,263 | 0,258 | 0,253 | 0,248 |
| 7 | 0,294 | 0,289 | 0,285 | 0,280 | 0,275 | 0,270 | 0,265 | 0,260 |
| 8 | 0,306 | 0,301 | 0,296 | 0,292 | 0,287 | 0,282 | 0,277 | 0,272 |
| 9 | 0,319 | 0,314 | 0,309 | 0,308 | 0,299 | 0,294 | 0,289 | 0,284 |
| 10 | 0,331 | 0,326 | 0,321 | 0,317 | 0,312 | 0,306 | 0,302 | 0,297 |
| 11 | 0,342 | 0,339 | 0,334 | 0,329 | 0,324 | 0,319 | 0,314 | 0,309 |
| 12 | 0,358 | 0,353 | 0,348 | 0,343 | 0,338 | 0,333 | 0,328 | 0,323 |
| 13 | 0,372 | 0,367 | 0,362 | 0,357 | 0,352 | 0,347 | 0,342 | 0,337 |
| 14 | 0,386 | 0,381 | 0,376 | 0,371 | 0,366 | 0,361 | 0,357 | 0,351 |
| 15 | 0,401 | 0,396 | 0,391 | 0,386 | 0,381 | 0,377 | 0,372 | 0,367 |
| 16 | 0,416 | 0,412 | 0,407 | 0,402 | 0,397 | 0,392 | 0,387 | 0,382 |
| 17 | 0,432 | 0,427 | 0,422 | 0,417 | 0,412 | 0,408 | 0,403 | 0,398 |
| 18 | 0,448 | 0,443 | 0,439 | 0,434 | 0,429 | 0,424 | 0,420 | 0,415 |
| 19 | 0,465 | 0,460 | 0,455 | 0,450 | 0,446 | 0,441 | 0,437 | 0,432 |
| 20 | 0,482 | 0,477 | 0,473 | 0,468 | 0,464 | 0,459 | 0,454 | 0,450 |
| 21 | 0,489 | 0,495 | 0,490 | 0,486 | 0,482 | 0,477 | 0,473 | 0,468 |
| 22 | 0,517 | 0,512 | 0,508 | 0,504 | 0,500 | 0,495 | 0,491 | 0,486 |
| 23 | 0,535 | 0,531 | 0,527 | 0,525 | 0,523 | 0,518 | 0,515 | 0,510 |
| 24 | 0,554 | 0,550 | 0,565 | 0,542 | 0,538 | 0,534 | 0,530 | 0,526 |
| 25 | 0,574 | 0,570 | 0,587 | 0,562 | 0,558 | 0,555 | 0,551 | 0,547 |
| 26 | 0,594 | 0,590 | 0,596 | 0,583 | 0,579 | 0,575 | 0,572 | 0,568 |
| 27 | 0,615 | 0,611 | 0,608 | 0,604 | 0,601 | 0,597 | 0,594 | 0,590 |
| 28 | 0,636 | 0,632 | 0,629 | 0,626 | 0,623 | 0,619 | 0,616 | 0,613 |
| 29 | 0,657 | 0,654 | 0,651 | 0,648 | 0,645 | 0,642 | 0,639 | 0,636 |
| 30 | 0,679 | 0,677 | 0,674 | 0,671 | 0,668 | 0,665 | 0,663 | 0,660 |
| 31 | 0,702 | 0,700 | 0,695 | 0,695 | 0,692 | 0,690 | 0,687 | 0,685 |
| 32 | 0,725 | 0,723 | 0,721 | 0,719 | 0,716 | 0,714 | 0,712 | 0,710 |
| 33 | 0,749 | 0,747 | 0,745 | 0,743 | 0,742 | 0,740 | 0,738 | 0,736 |
| 34 | 0,774 | 0,772 | 0,770 | 0,769 | 0,767 | 0,766 | 0,738 | 0,736 |
| 35 | 0,799 | 0,797 | 0,796 | 0,795 | 0,794 | 0,792 | 0,791 | 0,790 |
| 36 | 0,824 | 0,823 | 0,822 | 0,821 | 0,821 | 0,820 | 0,819 | 0,818 |
| 37 | 0,850 | 0,850 | 0,849 | 0,849 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,847 |
| 38 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 |
| 39 | 0,905 | 0,906 | 0,906 | 0,907 | 0,907 | 0,908 | 0,908 | 0,909 |
| 40 | 0,933 | 0,934 | 0,935 | 0,936 | 0,937 | 0,938 | 0,939 | 0,940 |
| 41 | 0,962 | 0,963 | 0,965 | 0,966 | 0,968 | 0,969 | 0,971 | 0,971 |
| 42 | 0,982 | 0,994 | 0,996 | 0,998 | 1,000 | 1,002 | 1,004 | 1,006 |
| 43 | 1,002 | 1,025 | 1,027 | 1,030 | 1,032 | 1,035 | 1,037 | 1,040 |
| 44 | 1,053 | 1,056 | 1,059 | 1,062 | 1,065 | 1,069 | 1,072 | 1,075 |
| 45 | 1,084 | 1,088 | 1,092 | 1,095 | 1,103 | 1,108 | 1,106 | 1,110 |
| 46 | 1,116 | 1,120 | 1,125 | 1,129 | 1,133 | 1,138 | 1,142 | 1,146 |
| 47 | 1,148 | 1,153 | 1,159 | 1,164 | 1,169 | 1,174 | 1,179 | 1,184 |
| 48 | 1,183 | 1,189 | 1,195 | 1,200 | 1,206 | 1,212 | 1,218 | 1,223 |
| 49 | 1,218 | 1,225 | 1,231 | 1,234 | 1,244 | 1,251 | 1,257 | 1,264 |
| 50 и более | 1,253 | 1,260 | 1,268 | 1,275 | 1,282 | 1,280 | 1,297 | 1,304 |

Таблица 10.

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 500 . . . 51 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500-435 | 434-368 | 367-301 | 300-234 | 233-168 | 167-117 | 116-91 | 90-51 |
| -30 и менее | 0,034 | 0,032 | 0,031 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,017 | 0,015 |
| -29 | 0,037 | 0,035 | 0,033 | 0,028 | 0,024 | 0,020 | 0,018 | 0,016 |
| -28 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | 0,030 | 0,026 | 0,022 | 0,019 | 0,017 |
| -27 | 0,042 | 0,039 | 0,038 | 0,032 | 0,028 | 0,023 | 0,021 | 0,019 |
| -26 | 0,044 | 0,042 | 0,040 | 0,034 | 0,030 | 0,025 | 0,023 | 0,021 |
| -25 | 0,047 | 0,045 | 0,043 | 0,036 | 0,032 | 0,027 | 0,025 | 0,022 |
| -24 | 0,050 | 0,048 | 0,045 | 0,039 | 0,034 | 0,029 | 0,027 | 0,024 |
| -23 | 0,053 | 0,052 | 0,048 | 0,042 | 0,037 | 0,031 | 0,029 | 0,026 |
| -22 | 0,056 | 0,054 | 0,052 | 0,045 | 0,039 | 0,034 | 0,031 | 0,028 |
| -21 | 0,060 | 0,057 | 0,055 | 0,048 | 0,042 | 0,036 | 0,033 | 0,030 |
| -20 | 0,064 | 0,061 | 0,058 | 0,051 | 0,045 | 0,039 | 0,036 | 0,032 |
| -19 | 0,067 | 0,064 | 0,062 | 0,054 | 0,048 | 0,042 | 0,038 | 0,035 |
| -18 | 0,071 | 0,068 | 0,066 | 0,058 | 0,051 | 0,045 | 0,041 | 0,038 |
| -17 | 0,075 | 0,072 | 0,070 | 0,062 | 0,055 | 0,048 | 0,044 | 0,041 |
| -16 | 0,080 | 0,077 | 0,074 | 0,066 | 0,058 | 0,051 | 0,047 | 0,044 |
| -15 | 0,084 | 0,081 | 0,078 | 0,070 | 0,062 | 0,054 | 0,051 | 0,047 |
| -14 | 0,089 | 0,086 | 0,083 | 0,074 | 0,066 | 0,0,58 | 0,054 | 0,047 |
| -13 | 0,094 | 0,092 | 0,088 | 0,078 | 0,070 | 0,062 | 0,058 | 0,054 |
| -12 | 0,099 | 0,096 | 0,093 | 0,083 | 0,075 | 0,068 | 0,062 | 0,058 |
| -11 | 0,105 | 0,101 | 0,098 | 0,088 | 0,080 | 0,071 | 0,066 | 0,062 |
| -10 | 0,111 | 0,107 | 0,104 | 0,093 | 0,084 | 0,075 | 0,070 | 0,067 |
| -9 | 0,117 | 0,113 | 0,110 | 0,099 | 0,090 | 0,080 | 0,076 | 0,071 |
| -8 | 0,123 | 0,119 | 0,116 | 0,105 | 0,095 | 0,085 | 0,081 | 0,076 |
| -7 | 0,130 | 0,125 | 0,122 | 0,110 | 0,100 | 0,088 | 0,086 | 0,081 |
| -6 | 0,136 | 0,132 | 0,129 | 0,117 | 0,107 | 0,097 | 0,092 | 0,087 |
| -5 | 0,143 | 0,139 | 0,136 | 0,124 | 0,113 | 0,103 | 0,098 | 0,093 |
| -4 | 0,151 | 0,147 | 0,143 | 0,130 | 0,120 | 0,109 | 0,104 | 0,098 |
| -3 | 0,159 | 0,154 | 0,151 | 0,136 | 0,127 | 0,116 | 0,110 | 0,105 |
| -2 | 0,167 | 0,162 | 0,158 | 0,145 | 0,134 | 0,123 | 0,117 | 0,111 |
| -1 | 0,175 | 0,170 | 0,167 | 0,153 | 0,142 | 0,130 | 0,124 | 0,119 |
| 0 | 0,184 | 0,179 | 0,175 | 0,161 | 0,150 | 0,138 | 0,132 | 0,125 |
| 1 | 0,193 | 0,188 | 0,184 | 0,170 | 0,158 | 0,148 | 0,140 | 0,134 |
| 2 | 0,202 | 0,197 | 0,194 | 0,179 | 0,167 | 0,154 | 0,148 | 0,142 |
| 3 | 0,212 | 0,207 | 0,203 | 0,189 | 0,176 | 0,163 | 0,157 | 0,151 |
| 4 | 0,222 | 0,217 | 0,213 | 0,198 | 0,186 | 0,173 | 0,167 | 0,160 |
| 5 | 0,233 | 0,228 | 0,224 | 0,209 | 0,196 | 0,183 | 0,176 | 0,170 |
| 6 | 0,243 | 0,238 | 0,234 | 0,219 | 0,206 | 0,193 | 0,186 | 0,180 |
| 7 | 0,255 | 0,250 | 0,246 | 0,230 | 0,217 | 0,204 | 0,197 | 0,190 |
| 8 | 0,267 | 0,262 | 0,258 | 0,242 | 0,228 | 0,215 | 0,208 | 0,201 |
| 9 | 0,279 | 0,274 | 0,270 | 0,254 | 0,240 | 0,226 | 0,220 | 0,213 |
| 10 | 0,292 | 0,287 | 0,282 | 0,266 | 0,251 | 0,239 | 0,232 | 0,225 |
| 11 | 0,304 | 0,299 | 0,295 | 0,279 | 0,276 | 0,262 | 0,245 | 0,238 |
| 12 | 0,318 | 0,313 | 0,309 | 0,293 | 0,279 | 0,265 | 0,258 | 0,251 |
| 13 | 0,332 | 0,327 | 0,323 | 0,307 | 0,293 | 0,279 | 0,272 | 0,265 |
| 14 | 0,347 | 0,342 | 0,338 | 0,321 | 0,307 | 0,293 | 0,286 | 0,279 |
| 15 | 0,362 | 0,357 | 0,353 | 0,337 | 0,323 | 0,308 | 0,302 | 0,295 |
| 16 | 0,378 | 0,373 | 0,369 | 0,352 | 0,338 | 0,324 | 0,318 | 0,311 |
| 17 | 0,393 | 0,389 | 0,385 | 0,368 | 0,354 | 0,340 | 0,334 | 0,327 |
| 18 | 0,410 | 0,406 | 0,402 | 0,386 | 0,372 | 0,358 | 0,351 | 0,344 |
| 19 | 0,427 | 0,423 | 0,419 | 0,403 | 0,389 | 0,376 | 0,368 | 0,362 |
| 20 | 0,445 | 0,441 | 0,437 | 0,421 | 0,408 | 0,394 | 0,386 | 0,381 |
| 21 | 0,452 | 0,459 | 0,456 | 0,440 | 0,427 | 0,414 | 0,407 | 0,400 |
| 22 | 0,464 | 0,478 | 0,474 | 0,459 | 0,446 | 0,433 | 0,427 | 0,421 |
| 23 | 0,502 | 0,498 | 0,494 | 0,480 | 0,467 | 0,454 | 0,448 | 0,442 |
| 24 | 0,543 | 0,518 | 0,515 | 0,500 | 0,488 | 0,476 | 0,470 | 0,464 |
| 25 | 0,552 | 0,539 | 0,536 | 0,522 | 0,510 | 0,498 | 0,493 | 0,487 |
| 26 | 0,565 | 0,561 | 0,558 | 0,545 | 0,533 | 0,522 | 0,516 | 0,510 |
| 27 | 0,587 | 0,583 | 0,580 | 0,568 | 0,557 | 0,546 | 0,541 | 0,535 |
| 28 | 0,610 | 0,606 | 0,604 | 0,592 | 0,581 | 0,571 | 0,566 | 0,561 |
| 29 | 0,633 | 0,630 | 0,627 | 0,616 | 0,607 | 0,597 | 0,593 | 0,588 |
| 30 | 0,657 | 0,654 | 0,652 | 0,642 | 0,633 | 0,624 | 0,620 | 0,615 |
| 31 | 0,682 | 0,680 | 0,677 | 0,668 | 0,660 | 0,652 | 0,648 | 0,644 |
| 32 | 0,708 | 0,705 | 0,704 | 0,695 | 0,688 | 0,681 | 0,678 | 0,674 |
| 33 | 0,734 | 0,732 | 0,730 | 0,723 | 0,717 | 0,711 | 0,708 | 0,705 |
| 34 | 0,761 | 0,760 | 0,758 | 0,752 | 0,747 | 0,742 | 0,740 | 0,737 |
| 35 | 0,789 | 0,788 | 0,787 | 0,782 | 0,778 | 0,774 | 0,772 | 0,770 |
| 36 | 0,818 | 0,817 | 0,816 | 0,813 | 0,810 | 0,807 | 0,806 | 0,805 |
| 37 | 0,847 | 0,846 | 0,845 | 0,844 | 0,843 | 0,842 | 0,841 | 0,840 |
| 38 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 |
| 39 | 0,909 | 0,909 | 0,910 | 0,912 | 0,913 | 0,914 | 0,915 | 0,916 |
| 40 | 0,941 | 0,942 | 0,943 | 0,946 | 0,949 | 0,952 | 0,954 | 0,955 |
| 41 | 0,974 | 0,975 | 0,976 | 0,982 | 0,986 | 0,991 | 0,994 | 0,996 |
| 42 | 1,008 | 1,010 | 1,012 | 1,020 | 1,026 | 1,033 | 1,036 | 1,039 |
| 43 | 1,043 | 1,047 | 1,049 | 1,057 | 1,065 | 1,074 | 1,078 | 1,082 |
| 44 | 1,078 | 1,081 | 1,084 | 1,096 | 1,106 | 1,117 | 1,122 | 1,127 |
| 45 | 1,114 | 1,118 | 1,121 | 1,136 | 1,148 | 1,161 | 1,167 | 1,174 |
| 46 | 1,151 | 1,155 | 1,159 | 1,177 | 1,192 | 1,207 | 1,214 | 1,222 |
| 47 | 1,189 | 1,195 | 1,199 | 1,219 | 1,236 | 1,253 | 1,262 | 1,270 |
| 48 | 1,229 | 1,235 | 1,240 | 1,263 | 1,283 | 1,304 | 1,314 | 1,324 |
| 49 | 1,270 | 1,277 | 1,282 | 1,309 | 1,332 | 1,355 | 1,366 | 1,377 |
| 50 и более | 1,316 | 1,319 | 1,325 | 1,355 | 1,381 | 1,407 | 1,420 | 1,433 |

Таблица 11.

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 50,5 . . . 0,011 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50,50-24,10 | 24,00-8,01 | 8,00-2,94 | 2,937-0,974 | 0,973-0,334 | 0,333-0,094 | 0,093-0,036 | 0,035-0,011 |
| -20 | 0,025 | 0,015 | 0,009 | 0,006 | - | - | - | - |
| -18 | 0,030 | 0,020 | 0,012 | 0,008 | - | - | - | - |
| -16 | 0,034 | 0,022 | 0,014 | 0,010 | - | - | - | - |
| -14 | 0,040 | 0,026 | 0,017 | 0,013 | - | - | - | - |
| -12 | 0,046 | 0,032 | 0,021 | 0,016 | - | - | - | - |
| -10 | 0,053 | 0,036 | 0,025 | 0,019 | - | - | - | - |
| -8 | 0,062 | 0,044 | 0,031 | 0,023 | 0,014 | - | - | - |
| -6 | 0,071 | 0,051 | 0,036 | 0,027 | 0,019 | 0,008 | - | - |
| -4 | 0,081 | 0,060 | 0,043 | 0,033 | 0,024 | 0,016 | - | - |
| -2 | 0,093 | 0,070 | 0,051 | 0,041 | 0,027 | 0,017 | - | - |
| 0 | 0,105 | 0,080 | 0,061 | 0,045 | 0,032 | 0,023 | - | - |
| 2 | 0,121 | 0,094 | 0,073 | 0,056 | 0,041 | 0,030 | - | - |
| 4 | 0,136 | 0,108 | 0,085 | 0,066 | 0,050 | 0,037 | - | - |
| 6 | 0,154 | 0,125 | 0,100 | 0,079 | 0,061 | 0,046 | 0,024 | - |
| 8 | 0,175 | 0,144 | 0,117 | 0,095 | 0,074 | 0,058 | 0,047 | - |
| 10 | 0,195 | 0,163 | 0,135 | 0,109 | 0,087 | 0,069 | 0,053 | 0,040 |
| 11 | 0,208 | 0,176 | 0,147 | 0,121 | 0,098 | 0,078 | 0,061 | 0,047 |
| 12 | 0,222 | 0,188 | 0,159 | 0,132 | 0,108 | 0,087 | 0,069 | 0,054 |
| 13 | 0,235 | 0,202 | 0,171 | 0,143 | 0,118 | 0,0,96 | 0,077 | 0,061 |
| 14 | 0,248 | 0,214 | 0,183 | 0,155 | 0,128 | 0,105 | 0,086 | 0,067 |
| 15 | 0,262 | 0,227 | 0,196 | 0,165 | 0,138 | 0,114 | 0,093 | 0,073 |
| 16 | 0,279 | 0,244 | 0,212 | 0,182 | 0,154 | 0,128 | 0,106 | 0,086 |
| 17 | 0,256 | 0,261 | 0,268 | 0,197 | 0,169 | 0,143 | 0,119 | 0,098 |
| 18 | 0,313 | 0,278 | 0,245 | 0,214 | 0,184 | 0,157 | 0,133 | 0,111 |
| 19 | 0,329 | 0,295 | 0,271 | 0,228 | 0,199 | 0,181 | 0,146 | 0,122 |
| 20 | 0,346 | 0,311 | 0,277 | 0,245 | 0,214 | 0,185 | 0,159 | 0,134 |
| 21 | 0,368 | 0,334 | 0,300 | 0,268 | 0,242 | 0,207 | 0,179 | 0,154 |
| 22 | 0,389 | 0,356 | 0,322 | 0,290 | 0,259 | 0,228 | 0,200 | 0,174 |
| 23 | 0,411 | 0,378 | 0,345 | 0,312 | 0,269 | 0,250 | 0,221 | 0,194 |
| 24 | 0,432 | 0,400 | 0,367 | 0,334 | 0,296 | 0,272 | 0,243 | 0,214 |
| 25 | 0,453 | 0,422 | 0,389 | 0,356 | 0,323 | 0,293 | 0,263 | 0,233 |
| 26 | 0,480 | 0,451 | 0,419 | 0,388 | 0,377 | 0,325 | 0,295 | 0,266 |
| 27 | 0,507 | 0,479 | 0,449 | 0,418 | 0,383 | 0,358 | 0,328 | 0,299 |
| 28 | 0,534 | 0,508 | 0,479 | 0,449 | 0,429 | 0,390 | 0,361 | 0,332 |
| 29 | 0,561 | 0,536 | 0,508 | 0,479 | 0,456 | 0,422 | 0,394 | 0,365 |
| 30 | 0,587 | 0,564 | 0,537 | 0,510 | 0,482 | 0,454 | 0,426 | 0,397 |
| 31 | 0,621 | 0,601 | 0,577 | 0,553 | 0,527 | 0,502 | 0,476 | 0,449 |
| 32 | 0,654 | 0,538 | 0,616 | 0,595 | 0,572 | 0,549 | 0,526 | 0,501 |
| 33 | 0,688 | 0,674 | 0,656 | 0,636 | 0,611 | 0,596 | 0,575 | 0,553 |
| 34 | 0,721 | 0,710 | 0,694 | 0,678 | 0,661 | 0,643 | 0,625 | 0,604 |
| 35 | 0,754 | 0,746 | 0,733 | 0,719 | 0,704 | 0,689 | 0,673 | 0,655 |
| 36 | 0,796 | 0,792 | 0,784 | 0,776 | 0,767 | 0,757 | 0,748 | 0,737 |
| 37 | 0,837 | 0,838 | 0,835 | 0,832 | 0,829 | 0,825 | 0,822 | 0,818 |
| 38 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 |
| 39 | 0,920 | 0,931 | 0,937 | 0,944 | 0,952 | 0,961 | 0,951 | 0,958 |
| 40 | 0,961 | 0,976 | 0,987 | 0,999 | 1,013 | 1,027 | 1,043 | 1,058 |
| 41 | 1,012 | 1,033 | 1,053 | 1,074 | 1,098 | 1,124 | 1,153 | 1,183 |
| 42 | 1,065 | 1,092 | 1,119 | 1,149 | 1,184 | 1,221 | 1,263 | 1,309 |
| 43 | 1,116 | 1,149 | 1,184 | 1,223 | 1,267 | 1,316 | 1,371 | 1,432 |
| 44 | 1,167 | 1,206 | 1,248 | 1,297 | 1,351 | 1,411 | 1,479 | 1,555 |
| 45 | 1,217 | 1,262 | 1,313 | 1,369 | 1,433 | 1,505 | 1,585 | 1,676 |
| 46 | 1,276 | 1,333 | 1,396 | 1,467 | 1,548 | 1,638 | 1,743 | 1,861 |
| 47 | 1,334 | 1,404 | 1,479 | 1,564 | 1,661 | 1,771 | 1,898 | 2,045 |
| 48 | 1,394 | 1,476 | 1,563 | 1,662 | 1,776 | 1,905 | 2,056 | 2,229 |
| 49 | 1,453 | 1,548 | 1,647 | 1,759 | 1,759 | 2,038 | 2,038 | 2,212 |
| 50 | 1,509 | 1,617 | 1,728 | 1,854 | 2,000 | 2,169 | 2,365 | 2,593 |
| 51 | 1,584 | 1,706 | 1,835 | 1985 | 2,155 | 2,355 | 2,590 | 2,866 |
| 52 | 1,656 | 1,794 | 1,939 | 2,107 | 2,205 | 2,537 | 2,811 | 2,134 |
| 53 | 1,727 | 1,879 | 2,042 | 2,231 | 2,454 | 2,717 | 3,029 | 3,400 |
| 54 | 1,801 | 1,967 | 2,148 | 2,357 | 2,606 | 2,900 | 3,251 | 3,669 |
| 55 | 1,963 | 2,161 | 2,383 | 2,649 | 2,955 | 3,330 | 3,780 | 4,326 |
| 56 | 2,144 | 2,374 | 2,643 | 2,694 | 3,353 | 3,823 | 4,397 | 5,104 |
| 60 | 2,322 | 2,584 | 2,901 | 3,281 | 3,745 | 4,311 | 5,000 | 5,871 |
| 62 | 2,530 | 2,842 | 3,224 | 3,689 | 4,263 | 4,973 | 5,856 | 6,973 |
| 64 | 2,716 | 3,096 | 3,544 | 4,092 | 4,775 | 5,626 | 6,695 | 8,060 |
| 66 | 2,933 | 3,376 | 3,921 | 4,469 | 5,387 | 6,386 | 7,725 | 9,415 |
| 68 | 2,176 | 3,685 | 4,300 | 5,059 | 6,027 | 7,259 | 8,839 | 10,90 |
| 70 | 3,412 | 3,985 | 4,689 | 5,559 | 6,678 | 8,114 | 9,967 | 12,41 |
| 72 | 3,589 | 4,327 | 5,168 | 6,185 | 7,520 | 9,244 | 11,59 | 14,52 |
| 74 | 3,872 | 4,650 | 5,649 | 6,812 | 8,362 | 10,37 | 13,03 | 16,61 |
| 76 | 4,155 | 5,087 | 6,173 | 7,511 | 9,303 | 11,65 | 14,79 | 19,07 |
| 78 | 4,460 | 5,509 | 6,755 | 9,297 | 10,36 | 13,12 | 16,82 | 21,02 |
| 80 | 4,776 | 5,951 | 7,321 | 9,062 | 11,40 | 14,54 | 18,79 | 24,72 |
| 82 | 5,117 | 6,427 | 8,021 | 10,02 | 12,73 | 15,41 | 21,45 | 28,55 |
| 84 | 5,475 | 6,935 | 8,712 | 10,97 | 14,05 | 18,26 | 24,08 | 32,34 |
| 86 | 5,853 | 7,474 | 9,472 | 12,02 | 15,53 | 20,36 | 27,11 | 36,76 |
| 88 | 6,242 | 8,035 | 10,28 | 13,15 | 17,14 | 22,68 | 30,47 | 41,75 |
| 90 | 6,659 | 8,631 | 11,09 | 14,29 | 18,76 | 25,00 | 33,84 | 46,72 |
| 92 | 7,097 | 9,281 | 12,08 | 15,69 | 20,76 | 27,95 | 38,21 | 55,32 |
| 94 | 7,559 | 9,958 | 13,05 | 17,05 | 22,75 | 30,87 | 42,54 | 59,85 |
| 96 | 8,042 | 10,67 | 14,10 | 18,58 | 24,96 | 34,14 | 47,45 | 67,36 |
| 98 | 8,546 | 11,43 | 15,24 | 20,23 | 27,39 | 37,77 | 52,95 | 75,83 |
| 100 и более | 9,076 | 12,12 | 16,37 | 21,86 | 29,80 | 41,36 | 58,36 | 84,20 |

Таблица 12.

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 11 x 10-3 . . . 1,3 х 10-5 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11х10-3… …4х10-3 | 4х10-3… …12х10-4 | 12х10-4… …4х10-4 | 4х10-4… …12х10-5 | 12х10-5… …13х10-7 | 13х10-7… …13х10-8 | 13х10-8… …1,3х10-9 | < 1,3х10-9 |
| 25 и менее | 0,211 | 0,182 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 0,244 | 0,214 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 0,276 | 0,246 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 0,309 | 0,278 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 0,341 | 0,310 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0,373 | 0,341 | 0,314 | - | - | - | - | - |
| 31 | 0,428 | 0,398 | 0,373 | - | - | - | - | - |
| 32 | 0,482 | 0,454 | 0,431 | 0,389 | - | - | - | - |
| 33 | 0,536 | 0,510 | 0,489 | 0,443 | - | - | - | - |
| 34 | 0,589 | 0,566 | 0,547 | 0,509 | - | - | - | - |
| 35 | 0,643 | 0,621 | 0,604 | 0,588 | - | - | - | - |
| 36 | 0,731 | 0,717 | 0,708 | 0,701 | - | - | - | - |
| 37 | 0,818 | 0,812 | 0,811 | 0,813 | 0,767 | - | - | - |
| 38 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | 0,877 | - | - | - |
| 39 | 0,991 | 1,001 | 1,017 | 1,035 | 1,009 | - | - | - |
| 40 | 1,076 | 1,095 | 1,118 | 1,145 | 1,162 | - | - | - |
| 41 | 0,214 | 1,254 | 1,293 | 1,348 | 1,395 | - | - | - |
| 42 | 0,352 | 1,414 | 1,479 | 1,551 | 1,627 | - | - | - |
| 43 | 1,488 | 1,572 | 1,657 | 1,752 | 1,856 | - | - | - |
| 44 | 1,623 | 1,728 | 1,834 | 1,957 | 2,084 | - | - | - |
| 45 | 1,757 | 1,884 | 2,009 | 2,148 | 2,310 | - | - | - |
| 46 | 1,971 | 2,141 | 2,312 | 2,505 | 2,740 | - | - | - |
| 47 | 2,183 | 2,396 | 2,614 | 2,859 | 3,167 | - | - | - |
| 48 | 2,396 | 2,652 | 2,916 | 3,214 | 3,596 | - | - | - |
| 49 | 2,508 | 2,907 | 3,217 | 3,568 | 4,022 | - | - | - |
| 50 | 2,816 | 3,157 | 3,512 | 3,915 | 4,442 | 4,100 | - | - |
| 51 | 3,139 | 3,565 | 4,013 | 4,528 | 5,205 | 5,020 | - | - |
| 52 | 3,390 | 3,965 | 4,505 | 5,131 | 5,957 | 5,940 | - | - |
| 53 | 3,639 | 4,362 | 4,994 | 5,730 | 6,704 | 6,860 | - | - |
| 54 | 3,891 | 4,762 | 5,486 | 6,332 | 7,455 | 7,800 | - | - |
| 55 | 4,397 | 5,155 | 5,968 | 6,923 | 8,192 | 8,720 | - | - |
| 56 | 4,874 | 5,786 | 6,762 | 7,945 | 9,517 | 9,640 | - | - |
| 57 | 5,343 | 6,407 | 7,543 | 8,952 | 10,82 | 10,56 | - | - |
| 58 | 5,815 | 7,032 | 8,328 | 9,963 | 12,13 | 11,48 | - | - |
| 59 | 6,276 | 7,644 | 9,098 | 10,95 | 13,42 | 12,46 | - | - |
| 60 | 6,743 | 8,262 | 9,875 | 11,95 | 14,72 | 13,32 | 21,40 | - |
| 61 | 7,432 | 9,189 | 11,11 | 13,58 | 16,93 | 15,97 | 27,01 | - |
| 62 | 8,125 | 10,12 | 12,35 | 15,22 | 19,14 | 18,62 | 32,62 | - |
| 63 | 8,814 | 11,05 | 13,58 | 16,84 | 21,43 | 21,27 | 38,23 | - |
| 64 | 9,489 | 11,96 | 14,78 | 18,44 | 23,51 | 23,92 | 43,84 | - |
| 65 | 10,17 | 12,88 | 16,01 | 20,04 | 25,69 | 26,57 | 49,45 | - |
| 66 | 11,15 | 14,27 | 17,88 | 22,60 | 29,27 | 29,22 | 55,06 | - |
| 67 | 12,14 | 15,67 | 19,76 | 25,17 | 32,86 | 31,87 | 60,67 | - |
| 68 | 13,12 | 17,07 | 21,64 | 27,72 | 36,43 | 34,52 | 66,28 | - |
| 69 | 14,07 | 18,43 | 23,48 | 30,22 | 39,94 | 37,17 | 71,89 | - |
| 70 | 15,05 | 19,81 | 25,33 | 32,75 | 43,47 | 39,80 | 77,50 | 163,4 |
| 71 | 15,44 | 21,84 | 28,17 | 36,76 | 49,31 | 46,90 | 95,28 | 213,1 |
| 72 | 17,81 | 23,82 | 30,96 | 40,71 | 55,04 | 54,00 | 112,9 | 262,8 |
| 73 | 19,19 | 25,83 | 33,77 | 44,68 | 60,81 | 61,10 | 130,5 | 312,5 |
| 74 | 20,56 | 27,82 | 36,56 | 48,62 | 66,55 | 68,20 | 148,2 | 362,2 |
| 75 | 21,90 | 29,77 | 39,29 | 52,48 | 72,17 | 75,30 | 165,9 | 411,9 |
| 76 | 23,83 | 32,68 | 43,50 | 58,47 | 81,21 | 82,40 | 183,6 | 461,6 |
| 77 | 25,75 | 35,57 | 47,69 | 64,44 | 90,20 | 89,50 | 201,3 | 511,3 |
| 78 | 27,66 | 38,45 | 51,85 | 70,36 | 99,14 | 96,60 | 218,9 | 561,0 |
| 79 | 29,56 | 41,32 | 55,99 | 76,26 | 108,0 | 103,7 | 236,6 | 610,7 |
| 80 | 31,41 | 44,11 | 60,04 | 82,02 | 116,7 | 110,8 | 254,3 | 660,0 |
| 81 | 34,06 | 48,21 | 66,07 | 102,8 | 130,6 | 128,1 | 305,9 | 835,0 |
| 82 | 36,68 | 52,28 | 72,07 | 132,6 | 144,5 | 145,4 | 357,5 | 1010 |
| 83 | 39,90 | 56,33 | 78,04 | 156,1 | 158,3 | 162,7 | 409,1 | 1185 |
| 84 | 41,90 | 60,36 | 83,98 | 164,8 | 172,0 | 180,0 | 460,7 | 1360 |
| 85 | 44,49 | 64,37 | 89,89 | 185,2 | 185,6 | 197,3 | 512,3 | 1535 |
| 86 | 48,05 | 70,04 | 98,48 | 186,6 | 206,3 | 214,6 | 563,9 | 1710 |
| 87 | 51,53 | 75,59 | 106,8 | 187,7 | 226,5 | 231,9 | 615,5 | 1885 |
| 88 | 55,05 | 81,20 | 115,3 | 189,1 | 246,8 | 249,2 | 667,0 | 2060 |
| 89 | 58,55 | 86,78 | 123,8 | 190,4 | 267,1 | 266,5 | 719,0 | 2235 |
| 90 | 62,04 | 92,33 | 132,2 | 191,7 | 287,3 | 283,8 | 770,0 | 2406 |
| 91 | 66,78 | 100,1 | 144,2 | 210,6 | 318,5 | 324,2 | 913,0 | 2974 |
| 92 | 71,49 | 107,8 | 156,2 | 229,3 | 349,4 | 364,6 | 1036 | 3542 |
| 93 | 76,18 | 115,4 | 168,1 | 247,9 | 380,3 | 405,0 | 1199 | 4110 |
| 94 | 80,84 | 123,1 | 179,9 | 266,5 | 410,9 | 445,0 | 1342 | 4678 |
| 95 | 85,47 | 130,6 | 191,7 | 284,9 | 441,4 | 485,0 | 1485 | 5246 |
| 96 | 91,71 | 141,1 | 208,3 | 311,6 | 485,7 | 525,0 | 1628 | 5814 |
| 97 | 97,92 | 151,5 | 224,8 | 338,1 | 529,8 | 565,0 | 1771 | 6382 |
| 98 | 104,1 | 161,8 | 241,3 | 364,5 | 573,7 | 605,0 | 1914 | 6950 |
| 99 | 110,2 | 172,1 | 257,6 | 390,7 | 617,3 | 645,0 | 2057 | 7518 |
| 100 | 116,3 | 182,3 | 273,8 | 416,8 | 660,7 | 688,0 | 2196 | 8089 |
| 102 | 131,1 | 208,1 | 314,4 | 483,4 | 772,8 | 866,0 | 2908 | 11443 |
| 104 | 147,6 | 236,4 | 360,4 | 558,9 | 902,1 | 1044 | 3620 | 14797 |
| 106 | 165,7 | 268,1 | 412,1 | 644,7 | 1050 | 1222 | 4332 | 18151 |
| 108 | 186,1 | 303,7 | 470,0 | 743,0 | 1221 | 1400 | 5044 | 21505 |
| 110 | 208,3 | 342,9 | 536,1 | 853,0 | 1413 | 1573 | 5754 | 24855 |
| 115 | 274,5 | 461,8 | 763,6 | 1196 | 2028 | 2488 | 9954 | 48150 |
| 120 и более | 358,2 | 614,9 | 898,8 | 1554 | 2664 | 6406 | 14150 | 71446 |

Таблица 13.

Значения коэффициента К6 климатической зоны

для Кыргызской Республики

| Значение годовой оборачиваемости резервуара n | PS(38) гПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 67 | 67 – 133 | 133 – 266 | 266 – 399 | 399 – 532 | > 532 |
| < 12 | 1,39 | 1,54 | 2,15 | 2,75 | 3,66 | 4,41 |
| 13-23 | 1,37 | 1,51 | 2,06 | 2,62 | 3,28 | 3,97 |
| 24-27 | 1,36 | 1,48 | 1,98 | 2,49 | 3,00 | 3,66 |
| 28-31 | 1,35 | 1,46 | 1,90 | 2,35 | 2,61 | 3,15 |
| 32-35 | 1,34 | 1,44 | 1,83 | 2,21 | 2,44 | 2,83 |
| 36-39 | 1,33 | 1,42 | 1,75 | 2,09 | 2,33 | 2,83 |
| 40-43 | 1,32 | 1,40 | 1,66 | 1,91 | 2,11 | 2,55 |
| 44-47 | 1,31 | 1,38 | 1,60 | 1,80 | 1,99 | 2,41 |
| 52-55 | 1,29 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,76 | 2,13 |
| 56-59 | 1,28 | 1,32 | 1,44 | 1,55 | 1,69 | 2,05 |
| 60-63 | 1,27 | 1,30 | 1,40 | 1,51 | 1,63 | 1,97 |
| 68-71 | 1,24 | 1,28 | 1,35 | 1,44 | 1,53 | 1,84 |
| 72-75 | 1,23 | 1,26 | 1,33 | 1,40 | 1,49 | 1,80 |
| 76-79 | 1,22 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,45 | 1,76 |
| 80-105 | 1,21 | 1,24 | 1,30 | 1,35 | 1,43 | 1,73 |
| 106-131 | 1,20 | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,41 | 1,71 |
| 132-200 | 1,19 | 1,22 | 1,27 | 1,31 | 1,38 | 1,68 |
| > 200 | 1,17 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,31 | 1,59 |

Таблица 14.

Значения коэффициента К7

| Оснащенность резервуара техническими средствами сокращения потерь | Значение К7 |
| --- | --- |
| Режим эксплуатации «мерник» |  |
| Резервуар не оборудован понтоном или плавающей крышей, имеет открытый люк или снятый дыхательный клапан | 1,10 |
| Резервуар открытых люков не имеет, оборудован непримерзающими дыхательными клапанами, обеспечивающими избыточное давление в резервуаре: |  |
| 19,6 гПа | 1,00 |
| 19,6 – 98 гПа: |  |
| южная зона | 0,96 |
| средняя зона | 0,95 |
| северная зона | 0,94 |
| 98 – 147 гПа: |  |
| южная зона | 0,93 |
| средняя зона | 0,91 |
| северная зона | 0,87 |
| 147 – 196 гПа: |  |
| южная зона | 0,90 |
| средняя зона | 0,87 |
| северная зона | 0,85 |
| 196 – 245 гПа: |  |
| южная зона | 0,86 |
| средняя зона | 0,87 |
| северная зона | 0,85 |
| Резервуар оборудован понтоном | 0,20 |
| Резервуар оборудован плавающей крышей | 0,15 |
| Резервуар включен в газоуравнительную систему группы резервуаров, у которых совпадение откачки и закачки продукта составляет: |  |
| 100 – 90% | 0,20 |
| 90 – 80% | 0,35 |
| 80 – 70% | 0,45 |
| 70 – 50% | 0,60 |
| 50 – 30% | 0,70 |
| < 30% | 0,85 |
| Режим эксплуатации «буферный» |  |
| Резервуар имеет открытый люк или снятый дыхательный клапан | 0,30 |
| Резервуар оборудован дыхательными клапанами а непримерзающими тарелками, открытых люков не имеет | 0,20 |
| Резервуар оборудован понтоном | 0,15 |
| Резервуар оборудован плавающей крышей | 0,10 |

Примечание. 1. Под режимом эксплуатации резервуара «мерник» понимается такой режим, при котором происходит изменение высоты уровни жидкости в резервуаре. 2. Под режимом эксплуатации резервуар «буферный» понимается режим, характеризующийся постоянством уровня жидкости в резервуаре, т.е. совпадением объема закачки и откачки продукта.

Таблица 15.

Значение давления насыщенных паров РS(38) (гПа) в зависимости

от эквивалентной температуры начала кипения нефтепродукта tэкв (оС)

| tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1982 | 65 | 398 | 113 | 64 | 265 | 3,7 х 10-2 |
| 18 | 1915 | 66 | 386 | 114 | 61 | 270 | 2,7 х 10-2 |
| 19 | 1862 | 67 | 371 | 115 | 59 | 275 | 2,0 х 10-2 |
| 20 | 1808 | 68 | 358 | 116 | 56 | 280 | 1,5 х 10-2 |
| 21 | 1756 | 69 | 346 | 117 | 54 | 285 | 1,1 х 10-2 |
| 22 | 1702 | 70 | 332 | 118 | 52 | 290 | 8,0 х 10-3 |
| 23 | 1649 | 71 | 320 | 119 | 50 | 295 | 6,0 х 10-3 |
| 24 | 1596 | 72 | 308 | 120 | 48 | 300 | 4,0 х 10-3 |
| 25 | 1543 | 73 | 298 | 122 | 44 | 305 | 3,2 х 10-3 |
| 26 | 1490 | 74 | 287 | 124 | 40 | 310 | 2,3 х 10-3 |
| 27 | 1450 | 75 | 278 | 126 | 37 | 315 | 1,60 х 10-3 |
| 28 | 1396 | 76 | 269 | 128 | 34 | 320 | 1,19 х 10-3 |
| 29 | 1357 | 77 | 258 | 130 | 32 | 325 | 8,53 х 10-4 |
| 30 | 1310 | 78 | 245 | 132 | 29 | 330 | 6,08 х 10-4 |
| 31 | 1282 | 79 | 239 | 134 | 26 | 335 | 4,31 х 10-4 |
| 32 | 1232 | 80 | 231 | 136 | 25 | 340 | 3,04 х 10-4 |
| 33 | 1194 | 81 | 222 | 138 | 23 | 345 | 2,14 х 10-4 |
| 34 | 1150 | 82 | 215 | 140 | 21 | 350 | 1,50 х 10-4 |
| 35 | 1115 | 83 | 206 | 142 | 19 | 355 | 1,05 х 10-4 |
| 36 | 1083 | 84 | 198 | 144 | 17 | 360 | 7,32 х 10-5 |
| 37 | 1043 | 85 | 191 | 146 | 16 | 365 | 5,02 х 10-5 |
| 38 | 1011 | 86 | 183 | 148 | 15 | 370 | 3,48 х 10-5 |
| 39 | 980 | 87 | 177 | 150 | 13,0 | 375 | 2,40 х 10-5 |
| 40 | 944 | 88 | 167 | 152 | 12,1 | 380 | 1,62 х 10-5 |
| 41 | 915 | 89 | 164 | 154 | 11,0 | 385 | 1,10 х 10-5 |
| 42 | 882 | 90 | 158 | 156 | 10,0 | 390 | 7,46 х 10-6 |
| 43 | 855 | 91 | 152 | 158 | 9,3 | 395 | 5,00 х 10-6 |
| 44 | 830 | 92 | 146 | 160 | 8,5 | 400 | 3,35 х 10-6 |
| 45 | 799 | 93 | 141 | 165 | 6,6 | 405 | 2,23 х 10-6 |
| 46 | 775 | 94 | 136 | 170 | 5,3 | 410 | 1,47 х 10-6 |
| 47 | 747 | 95 | 117 | 175 | 4,2 | 415 | 9,79 х 10-7 |
| 48 | 725 | 96 | 125 | 180 | 3,3 | 420 | 6,35 х 10-7 |
| 49 | 698 | 97 | 121 | 185 | 2,6 | 425 | 4,14 х 10-7 |
| 50 | 673 | 98 | 116 | 190 | 1,9 | 430 | 2,68 х 10-7 |
| 51 | 652 | 99 | 112 | 195 | 1,6 | 435 | 1,72 х 10-7 |
| 52 | 629 | 100 | 106 | 200 | 1,3 | 440 | 1,11 х 10-7 |
| 53 | 609 | 101 | 103 | 205 | 1,0 | 445 | 7,07 х 10-8 |
| 54 | 588 | 102 | 99 | 210 | 0,74 | 450 | 5,01 х 10-8 |
| 55 | 569 | 103 | 95 | 215 | 0,58 | 455 | 2,82 х 10-8 |
| 56 | 548 | 104 | 91 | 220 | 0,45 | 460 | 1,77 х 10-8 |
| 57 | 529 | 105 | 88 | 225 | 0,34 | 465 | 1,09 х 10-8 |
| 58 | 512 | 106 | 85 | 230 | 0,26 | 470 | 6,78 х 10-9 |
| 59 | 493 | 107 | 81 | 235 | 0,20 | 475 | 4,17 х 10-9 |
| 60 | 467 | 108 | 78 | 240 | 0,15 | 480 | 2,54 х 10-9 |
| 61 | 459 | 109 | 76 | 245 | 0,12 | 485 | 1,54 х 10-9 |
| 62 | 444 | 110 | 72 | 250 | 0,09 | 490 | 1,27 х 10-10 |
| 63 | 428 | 111 | 69 | 255 | 0,06 | 495 | 5,54 х 10-10 |
| 64 | 413 | 112 | 66 | 260 | 0,05 | 500 | 3,28 х 10-10 |