Утверждено приказом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

от ____________ №________

Приложение 6

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1. Газы из горящих плоских отвалов. Расчет выбросов (т/сут) производится по формуле:

(1)

где q – удельное газовыделение (кг/(м2 сут)); для СО q = 7,6; для СО2 q = 138; для SO2 q = 1,7; для H2S q = 0,5; для NO + NO2 q = 0,12; S – площадь основания плоского отвала (м2); Н – средняя высота отвала (м).

2. Газы из недействующих горящих отвалов.  Расчет выбросов (т/сут) из отвалов, не действующих менее трех лет, производится по формуле:

,                                                            (2)

где ПП – количество загрязняющих веществ газов, выделяющихся из отвалов после прекращения эксплуатации (т/сут); П – количество загрязняющих газов, выделяющихся из отвалов во время эксплуатации (т/сут); f – коэффициент, зависящий от времени, в течение которого отвал не действовал; через 1 год f = 0,5, через 2 года – 0,3, через 3 года – 0,1 (затем выделения становятся незначительными).

3. Пыль из действующих терриконов и хребтовых отвалов. Расчет выбросов (т/сут) производится по формуле:

(3)

где k – коэффициент, зависящий от высоты отсыпки и количества породы (ориентировочно равен 0,01).

4. Пыль из недействующих отвалов. Расчет выбросов (т/сут) из отвалов, не действующих более трех лет, производится по формуле:

(4)

где S – поверхность отвала (м2).

5. Пыль с поверхности штабелей угля. Расчет сдувания пыли (мг/(м2 с)) может быть выполнен с учетом скорости ветра и содержания частиц пыли размером менее 10 мкм по формуле:

,                                      (5)

где N10 – содержание в угле частиц пыли размером менее 10 мкм (% по массе); vв- скорость ветра (м/с).

6. Пыль с открытых площадей (отвалов, уступов) в угольных разрезах. Расчет выбросов (кг/с) производится по формуле:

,                                                       (6)

где S – открытая площадь (м2); Wc – удельная сдуваемость пыли (принимается с учетом скорости ветра на дне разреза и на поверхности отвала); для угольной пыли Wс = 1,0 х 10-6 кг/(м2 с), для пыли породы (на отвале) Wc  = 0,1 х 10-6 кг/(м2 с); г – коэффициент измельчения горной массы (ориентировочно принимается равным 0,1).

8. Пыль при работе буровых станков и конвейерного транспорта. Расчет выбросов (мг/с) может быть выполнен по формуле:

,                                                          (7)

где С – концентрация пыли в канале или на выходе из пылеулавливающего колпака (мг/м3); V – расход воздуха в канале или на выходе из пылеулавливающего колпака (м3/с).

Концентрация пыли в воздушном потоке буровых станков (г/м3) рассчитывается по формуле:

,                                                       (8)

Здесь d – диаметр бурильных скважин (см); vб – скорость бурения (м/ч); V – расход воздуха (м3/ч); г – плотность породы или угля (г/м3).

9. Пыль с ленточного конвейера. Расчет выбросов с 1 м конвейера (кг/с) производится по формуле:

,                                                      (9)

где Wc – удельная сдуваемость пыли (по данным лабораторных исследований Wc = 3 x 10-5 кг/(м2 с); L – ширина конвейерной ленты (м);  г – коэффициент измельчения горной массы (для роторных экскаваторов г ≈ 0,1 м).

10. Пылегазовое облако при взрывных работах. Расчет основных параметров облака производится на момент его максимального развития при сохранении достаточно четких очертаний.

Объем пылегазового облака Vo (м3) рассчитывается по эмпирической формуле:

,                                                  (10)

где А – количество взорванного взрывчатого вещества (т).

Примечание. Расчет Vo может быть осуществлен по упрощенным формулам:

при        т                                          (11)

при   3т < А ≤ 30 т                                     (12)

при  А> 30 т Vo = 69220 (A – 6,2)                                         (13)

Высота подъема пылегазового облака Но (м) определяется по формуле:

Но = b (164 + 0,258А)                                                  (14)

где b – безразмерный коэффициент, зависящий от глубины скважины; при глубине до 15 м b = 1, при большей глубине b = 0,8.

Температура газов и облака To (oC) рассчитывается по формуле:

То = Тв + ДТ,                                                           (15)

где Тв – температура окружающего воздуха (оС); ДТ – перегрев пылегазового облака относительно окружающего воздуха (оС) (табл. 2.).

Таблица 2.

Значения ДТ в зависимости от количества взорванного

взрывчатого вещества.

А           10       20         30         40          50        60       70        80            90        100

ДТ оС   0,40    0,60      0,97      1,40       1,79      2,21      2,82   3,44     4,09      4,80

Значения относительно погрешностей при определении объема пылегазового облака в высоты его подъема составляют около 10 %, при определении температуры – не более 5 %.

Концентрация загрязняющего вещества (мг/м3) в пылегазовом облаке при использовании одного вида взрывчатого вещества (ВВ) определяется по формуле:

,                                               (16)

где q – удельное выделение загрязняющего вещества при взрыве 1 т ВВ (т/г); з – эффективность применяемых при взрыве средств пылегазоподавления (%).

Для определения значения q предварительно рассчитывается удельный расход ВВ (кг/м3) на 1 м3 взорванной горной массы:

,                                                        (17)

где Vгм – объем взорванной горной массы (м3).

Значения q пыли и оксида углерода для различных видов ВВ с учетом их удельного расхода приведены в табл. 2. и 3; для оксидов азота q принимается равным 0,0025 т/т.

Таблица 2.

Удельное выделение пыли на 1 т ВВ при взрывных работах (т/т)

| кг/м3 | ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | граммонит 79/21, аммонит № 6ЖВ | инданит, гранулит М | граммонит 30/70-В | граммонит 50/50-В | гранулотол | граммонал А-45 | граммонал А-8 | гранулит АС-8 | аммонал водоустойчивый | гранулит АС-4 | граммонал А-50 |
| 0,05 | 0,148 | 0,151 | 0,155 | 0,148 | 0,153 | 0,143 | 0,143 | 0,145 | 0,146 | 0,147 | 0,150 |
| 0,10 | 0,088 | 0,092 | 0,096 | 0,088 | 0,094 | 0,082 | 0,082 | 0,084 | 0,085 | 0,087 | 0,090 |
| 0,15 | 0,069 | 0,074 | 0,079 | 0,069 | 0,076 | 0,062 | 0,062 | 0,065 | 0,066 | 0,068 | 0,072 |
| 0,20 | 0,061 | 0,067 | 0,073 | 0,062 | 0,070 | 0,053 | 0,054 | 0,057 | 0,057 | 0,060 | 0,065 |
| 0,25 | 0,058 | 0,065 | 0,072 | 0,058 | 0,069 | 0,049 | 0,049 | 0,053 | 0,053 | 0,057 | 0,062 |
| 0,30 | 0,057 | 0,065 | 0,074 | 0,058 | 0,070 | 0,046 | 0,047 | 0,051 | 0,052 | 0,056 | 0,062 |
| 0,35 | 0,058 | 0,068 | 0,079 | 0,059 | 0,074 | 0,045 | 0,046 | 0,051 | 0,052 | 0,057 | 0,064 |
| 0,40 | 0,060 | 0,072 | 0,085 | 0,061 | 0,079 | 0,045 | 0,046 | 0,052 | 0,053 | 0,059 | 0,067 |
| 0,45 | 0,063 | 0,077 | 0,094 | 0,064 | 0,086 | 0,046 | 0,047 | 0,054 | 0,054 | 0,061 | 0,071 |
| 0,50 0,55 | 0,067 0,072 | 0,084 0,092 | 0,104 0,117 | 0,069 0,074 | 0,094 0,105 | 0,047 0,049 | 0,048 0,050 | 0,056 0,059 | 0,057 0,060 | 0,065 0,070 | 0,077 0,084 |
| 0,60 | 0,079 | 0,102 | 0,133 | 0,080 | 0,118 | 0,052 | 0,052 | 0,063 | 0,064 | 0,076 | 0,092 |
| 0,65 | 0,086 | 0,114 | 0,152 | 0,088 | 0,133 | 0,054 | 0,056 | 0,068 | 0,069 | 0,082 | 0,102 |
| 0,70 | 0,094 | 0,128 | 0,174 | 0,097 | 0,151 | 0,058 | 0,059 | 0,073 | 0,075 | 0,090 | 0,114 |
| 0,75 | 0,104 | 0,145 | 0,201 | 0,107 | 0,173 | 0,061 | 0,063 | 0,079 | 0,081 | 0,099 | 0,128 |
| 0,80 | 0,116 | 0,164 | 0,233 | 0,119 | 0,198 | 0,066 | 0,068 | 0,086 | 0,088 | 0,110 | 0,144 |
| 0,85 | 0,129 | 0,187 | 0,272 | 0,133 | 0,229 | 0,071 | 0,073 | 0,094 | 0,097 | 0,122 | 0,162 |
| 0,90 | 0,144 | 0,214 | 0,317 | 0,149 | 0,264 | 0,076 | 0,079 | 0,103 | 0,106 | 0,136 | 0,184 |
| 0,95 | 0,162 | 0,245 | 0,372 | 0,167 | 0,307 | 0,083 | 0,085 | 0,144 | 0,117 | 0,152 | 0,209 |
| 1,00 | 0,182 | 0,282 | 0,436 | 0,188 | 0,357 | 0,090 | 0,093 | 0,125 | 0,130 | 0,170 | 0,238 |

Таблица 3.

Удельное выделение оксида углерода

на 1 т ВВ при взрывных работах (т/т)

| кг/м3 | ВВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | граммонит 79/21 | граммонит 30/70-В | инданит | прочие |
| 0,05 | 0,104 | 0,040 | 0,009 | 0,037 |
| 0,10 | 0,076 | 0,037 | 0,007 | 0,042 |
| 0,15 | 0,056 | 0,034 | 0,006 | 0,028 |
| 0,20 | 0,040 | 0,032 | 0,005 | 0,024 |
| 0,25 | 0,030 | 0,029 | 0,004 | 0,031 |
| 0,30 | 0,022 | 0,027 | 0,004 | 0,018 |
| 0,35 | 0,016 | 0,025 | 0,003 | 0,016 |
| 0,40 | 0,012 | 0,023 | 0,002 | 0,014 |
| 0,45 | 0,008 | 0,021 | 0,002 | 0,012 |
| 0,50 | 0,006 | 0,020 | 0,002 | 0,010 |
| 0,55 | 0,004 | 0,018 | 0,001 | 0,009 |
| 0,60 | 0,003 | 0,017 | 0,001 | 0,008 |
| 0,65 | 0,002 | 0,015 | 0,001 | 0,007 |
| 0,70 | 0,002 | 0,014 | 0,001 | 0,006 |
| 0,75 | 0,001 | 0,013 | 0,001 | 0,005 |
| 0,80 | 0,001 | 0,012 | 0,001 | 0,005 |
| 0,85 | 0,001 | 0,011 | 0,001 | 0,004 |
| 0,90 | 0,001 | 0,010 | 0,001 | 0,003 |
| 0,95 1,00 | 0,001 0,001 | 0,010 0,009 | 0,001 0,001 | 0,003 0,003 |

Значения з при гидрозабойке скважин составляют для пыли 60 %, для газов 85%, при гидрогелевой забойке – соответственно 50 и 85 %.

Если для взрыва используется несколько видов ВВ, расчет концентрации загрязняющего вещества (мг/м3) в пылегазовом облаке осуществляется следующим образом:

(18)

здесь индексами 1,2, …, n обозначены различные виды взрывчатых веществ.

Расчет валовых выбросов при взрывах осуществляется для каждого вещества отдельно. Для конкретного взрыва расчет количества загрязняющего вещества (т), выбрасываемого с пылегазовым облаком за пределы разреза, производится по формуле:

(19)

где k – коэффициент, учитывающий гравитационное оседание загрязняющего вещества в пределах разреза; принимается равным для пыли 0,16, для газов 1,0.

Для упрощения и ускорения расчетов формула (20) с учетом формулы (17) может быть представлена в виде

(20)

Относительная погрешность определения валовых загрязняющих веществ в атмосферу при взрыве составляет не более 30 %.

Количество выделяющегося после взрыва из горной массы оксида углерода следует принимать равным 50 % его выброса с пылегазовым облаком, т.е.:

(21)

Для пыли и оксидов азота Пг = 0.

Для укрупненных расчетов валовых выбросов (т/год) при планировании мероприятий по охране атмосферного воздуха следует использовать формулу, в которой учитывается условное приведение веществ к граммониту 79/21:

(22)

где a – коэффициент, зависящий от выделяющегося вещества (для оксида углерода а = 1,5; для пыли и оксидов азота а = 1); q – удельное выделение загрязняющих веществ при взрыве 1 т граммонита 79/21 (т/т) (табл. 3., 4); Аг – общий расход ВВ (т/год); Ам – расход ВВ, взорванных с применением мер по пылегазоподавлению (т/год).

Для определения q по табл. 3. и 4. необходимо предварительно найти - удельный расход ВВ (кг/м3) приведенных по работоспособности к граммониту 79/21:

(23)

где b1, b2 . . ., bn – коэффициенты, учитывающие работоспособность взрывчатых веществ, обозначенных индексами 1,2, . . ., n (табл. 4).

Таблица 4.

Значение переходного коэффициента b для различных ВВ

| ВВ | b | ВВ | b |
| --- | --- | --- | --- |
| Граммонал А-45 | 0,79 | Граммонит 50/50-В | 1,01 |
| Граммонал А-8 | 0,80 | Граммонал А-50 | 1,08 |
| Гранулит АС-8 | 0,89 | Гранулит М | 1,13 |
| Аммонал водоустойчивый | 0,90 | Инданит | 1,13 |
| Гранулит АС-4 | 0,98 | Гранулотод | 1,20 |
| Аммонит № 6ЖВ | 1,00 | Граммонит 30/70-В | 1,26 |
| Граммонит 79/21 | 1,00 |  |  |

11. Отдельные источники загрязнения. Количество выбросов загрязняющих веществ по отдельным источникам загрязнения при производстве работ на предприятиях угольной промышленности рассчитывается и использованием значений удельных выбросов этих веществ (табл. 5 – 12).

Таблица 5.

Удельный выброс пыли (г/т) при погрузке угля

в железнодорожные вагоны или самосвалы.

| Характеристика угля по пылевому фактору |  | q г/т |
| --- | --- | --- |
| категория | группа |  |
| Малопыльные | І | 3,00 |
|  | II | 3,02 |
| Умеренно пыльные | III | 3,25 |
|  | IV | 3,57 |
| Пыльные | V | 4,15 |
|  | VI | 4,87 |
| Весьма пыльные | VII | 5,32 |
|  | VIII | 6,15 |

Примечание. В табл. 5 – 7 категория и группа угля по пылевому фактору приняты согласно «Каталогу шахтопластов СССР по пылевому фактору», М., 1975; значения удельного выброса даны без учета проводимых мероприятий по пылеподавлению.

Таблица 6.

Удельное выделение пыли в атмосферу (г/т) при формировании открытых складов угля.

| Характеристика угля по пылевому фактору |  | Содержание пыли в угле % | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| категория | группа |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Малопыльные | I | 0,79 | 790 | 2200 | 2555 | 3150 | 3650 | 4050 | 5200 | 6300 | 7900 | 7900 |
|  | II | 0,87 | 870 | 2300 | 2750 | 3300 | 3755 | 4300 | 5355 | 6500 | 8700 | 8700 |
| Умеренно пыльные | III | 1,10 | 1100 | 2750 | 3300 | 3800 | 4400 | 5000 | 6100 | 7260 | 10000 | 11000 |
|  | IV | 1,43 | 1430 | 3300 | 3900 | 4500 | 5150 | 5750 | 6950 | 8000 | 11100 | 14300 |
| Пыльные | V | 2,30 | 2300 | 4550 | 5150 | 5800 | 6750 | 7600 | 8750 | 11500 | 13400 | 16650 |
|  | VI | 3,46 | 3460 | 6100 | 6800 | 7750 | 8600 | 9980 | 11250 | 12625 | 15750 | 19500 |
| Весьма пыльные | VII | 4,70 | 4700 | 7450 | 8300 | 9250 | 10550 | 11950 | 13200 | 14400 | 17900 | 21300 |
|  | VIII | 7,48 | 7480 | 10480 | 11800 | 13050 | 13900 | 15800 | 17155 | 18500 | 21400 | 24650 |

Таблица 7.

Удельное сдувание пыли с поверхности открытых складов угля (мг/м2 с)

| Характеристика углей по пылевому фактору |  | Содержание пыли в угле, % | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| категория | группа |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Малопыльные | I | 0,79 | 0,25 | 1,91 | 7,62 | 13,35 | 28,19 | 49,94 | 124,47 | 249,73 |
|  | II | 0,87 | 0,27 | 2,0 | 7,84 | 14,17 | 28,04 | 51,53 | 124,78 | 157,17 |
| Умеренно пыльные | III | 1,10 | 0,32 | 2,31 | 9,19 | 16,48 | 33,08 | 57,48 | 143,71 | 277,36 |
|  | IV | 1,43 | 0,38 | 2,73 | 10,75 | 18,96 | 37,68 | 63,42 | 159,52 | 304,99 |
| Пыльные | V | 2,30 | 0,50 | 3,53 | 14,10 | 25,06 | 47,45 | 91,17 | 192,58 | 353,87 |
|  | VI | 3,46 | 0,66 | 4,71 | 17,96 | 32,90 | 61,00 | 100,09 | 226,35 | 414,45 |
| Весьма пыльные | VII | 7,48 | 1,16 | 7,94 | 29,03 | 52,10 | 93,03 | 146,67 | 307,55 | 523,91 |

Таблица 8.

Удельное выделение пыли при образовании отвалов пустых пород

| Применяемое оборудование | Скорость ветра, м/с | Удельное выделение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/т | г/с |
| Экскаватор ЭКГ-4,6 | 2,0 – 4,5 | 3,2 | 0,64 |
| Думпкар 2ВС-105 | 4,5 – 6,5 | 5,2 | 1,04 |
| Бульдозер Т-100 | до 2,5 | 0,8 | 0,044 |
| БелАЗ-540 | 2 – 4,5 | 2,0 | 0,11 |

Примечание. Принятия производительность экскаватора ЭКГ-4,6 0,2 т/с; бульдозера Т-100 0,055 т/с (при перемещении на 10 м); значения удельного выделения пыли приведены для пород влажностью 8 – 10%.

Таблица 9

Удельное сдувание пыли с поверхности отвалов пустых пород

| Свеженасыпанный отвал | Скорость ветра, м/с | Удельные характеристики мг/(м3 с) |
| --- | --- | --- |
|  | До 1,5 | 1 |
|  | 7 – 8,5 | 9 |
| Отвал через 3 месяца после образования | До 1,5 | 0,6 |
|  | 7 – 8,5 | 7 |

Таблица 10

Удельное сдувание пыли (мг/(м2 с)) с поверхности хвостохранилищ

углеобогатительных фабрик

| Скорость ветра, м/с | Влажность хвостов, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 – 1 | 1 – 2 | 2 – 3 | 3 – 4 | 4 – 6 | 6 – 8 | 8 – 10 |
| 2,7 | 2,3 | 2,0 | - | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,7 |
| 3,4 | 6,3 | 3,1 | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| 5,1 6,5 | 108,8 377,1 | 46,5 1281 | 31,0 179 | 14,8 79,6 | 8,4 37,0 | 6,1 13,3 | 4,4 7,7 |
| 7,7 | 24645 | - | 1382 | 465,8 | 138,7 | 35,1 | 12,7 |
| 8,8 | 70412 | - | 3567 | - | 247 | 59,2 | 20,9 |

Примечание. При скорости ветра менее 2,5 м/с сдувания с поверхности хвостохранилищ не происходит; значения удельного сдувания даны без учета применяемых мероприятий по уменьшению сдувания.

Таблица 11

Удельное выделение пыли в атмосферу (мг/с) при работе

технологического оборудования в угольных разрезах

| Источники выделения пыли | Без учета пыле- подавления | С учетом пыле- подавления |
| --- | --- | --- |
| Добыча угля |  |  |
| Роторный экскаватор | 11000 | 3000 |
| Конвейер забойный (на 1 м) | 10 | 1,0 |
| Конвейер магистральный (на 1 м) | 40 | 8,0 |
| Конвейерное перемещение | 100 | 2,0 |
| Погрузка экскаватором типа механической лопаты | 730 | 200 |
| Бульдозерная засыпка угольных уступов | 2000 | 400 |
| Подборщик просыпи | 1000 | 200 |
| Перегружатель ПГ 5250/40 | 2000 | 400 |
| Перегружатель ПГ 5250/120 | 2200 | 440 |
| Пыляющие угольные уступы с 1 м2 | 0,1 | 0,1 |
| Вскрышные работы |  |  |
| Роторный экскаватор | 6900 | 3450 |
| Экскаватор с ковшом до 5 м3 | 500 | 120 |
| Экскаватор с ковшом более 5 м3 | 800 | 200 |
| Отвалообразователь ОШР 5250/190 | 4000 | 800 |
| Перегружатель ПГ-2500/60 | 1500 | 300 |
| Перегружатель ПГ-5250/60 | 3500 | 700 |
| Бункер-дробилка конструкции ИГД | 4000 | 800 |
| Бульдозер Д-572 | 2000 | 400 |
| Вскрышные уступы разреза с 1 м2 | 1,0 | 0,1 |
| Отвалообразование |  |  |
| Драглайн ЭШ 20/90 | 6000 | 1200 |
| Бульдозер Д-572 | 2000 | 400 |
| Отвалообразователь ОШР-5250/190 | 4000 | 800 |
| Разгрузка автосамосвала | 320 | - |
| Разгрузка думкара | 230 | - |
| Пылящие площади отвалов с 1 м2 | 0,1 | 0,1 |