Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин 25.02.2026-ж № 01-01/50 буйругу менен бекитилген

Тиркеме 10

АСФАЛЬТ-БЕТОН ӨНДҮРҮШҮНДӨ БУЛГООЧУ ЗАТТАРДЫ ЭСЕПТӨӨ МЕТОДИКАСЫ

Асфальтобетон заводдору (мындан ары – АБЗ) үчүн мүнөздүү булгануучу заттарды бөлүп чыгарган негизги булактар 10.1-таблицада көрсөтүлгөн. Ал эми 2-таблицада ар түрдүү типтеги асфальт аралаштыргычтар иштеп жаткан учурда чаңдын менчик чыгарылуусу келтирилген. Көмүртектин кычкылы, күкүрттүн газы жана азот оксиддеринин көлөмү 2-бөлүмдөгү формулалар боюнча эсептелет.

Таблица 1.

Асфальтобетон заводдорундагы булгануучу заттардын чыгарылуу булактары

| Цех, участок | Чыгаруу булактары | Бөлүп чыгаруу булактары |
| --- | --- | --- |
| Асфальт аралаштыруу цехи | Чогултуучу түтүктөрдүн чыгуучу түтүктөрү | Таш материалдарын түшүрүү кутусуна чачуучу жер |
|  |  | Кургаткыч барабанды түшүрүү кутучасы менен бириктирүү |
|  |  | Кургатуу барабаны |
|  |  | Кургатуучу материалдын лифти |
|  |  | Гүрсүлдөө |
|  |  | Толтургучтарды бункерлерге чачуучу жерлер |
|  |  | Пневмотранспорт силостук идиштерге толтургучтун |
| Битум цехи | Чыгуучу түтүктөр | Битум казандары |
| Таш жарган жер | Уюшулбаган | Таш кабыл алуучу бункерге кайра куюлуучу жер |
|  |  | Жаак майдалагыч |
|  |  | Конус майдалагыч |
|  |  | Гүрсүлдөө |
|  |  | Конвейерден жер материалдарын кайра чачуучу жер |

Таблица 2.

Ар кандай асфальт аралаштыруучу жабдуулардын иштөөсүндөгү чаңдын концентрациясы жана салыштырмалуу чыгышы

| Асфальт аралаштыргыч | Тазалоодон өткөн газдардагы чаңдын концентрациясы,г/нм3 | Чаңдын салыштырма салмагы г/с |
| --- | --- | --- |
| Г-12 | 20,0 | 56,0 |
| Д-597 | 6,7 | 18,7 |
| Д-597А | 7,5 | 33,0 |
| Д-508-2А | 7,5 | 33,0 |
| Д-225 | 7,5 | 10,5 |
| Д-617 | 11,25 | 93,4 |
| Д-645-2 | 2,0 | 25,0 |

Асфальтобетон заводдорунан чыккан булгануучу заттардын баштапкы концентрациясы болжол менен төмөнкүдөй (г/м³) түзөт:

| Бейорганикалык чаң | 23,5 |
| --- | --- |
| Күкүрттүү газ | 0,016 (газ менен иштөөдө эсепке алынбайт) |
| Көмүр кычкыл газы | 0,0008 |
| Азот оксиддери | 0,00007 |

Техникалык жабдуулардан чыккан уюштурулбаган булгануучу заттардын чыгышы 1 тонна ысык асфальтобетонго болжол менен 17,5 кг түзөт.

Жүктөө, түшүрүү, ташуу жана кампалоо учурундагы чыгындыларды болжол менен төмөнкү формула боюнча эсептөөгө болот:

,                                                   (1)

мында: р – материалдардын жоголуу пайызы (%); m – курулуш материалынын массасы (кг же т)

Жол курулуш материалдарынын табигый жоготуу ченемдери 3-таблицада келтирилген.

Таблица 3.

Нормативы естественной убыли (потерь) дорожно-строительных

Материалов

| Материал | Сактоо түрү жана стилдөө | Складдык сактоо | Жүктөөдө | жүктү түшүрүүдө |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Майдаланган таш, анын ичинде кара, | Ачык кампалар | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Муздак шагыл, кум | Механикалаштырылган кампалоодо | 1,0 | 0,4 | 0,5 |
| Цемент, минералдык порошок, кесек акиташ | Жабык кампалар |  |  |  |
|  | силос түрү | 0,1 | 0,25 | 0,25 |
|  | бункер түрү жана сарай | 1,2 | 0,5 | 0,6 |
| Суук асфальт | Ачык кампа (үймөктө же бастырманын астында) | 0,7 | 0,25 | 0,25 |
| Битум, чайыр, эмульсия, майлоочу мате-риалдар ж. б. | Жабык типтеги чуңкур сактоочу жайлар же резервуарлар | 0,5 | 0,1 | до 0,2 |
|  | Жарым жер астындагы же жер үстүндөгү кампалар, танктар. | 0,5 | 0,1 | 0,1 |

2 Чан тазалоочу жабдуу жок.