Утверждено приказом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

от ____________ №________

Приложение 18

МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ ВЫБРОСОВ ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ ПРИ РАБОТЕ КАРЬЕРНЫХ МАШИН

Приближенный расчет количества выхлопных газов автомобилей, можно производить используя коэффициенты эмиссии, приведенные в таблице

Таблица1

| № п/п | Наименование вредного вещества | Выбросы вредных веществ двигателями |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | карбюраторными | дизельными |
| 1 | Окись углерода | 0,6 т/т | 0,1 т/т |
| 2 | Углеводороды | 0,1 т/т | 0,03 т/т |
| 3 | Двуокись азота | 0,04 т/т | 0,04 т/т |
| 4 | Сажа | 0,58 кг/т | 15,5 кг/т |
| 5 | Сернистый газ | 0,002 т/т | 0,02 т/т |
| 6 | Свинец | 0,3 кг/т | - |
| 7 | Бенз(а)пирен | 0,23 г/т | 0,32 г/т |

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, определяют путем умножения величины расхода топлива в тоннах на соответствующие коэффициенты. Данные по расходу топлива для некоторых автомашин приведены в таблице.

Таблица 2

| № п/п | Марка автомашины | Вид топлива | Расход топлива, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАМАЗ - 511 | дизельное | 0,013 |
| 2 | КРАЗ-256 Б-1 | дизельное | 0,019 |
| 3 | ЗИЛ ММЗ - 555 | бензин | 0,014 |

Расчет количества токсичных веществ, выбрасываемых в атмосферу стационарными источниками (обкаточными стендами, дизельными установками и т.п.) необходимо производить отдельно.